PAC Mate Omni, Serie BX

Manual de Usuario
Versión 6.1

Freedom Scientific BLV Group, LLC
Noviembre 2008

PUBLICADO POR 
Freedom Scientific
11800 31st Court North
St. Petersburg, Florida 33716-1805
USA
http://www.FreedomScientific.com

La información que contiene este documento puede sufrir modificaciones sin que ello se notifique. Se prohibe la reproducción y transmisión total o parcial de esta publicación, tanto en formato electrónico como mecánico y para cualquier fin sin el permiso expreso y por escrito de Freedom Scientific.

Copyright © 2008 Freedom Scientific BLV Group, LLC. Todos los derechos reservados

PAC Mate Omni es marca registrada de Freedom Scientific BLV Group, LLC en los Estados Unidos y otros países. Microsoft, Windows 2000, Windows XP, y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Tabla de Contenidos

Cómo arrancar el PAC Mate Omni	3

Descripción del Teclado y Comandos Fundamentales	4

Las Teclas Programables	6

La Pantalla hoy	8

Interfaz de los Programas y Menús	9

Trabajar con Diálogos y Controles	9

La función de Búsqueda	14

Información del Propietario	14

Proteger la Información del PAC Mate Omni	15

Cómo Encontrar el Número de Serie del PAC Mate Omni	17

Cómo Buscar Información acerca del Firmware	17

Cuando necesite Asistencia Técnica, deberá tener a mano el número de serie y la información del firmware,   que se encuentran en el diálogo Acerca De, al que se accede pulsando Cor I, A. Información sobre Windows Mobile	17

Ayuda sobre los Controles	18

Ayuda de Contexto	18

Sistema de Ayuda	18

Ayuda de Teclado	18

Ayuda de teclas de Windows	18

Comandos de Lectura	23

Editar texto	24

Formateando	27

Cómo imprimir en Braille	28

Imprimiendo	28

Comprobar el porcentaje de carga de la batería	35

Reinicialización Blanda	36

Reinicialización Dura	36

Reinicialización completa	37

La Página General	39

La página Cursores	41

La página Mensajes	42

Opciones para línea Braille Focus	43

Opciones Avanzadas	48

Cómo utilizar la alarma	61

Cambiar el formato de la hora	62

Liberar memoria	63

Instalar ActiveSync.	70

Configurar ActiveSync (opcional)	71

Crear una asociación para sincronizar	71

Crear una Asociación en el Centro de Dispositivos de Windows Mobile	73

Cómo Utilizar el puerto de Infrarrojos con ActiveSync.	73

Cómo utilizar una Tarjeta de Red	75

Configurar la conexión	76

Cómo Trabajar con una Red inalámbrica	78

Configuración Opcional del Correo Electrónico	82

Cómo Recibir Información en el PAC Mate Omni	84

Cómo Desactivar el Puerto de Infrarrojos	85

Modificadores	89

Teclas de función	90

Teclas Especiales	90

Comandos de Navegación	93

Comandos de selección de texto	95

Texto	132

Enlaces	132

Encabezados de Sección	134

Tablas	135

Formularios	136

Marcos	138

Número de copias	147

Configuración de Impresión	148

Modificar Parámetros de impresión en Braille	148

Imprimir en Braille a través de una Conexión de Infrarrojos	149

Restaurar los Parámetros de Impresión por Defecto	150

Número de copias	151

Cambiar de Impresora	151

Configurar el Puerto	152

Elegir el Tamaño del Papel	152

Seleccionar Rango de Impresión	153

Orientación de Página	153

El Modo Borrador	154

Desactivar Marcar texto con atributos	154

Marcar Texto	155

Intercambiar Posiciones de Cursor y Marca	155

Seleccionar Texto	155

Operadores	169

Acciones - Presentación	170

Acciones - Memoria	171

Funciones Trigonométricas	172

Funciones hiperbólicas	177

Ejemplo tres  Teclee tanh(5) y pulse el Punto 8. El resultado es 0,999909.Funciones Matemáticas	178

Funciones Estadísticas	185

Conversiones básicas	189

Funciones de conversión	192

Funciones Financieras	196

Descripción general de los comandos de la pantalla Reproducción	203

Descripción general de los comandos de la pantalla En curso	204

Descripción general de los comandos de la pantalla Biblioteca	205

Cambiar entre pantallas	207

Conversión de archivos	212

Comandos del Teclado Alternativo	242

Navegar por las tablas en la Ayuda	245

Vista del Calendario	247

Comandos de navegación por páginas Web	250

Comandos de navegación por tablas	252

Comandos de formato y edición	253

para acoplar o desacoplar la línea del PAC MATE, DEBERÁ:	272

Teclas rápidas	273

Las Ruedas de Desplazamiento	275

Teclas de desplazamiento del cursor o sensores	276

Sensores de desplazamiento	276

Comandos sencillos	277

Comandos Braille	280

Comandos de Windows	281

Comandos de JAWS	284

Las Ruedas de Desplazamiento	286

Barras de avance	287

Teclas de desplazamiento del cursor o sensores	287

# Introducción al PAC Mate Omni

Le felicitamos por haber elegido utilizar el PAC Mate Omni BX400,  una PDA diseñada y desarrollada por Freedom Scientific. El BX400 utiliza tecnología escalada de alta integración para obtener un mayor rendimiento y un menor consumo de energía que alarga la vida de la batería.

## ¿Qué es el PAC Mate Omni?

La familia  de ordenadores  PAC Mate Omni, que combina la plataforma Windows Mobile 6.0 con el revisor de pantalla JAWS,  ofrece lo último en tecnología para dispositivos móviles, lo que lo convierte en una potente herramienta portátil para la gestión de información. Las aplicaciones y funciones desarrolladas por Freedom Scientific específicamente para las personas ciegas, la amplia gama de herramientas de gestión de la información ofrecida por Microsoft y la posibilidad de instalar una gran variedad de aplicaciones para Windows Mobile convierten al PAC Mate Omni en la PDA más avanzada para un usuario ciego.

El PAC Mate Omni contiene:

- JAWS para Windows CE

- Una tecla en forma de cruz que equivale al cursor y permite navegar y ejecutar comandos.

- Ocho teclas de función para la ejecución de comandos.

- Posibilidad de escribir con una sola mano

- Procesador Intel® X-Scale a 400 MHz

- 64 MB de RAM

- 128 MB de memoria Flash

- Dos ranuras para CompactFlash Tipo II.

- USB que selecciona automáticamente el modo Cliente o Host según sea necesario

- ActiveSync

- puerto inalámbrico infrarrojos de entrada y salida

- Batería recargable

- Micrófono interno y toma para micrófono externo, que permiten la grabación de mensajes de voz

- Altavoz interno y conexión estereo para auriculares

- Mezclador estereo dual que permite oír un archivo de sonido y a JAWS AL MISMO TIEMPO

## Convenciones adoptadas en la documentación

- Los comandos podrán presentarse de dos formas: o bien mencionando la letra Braille, o bien el patrón de puntos que hay que pulsar. Cuando se escriba una combinación de puntos, los números aparecerán separados por guiones. Ello significa que dichos puntos deben pulsarse al mismo tiempo.

- Para indicar que varias teclas deben pulsarse a un tiempo, se las unirá con un signo más (+). Por ejemplo, “para leer la palabra siguiente, pulse el punto 5+Flecha Derecha”.

- Un cor es un comando  que se ejecuta pulsando una serie de teclas junto con la barra espaciadora.

- Un comando de un nivel consta de dos partes. pulse las teclas de la primera secuencia, suéltelas y a continuación pulse la segunda secuencia de teclas. Así, para leer el título de la ventana, deberá pulsar Cor I, T.

- Los términos programa y aplicación son sinónimos y se utilizarán indistintamente en este manual.

- También se hará referencia a que un elemento está activo. Cuando se dice que un elemento está activo, significa que el PAC Mate Omni tiene el foco en él, y que los comandos que se pulsen en ese momento afectarán a dicho elemento. El PAC Mate Omni informa de qué elemento está activo.

- En un esfuerzo por atenernos a las directrices BANA, utilizaremos como sinónimos los términos Braille contraído y Braille de Grado 2, así como los términos Braille no contraído y Braille computerizado. Estos términos también se utilizarán indistintamente en este manual.

## Cómo Trabajar en Windows Mobile con el PAC Mate Omni

Utilizar Windows Mobile con el PAC Mate Omni es bastante fácil una vez que se dominan las técnicas básicas. Se recomienda leer esta sección, que contiene los conceptos básicos necesarios para empezar a trabajar en Windows Mobile.

### Cómo arrancar el PAC Mate Omni

Antes de encender el PAC Mate Omni, conecte el alimentador a la pared y a la clavija de alimentación que se encuentra en la parte posterior del PAC Mate Omni, hacia la derecha. A continuación, pulse el interruptor de Encendido/Apagado, que se encuentra junto a la clavija de alimentación.  Para indicar que está encendido, el PAC Mate Omni emite un sonido compuesto por varias señales ascendentes, y para indicar que está apagado, varias señales descendentes.

Tras unos segundos, oirá “listo”.

Puede empezar a utilizar el PAC Mate Omni inmediatamente, mientras se carga, pero, para trabajar con él sin enchufarlo a la red, deberá cargarlo durante al menos cuatro horas.

### Descripción del Teclado y Comandos Fundamentales

El teclado del PAC Mate Omni consta de un teclado Braille de ocho puntos, la Barra Espaciadora, ocho teclas de función y una tecla de cursor en forma de cruz. Las ocho teclas Braille, de izquierda a derecha, son las siguientes: 7, 3, 2, 1, 4, 5, 6, y 8. Entre las teclas 1 y 4 se encuentra la cruz del cursor, equivalente a las flechas de un teclado qwerty. Encima de cada tecla Braille se encuentra una tecla de función. De izquierda a derecha, éstas son: F7, F3, F2, F1, F4, F5, F6, y F8. La Barra espaciadora se encuentra debajo del cursor y de las teclas Braille. Para ejecutar un Cor, deberá pulsar la Barra Espaciadora en combinación con una o varias teclas Braille o con una tecla de función.

Sugerencia:   Con la Ayuda de teclado (Cor 2-6-8) podrá aprender la función de cada una te las teclas. Para desactivarla, vuelva a pulsar el mismo comando.

- F1 (Cerrar o Escape)

- F2 (Barra e menú)

- F3 (abre FSCalc)

- F7 (abre el Cronómetro)

- Tecla de cursor FLECHAS (Flecha Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha)

- F4 (Menú de Inicio)

- F5 (Menú de Aplicaciones abiertas)

- F6 (abre FSEdit)

- F8 (abre el Explorador de Archivos)

- Cor F1 (refrescar pantalla)

- Cor F2 (menú de contexto)

- Cor F3 (Calendario)

- Cor F7 (Contactos)

- Cor F4 (Fecha y hora)

- Cor F5 (Bandeja de tareas)

- Cor F6 (Bandeja de entrada)

- Cor F8 (Tareas)

- F1+F2 (activa la Tecla Programable izquierda)

- F4+F5 (activa la Tecla Programable derecha)

- F1+F4 (anuncia las Teclas Programables disponibles)

- F3+F7 (Baja el volumen del sistema)

- F6+F8 (sube el volumen del sistema)

- Punto 8 (Enter)

- Punto 7 (Retroceso)

- Cor 1-2 (Shift+Tab)

- Puntos 6-8 (detener la síntesis)

- Cor O, Flecha Arriba (subir volumen)

- Cor O, Flecha Abajo (bajar volumen)

Nota:	Un Cor es un comando compuesto por la barra espaciadora más una serie de puntos.

Por otra parte, muchos de los menús del PAC Mate Omni permiten la navegación utilizando la primera letra del nombre del elemento.

Para más información acerca de los comandos, consulte el Apéndice A: Comandos del PAC Mate Omni.

Otro comando interesante que debe conocerse desde el principio es Cor F2. Este comando activa los menús de contexto, que permiten realizar una acción sobre un elemento. Entre estas acciones se encuentran las de cortar, copiar, seleccionar todo, pegar, eliminar  o crear una nueva carpeta. Para abrir un menú de contexto, seleccione una palabra de un documento, una fecha de la vista del Calendario o un archive de una lista y pulse Cor F2. Se abrirá un menú con una serie e acciones. Seleccione una de ellas con el cursor y pulse el Punto 8, o pulse F1 para cerrar el menú sin realizar ninguna acción.

### Las Teclas Programables

Muchas aplicaciones de Windows Mobile disponen de teclas programables, por lo que es importante entender en qué consisten, ya que se utilizarán con frecuencia en el PAC Mate Omni. Las Teclas Programables izquierda y derecha (a las que hemos denominado TP1 y TP2 respectivamente) son teclas virtuales que ejecutan distintas funciones dependiendo del programa en el que se esté trabajando. Las Teclas Programables suelen asignarse a las funciones de uso más habitual en cada pantalla. Así, la Tecla Programable derecha suele abrir el menú de la aplicación, mientras que la izquierda ejecuta una acción de uso común tal como abrir un documento nuevo, responder a un mensaje de correo o ir a la página Web anterior.  Una vez que conozca las distintas funciones que realiza, las Teclas Programables le resultarán de gran utilidad.

Dado que las funciones de las Teclas Programables varían en cada pantalla, el PAC Mate Omni anunciará las asignaciones de las mismas cuando se active una nueva pantalla. Así, si se desplaza a la pantalla Hoy desde otro programa, oirá "hoy", seguido de "TP1 Calendario, TP2 Contactos". Si abre una aplicación o activa una pantalla y el PAC Mate Omni no anuncia las funciones de las Teclas programables, significa que no hay Teclas Programables disponibles en dicho programa o pantalla.

Para activar la Tecla Programable izquierda (TP1), pulse F1+F2, y para activar la Tecla Programable derecha (TP2), pulse F4+F5. Por otra parte, puede pulsar F1+F4 en cualquier momento para que el PAC Mate Omni anuncie las Teclas Programables disponibles. Si no hay Teclas Programables disponibles, oirá un mensaje al respecto.

Cuando conozca las funciones de las Teclas programables en las distintas aplicaciones, tal vez prefiera no oír las asignaciones cada vez que éstas cambien. Para desactivar el anuncio automático de las Teclas Programables, proceda del modo siguiente:

- Abra el menú de Inicio (F4), escriba C hasta oír configuración y pulse el Punto 8.

- Pulse C hasta situarse sobre Cantidad de Información y pulse el Punto 8.

- Cuando se abra el diálogo, podrá elegir entre:

- En el cuadro combinado Nivel de cantidad de información, seleccionar Avanzado con la tecla de cursor. El anuncio automático de las Teclas Programables sólo está activado en el nivel Principiante 8el seleccionado por defecto) y en el Intermedio.

- Si no desea trabajar con el nivel Avanzado, pulse Cor 4-5 para ir al botón Preferencias y pulse el Punto 8. En la lista de Tipos de mensajes, pulse Flecha Abajo hasta situarse sobre el elemento Teclas Programables y pulse la BARRA ESPACIADORA para eliminar la verificación. Pulse F1 para volver al diálogo Cantidad de Información.

- Pulse F1 para cerrar el diálogo Cantidad de información, y púlselo de nuevo para cerrar el diálogo Configuración.

Recuerde que:	Aun si desactiva el anuncio automático de las Teclas Programables, siempre podrá pulsar F1+F4 para oír las asignaciones disponibles en ese momento.

### La Pantalla hoy

Cuando se enciende el PAC Mate Omni, lo primero que aparece es la pantalla Hoy, que contiene nueve elementos: La Fecha y Hora del Sistema, Información del propietario, los mensajes de correo electrónico, las tareas, las citas, Iniciar sesión en Windows Live, Live Search y el porcentaje de carga de la batería. Para desplazarse entre ellos, deberá utilizar las Flechas Arriba y Abajo que se pulsan con el cursor en forma de cruz que se encuentra en el centro del teclado. Es así como se navega por todos los menús del equipo, incluido el menú de Inicio. Para activar cualquiera de estos elementos, pulse el Punto 8. Si pulsa el Punto 8 en Live Search, el foco se situará en un cuadro de edición en el que podrá escribir una cadena de búsqueda.  Si su PAC Mate Omni está conectado a Internet, al pulsar de nuevo el Punto 8 se abrirá una página en Internet Explorer Mobile con los resultados de la búsqueda.

Nota:	La opción Iniciar sesión en Windows Live es diferente de Windows Live Messenger. Este elemento permite iniciar sesión directamente en el servicio principal de Windows Live. Sin embargo, si dispone de una cuenta de Windows live Messenger, podrá utilizar aquí el mismo nombre de usuario y contraseña. Para más información acerca de Windows Live, visite el sitio Web.

Para actualizar la pantalla Hoy de forma que refleje la última información, pulse Cor F1.

Aquellos elementos del a pantalla hoy que abren un diálogo o una presentación en lista pueden cancelarse pulsando F1.

El diálogo Hoy que se abre desde la página Personal de la opción Configuración contiene una opción que permite personalizar la pantalla Hoy, para que contenga tan sólo los elementos que se utilizan con más frecuencia.

Desde la pantalla Hoy, puede acceder a sus Contactos y a sus Citas rápidamente pulsando una combinación de teclas. Pulse F1+F2 para abrir el Calendario, y F4+F5 para abrir los Contactos.

Dondequiera que se encuentre en el PAC Mate Omni o cualquiera que sea la tarea que esté realizando, podrá siempre acceder al menú Inicio pulsando la tecla F4.

Nota:	A medida que vaya explorando el PAC mate Omni, en ocasiones encontrará funciones no soportadas o frases como "puntee aquí" o "Puntee durante unos segundos". Cuando oiga "Puntee aquí", pulse el Punto 8. Cuando oiga "Puntee durante unos segundos", pulse Cor F2.

### Interfaz de los Programas y Menús

Generalmente, las aplicaciones disponen de una Barra de menú con menús tales como Nuevo, Edición o Herramientas. En las que utilizan Teclas programables, TP2 (F4+F5) suele abrir el menú. En las aplicaciones que no disponen de Teclas Programables, como FSEdit, la tecla que abre los menús es F2. Pulse el Punto 8 sobre el elemento de menú que desee abrir.

Muchos menús contienen a su vez un submenú, y el PAC Mate suele informar de ello. Pulse el Punto 8 o FLECHA derecha para abrir los submenús, y FLECHA IZQUIERDA para volver al menú anterior.

Nota:	En los programas en los que la Tecla Programable F4+F5 abre los menús, éstos también pueden abrirse pulsando F2. En estos casos, F2 abre un pequeño menú que contiene las funciones asignadas a las teclas programables. Pulse FLECHA ABAJO para situarse sobre la opción Menú y pulse el Punto 8 para abrir los menús de la aplicación. Sin embargo, resulta mucho más rápido pulsar F4+F5, si está disponible.

### Trabajar con Diálogos y Controles

Los cuadros de diálogo son ventanas más pequeñas que normalmente aparecen al elegir una opción de menú y que contienen controles que permiten configurar distintas opciones.

En un diálogo puede haber muchos tipos diferentes de controles: cuadros de edición, cuadros combinados, barras deslizantes…

En los diálogos, el comando Cor 4-5 (Tab) permite avanzar por los controles, mientras que Cor 1-2 (Shift+Tab) permite navegar por ellos en orden inverso.

#### Diálogos Multi-Página

Un diálogo multi-página es un diálogo que contiene varias páginas o pestañas. Cuando se abre uno de estos diálogos, el PAC Mate Omni lee el nombre de la página actual tras leer el nombre del diálogo. Por ejemplo, "Sonidos y Notificaciones, Sonidos página".

Para desplazarse entre las distintas páginas de un diálogo multi-página, pulse Cor 5-6 y Cor 2-3.

Al pulsar estos comandos, el foco se situará en el nombre de la  página actual. Siga pulsando estos comandos para desplazarse por las páginas hasta oír el nombre de la que desee, y a continuación pulse Cor 4-5 para desplazarse al primer control de la misma.

#### Los diálogos HTML

Windows Mobile utiliza estos diálogos, a los que también se denomina globos de información, para mostrar información en texto HTML, hipervínculos y botones. Estos diálogos sólo aparecen en software y dispositivos hardware que soportan este tipo de diálogo.  Utilice el cursor para navegar por ellos, y active los botones, hipervínculos o botones de opción con el Punto 8.

#### Botones de opción

Los botones de opción, que se representan con un pequeño círculo, son un tipo de control en los que tan solo puede seleccionarse un botón del grupo. Utilice la tecla FLECHA ABAJO para moverse por los botones de opción y, cuando llegue a la opción correcta, pulse Cor 4-5  para ir al siguiente control.

Nota:	únicamente puede seleccionarse un botón de opción de cada grupo.

#### Cuadros de Edición

Son similares a los cuadros de edición de un editor de textos. En ellos puede escribirse texto, y utilizar los comandos de lectura para moverse por el texto escrito. Un cuadro de edición multilínea permite escribir más de una línea en el cuadro de edición.

#### Campo de edición de cuadro combinado

Se trata de una combinación de dos controles: un cuadro de edición y un cuadro de lista. En este control, puede escribir un valor o abrir el cuadro de lista pulsando el Punto 7+Flecha Abajo. La lista contiene posibles valores para el cuadro de edición. Para moverse por la lista, utilice las Flechas Arriba y Abajo, y para cerrarla, pulse el Punto 7+Flecha Arriba o F1.  Si no encuentra la opción que desea en el cuadro de lista, escríbala en el cuadro de edición.

#### Cuadro combinado

Un cuadro combinado es distinto del anterior.  En estos cuadros es necesario seleccionar una de las opciones que ofrece la aplicación. Puede pulsar tanto FLECHA ABAJO para moverse por las diferentes opciones, como la primera letra de la opción que busca.

Nota:	En los cuadros combinados, en ocasiones es necesario pulsar dos veces la Flecha Abajo para desplazarse al siguiente elemento.

#### Cuadro de edición con botón de incremento decremento

También este control es una combinación de dos controles: Puede escribirse en el campo o utilizar las flechas para moverse por la lista de opciones. Estos controles son habituales en los campos que requieren valores numéricos.

#### Barra Deslizante Horizontal

Para modificar el valor de estas barras deberá pulsar las Flechas Izquierda y Derecha. En algunas de ellas está operativo el comando punto 2+Flecha Arriba y Abajo para modificarlas a intervalos más grandes.

#### Casilla de verificación

Estas casillas pueden estar verificadas o no verificadas. El PAC Mate Omni informa del estado de las casillas de verificación cuando nos situamos sobre ellas. Para verificar o eliminar la verificación de una casilla, pulse la Barra Espaciadora o el Punto 8.

En los cuadros de lista de selección múltiple deberá utilizar las Flechas para navegar por la lista de opciones que tienen casillas de verificación asociadas, y verificarlas o eliminar la verificación con la Barra Espaciadora.

#### Botones

Los botones son un control muy habitual en los cuadros de diálogo, y en el entorno Windows Mobile requieren especial consideración. En la mayoría de los diálogos, los botones se activan pulsando el Punto 8.

Sin embargo, en los diálogos que contienen botones Aceptar y cancelar, no es posible pulsar el Punto 8 desde otro control para activar el botón Aceptar como ocurriría en los diálogos de Windows en el PC. Por el contrario, deberá pulsar Cor 4-5 hasta llegar al botón Aceptar y pulsar el Punto 8 para activarlo y cerrar el diálogo.

En los diálogos que no contienen botones Aceptar y Cancelar, deberá pulsar F1 para salir del diálogo. Si ha realizado cambios, éstos se aplicarán automáticamente. En caso contrario, el diálogo únicamente se cierra.

#### Presentación en lista...

Este control se utiliza para mostrar listas de archivos y carpetas, y suele tener varias columnas de información. Para explorar los elementos disponibles en una lista, pulse las Flechas Arriba y Abajo. El PAC Mate leerá la primera columna de información a medida que navegamos por la lista. Para oír la información de todas las columnas correspondientes al elemento actual, pulse el comando Leer línea Actual, Cor 1-4.

En estas listas, el elemento actual está seleccionado, pero Es posible seleccionar múltiples elementos, tanto si éstos se encuentran seguidos en la lista como si no son contiguos. Para seleccionar elementos contiguos, mantenga pulsada la BARRA ESPACIADORA y pulse las Flechas Arriba y Abajo para seleccionar el elemento anterior o siguiente respectivamente.

Para seleccionar elementos no contiguos, mantenga pulsado el Punto 7 y pulse F1 o F4 para navegar por la lista. Para seleccionar o eliminar la selección de los elementos, pulse F5. A medida que se navega por la lista, JAWS irá anunciando como no seleccionados los elementos que no se hayan seleccionado.

#### Presentación en árbol

En una presentación en árbol, los elementos se presentan en una disposición jerárquica, organizada verticalmente en la pantalla. Pulse las Flechas Arriba y Abajo para navegar por los elementos. Cuando escuche, “nivel cero cerrado,” puede utilizar la flecha derecha para abrir dicho nivel, que le ofrecerá más información. Utilice la FLECHA ABAJO para desplazarse por los elementos de este segundo nivel. Es posible que uno de esos elementos también se encuentre cerrado, y existirá entonces de nuevo la posibilidad de usar la  FLECHA DERECHA  para abrir dicho elemento. Para cerrar un nivel, pulse la Flecha Izquierda o el punto 7.

Nota:	El PAC Mate Omni sólo verbalizará el número de nivel cuando éste cambie.

### La función de Búsqueda

- Abra el menú Inicio pulsando F4, pulse P para ir a Programas, sitúese sobre Buscar y pulse el Punto 8.

- Escriba el texto o el dato que desea buscar.

Sugerencia:	Si ya ha buscado anteriormente el texto, pulse FLECHA ABAJO en el cuadro de edición Buscar y selecciónelo en la lista.

- En el cuadro combinado Tipo podrá restringir la búsqueda seleccionando el tipo de elemento en el que se encuentra el texto.

- Pulse el Punto 8 cuando esté listo para iniciar la búsqueda.  Su el PAC Mate Omni o los dispositivos de almacenamiento contienen gran número de archivos, la búsqueda puede prolongarse un tiempo.

- Pulse Cor 4-5 hasta situarse en la lista de resultados, seleccione con el cursor lo que está buscando y pulse el Punto 8 para abrirlo.

## Cómo Personalizar el PAC Mate Omni

Si va a utilizar el PAC Mate Omni en lugares públicos, esta sección le resultará interesante, ya que en ella se describe cómo personalizar, identificar y proteger el equipo con una contraseña.

También le interesará si desea adquirir software estándar para utilizar con el PAC Mate Omni, ya que explicaremos cómo localizar información acerca del software y hardware del equipo.

### Información del Propietario

Puede introducir esta información en el diálogo Información del Propietario del PAC Mate Omni.

Para ello, desde la pantalla Hoy, sitúese con el cursor sobre el elemento "Información del propietario" y pulse el Punto 8. También podrá acceder a este diálogo desde el menú de Inicio (F4), donde deberá pulsar C hasta oír Configuración y a continuación el Punto 8. De esta forma abrirá el diálogo multi-página Configuración, Donde, con el cursor, deberá situarse sobre Información del propietario y pulsar el Punto 8.

Cuando se abra el diálogo, estará activa la página Identificación, en la que podrá introducir sus datos personales. Utilice la BARRA ESPACIADORA para verificar la casilla Mostrar la información al encender dispositivo para que, si pierde el PAC Mate Omni, le pueda ser devuelto.

Si quiere agregar más información, pulse Cor 5-6 para ir a la página Notas. Escriba la información que desee y, con la Barra Espaciadora, verifique la casilla para que la información se muestre cuando se encienda el PAC Mate Omni. Pulse F1 para guardar los cambios y cerrar el diálogo, y púlselo de nuevo para volver a la pantalla Hoy.

### Proteger la Información del PAC Mate Omni

A medida que vaya familiarizándose con el PAC Mate Omni y utilizándolo cada vez más como herramienta de trabajo, irá almacenando en él cada vez más información: por ejemplo, nombres y números de teléfono de sus contactos, números de tarjetas de crédito, o documentos de trabajo o estudio.  Para mantener la seguridad de sus datos, el PAC Mate Omni le permite proteger la información con una contraseña, así como cifrar los archivos que guarde en las tarjetas de almacenamiento.

Vaya al menú de Inicio (F4), sitúese sobre Configuración y pulse el Punto (. Con el cursor, sitúese sobre Bloquear y pulse el Punto 8.

Una vez en la página Contraseña, verifique la casilla "Solicitar contraseña si el dispositivo lleva inactivo" y pulse Cor 4-5. Seleccione un tiempo de inactividad con las FLECHAS IZQUIERDA y DERECHA.   Vuelva a pulsar Cor 4-5 y elija uno de los dos botones de opción que definen el tipo de contraseña que desea utilizar: Código PIN simple, o Contraseña segura alfanumérica.

Para escribir la contraseña, pulse Cor 4-5 para ir al cuadro de edición Contraseña. Confirme la contraseña. Se recomienda escribir y guardar la contraseña también en otro lugar.

También puede escribir una pista para el caso de que olvide la contraseña. Desde el diálogo Contraseña, pulse Cor 5-6 para ir a la página Pista. Escriba la pista en el cuadro de edición.

Nota:	Para escribir letras en mayúsculas, añada a las minúsculas el punto 7.

Cuando haya terminado, pulse F1 dos veces para volver a la pantalla Hoy. Ahora, cuando encienda el PAC Mate Omni, deberá introducir la contraseña para acceder a los datos y aplicaciones.

Precaución:	Si olvida la contraseña, para poder volver a trabajar con el PAC Mate Omni deberá hacer una reinicialización dura para borrar la memoria. Al hacer esto, borrará inevitablemente todos los datos y archivos que hubiera usted creado, así como los programas que hubiera instalado personalmente. Por esta razón, se recomienda utilizar ActiveSync para hacer una copia de seguridad de los datos y programas para poder restaurarlos en el equipo más tarde.

Para cifrar los archivos guardados en una tarjeta de almacenamiento, vaya al menú de Inicio (F4) y abra Configuración. Pulse Cor 5-6 hasta llegar a la página Sistema, sitúese sobre Cifrado y pulse el Punto 8.

En el diálogo Cifrado, pulse la BARRA ESPACIADORA para verificar la casilla "Cifrar archivos colocados en tarjetas de almacenamiento". Dado que éste es el único control del diálogo, pulse F1 dos veces para volver a la pantalla Hoy.

A partir de este momento, los archivos guardados en su tarjeta de almacenamiento o los que guarde en el futuro sólo podrán leerse con el PAC Mate Omni. Si pierde su tarjeta, los archivos no podrán leerse con ningún otro dispositivo.

### Cómo Encontrar el Número de Serie del PAC Mate Omni

El número de serie del PAC Mate Omni es lo que permite a Freedom Scientific identificar su equipo dentro de su base de datos. Este número, que se encuentra en la parte central de la superficie inferior de la unidad, está impreso en tinta y Braille. Le recomendamos que lo copie y almacene en un lugar seguro.

### Cómo Buscar Información acerca del Firmware

Cuando necesite Asistencia Técnica, deberá tener a mano el número de serie y la información del firmware, que se encuentran en el diálogo Acerca De, al que se accede pulsando Cor I, A. Información sobre Windows Mobile

Para obtener información acerca del sistema del PAC Mate Omni, vaya al diálogo multi-página Acerca De.  En este diálogo encontrará también información acerca de la versión del software de Windows Mobile, tipo de procesador, cantidad de memoria, ID del dispositivo y avisos de Copyright.

Para ver esta información,  vaya al menú Inicio (F4), pulse C hasta oír Configuración y pulse el Punto 8. Pulse Cor 5-6 para situarse en la página Sistema. Pulse A hasta oír Acerca De y vuelva a pulsar el Punto 8.

Cuando se abre el diálogo, estaremos en la página Versión. El PAC Mate Omni leerá automáticamente el contenido de esta página, concretamente la versión de software, procesador, memoria y ranuras de expansión.

Cuando haya revisado esta página, pulse Cor 5-6 para ir a la página Id. Del Dispositivo, Que contiene dos cuadros de edición. Nombre del Dispositivo y Descripción.  El PAC Mate Omni utiliza el Nombre del Dispositivo para identificarse cuando se conecta a otros equipos. Si no puede conectarse a una red porque ya hay un dispositivo conectado con ese mismo nombre, escriba un nombre distinto en el cuadro de edición. Puede asociar una descripción a la identificación.

Para leer la información sobre los derechos de autor, repita los pasos anteriores para situarse en la pestaña del mismo nombre.

## Obtener Ayuda

El PAC Mate Omni ofrece diversos tipos de ayuda fáciles de manejar. A continuación se describen los distintos tipos de ayuda disponibles. También puede consultar la lista de los comandos de ayuda en el Apéndice A: Comandos del PAC Mate Omni.

### Ayuda sobre los Controles

Un control es un campo u objeto que aparece en un cuadro de diálogo. Para oír una descripción del control seleccionado, pulse Cor 2-6.

### Ayuda de Contexto

La ayuda de contexto ofrece una descripción completa del diálogo, la aplicación o la ventana activa en ese momento. Para obtener ayuda de contexto, pulse Cor 2-6 dos veces rápidamente.

### Sistema de Ayuda

Pulse F4, y, para obtener Ayuda en profundidad acerca de la aplicación o el diálogo activos.

### Ayuda de Teclado

La Ayuda de Teclado permite explorar las combinaciones de teclas sin ejecutar los comandos. Así, cuando se activa la Ayuda de Teclado y se pulsa un comando, el PAC Mate Omni informa de la función que éste realiza, pero sin ejecutarla. Para activar la Ayuda de Teclado, pulse Cor 2-6-8. Para desactivarla, vuelva a pulsar el mismo comando.

### Ayuda de teclas de Windows

Comandos de uso frecuente al trabajar con el PAC Mate Omni  Utilice los comandos de lectura para revisar los mensajes.

## Cómo utilizar la Ayuda en línea

Sugerencia:	La forma más rápida de abrir la ayuda es ir al menú Inicio (F4), pulsar Flecha Arriba y pulsar el Punto 8, o pulsar la TECLA WINDOWS, A dos veces y pulsar Enter.

La ayuda del PAC Mate Omni está ordenada en función de las distintas tareas que se pueden llevar a cabo con el equipo, es decir, describe los pasos necesarios para realizar cada una de ellas. Cuando se abre la Ayuda, la que aparece es la correspondiente al programa que se está ejecutando en ese momento. Así, si abre la Ayuda desde FSEdit, se abrirá únicamente la ayuda de esta aplicación. Para ir a la lista de todos los temas de Ayuda, pulse F2 (desde la Ayuda) y seleccione Contenido.

Por otra parte, dado que la ayuda del PAC Mate Omni está escrita en HTML, para leerla y navegar por ella pueden utilizarse muchos de los comandos de Internet Explorer Mobile. Así, es posible abrir un tema rápidamente desde la lista de enlaces pulsando Cor H, E, o navegar por las tablas con el Punto 8 más las Flechas del cursor.

Para mayor comodidad, se ha añadido a la ayuda un enlace de Siguiente, que permite navegar directamente al siguiente tema. Para ir al tema anterior, pulse Cor 2-4-6-7. Si, al situarse en el tema anterior, usted no se encuentra al principio del a página, pulse Cor L y después utilice los comandos de lectura.

Para leer la lista de los comandos que pueden utilizarse para navegar por la Ayuda, consulte el Apéndice A:

# Conceptos Básicos del PAC Mate Omni

## Configuración de voz

Este diálogo permite configurar la voz del PAC Mate Omni en función de las preferencias del usuario. La voz puede configurarse de dos modos.

Abra el menú de Inicio, escriba C hasta oír configuración y pulse ENTER. Pulse O hasta oír Opciones de Voz y pulse el Punto 8.

Cuando se abre este diálogo, el foco se encuentra en un cuadro combinado en el que puede seleccionarse la voz que se desea modificar. Existen cinco opciones:

- Voz general: Cuando se selecciona esta voz, pueden modificarse únicamente la Velocidad, el Incremento de Tono para mayúsculas y la Puntuación. Los cambios que se efectúen en esta configuración se aplicarán a las otras cuatro voces, a menos que éstas se modifiquen individualmente.

- Voz de mensajes: Es la voz que se utiliza para verbalizar los mensajes de JAWS, los del sistema, etc.

- Voz de teclado Es la que se utiliza cuando está activado el Eco de Teclado, es decir, la que verbaliza los datos que se van introduciendo en el PAC Mate Omni.

- Voz de Cursor de PC: Es aquélla con la que JAWS verbaliza el contenido de las páginas Web, los archivos o los diálogos. Es la de uso más habitual.

- Cursor de JAWS: Es la voz que se oye cuando se conmuta al cursor de JAWS para revisar una ventana.

Pulse Cor 4-5 para situarse en la barra deslizante Velocidad. Para incrementar o disminuir la velocidad de la voz, pulse FLECHA DERECHA o FLECHA IZQUIERDA respectivamente. Para situarse en el siguiente control, pulse Tab (Cor 4-5).

El control Voces es un cuadro combinado que le permite elegir entre ocho voces distintas. Para seleccionar un elemento de un cuadro combinado, deberá utilizar las Flechas Arriba y Abajo. A medida que se navega por la lista, irán oyéndose las distintas voces.

Cuando nos situamos sobre un control, el PAC Mate indicará de qué tipo de control se trata. En la barra deslizante Tono, utilice las Flechas Izquierda y derecha para modificar el tono de la voz. Pulse Tab (Cor 4-5) para ir al siguiente control.

El control Incremento para Mayúsculas es un control algo especial. Se trata de un cuadro de edición, y al pulsar Cor 4-5 para situarnos sobre él, el PAC Mate Omni dirá "Incremento para mayúsculas, cuadro de edición, veinte". Este número indica el porcentaje de incremento del tono de la voz con que el PAC Mate leerá las letras mayúsculas. Para modificar el incremento de tono, teclee otro número. Pulse Tab (Cor 4-5) para ir al siguiente control.

El último control de este diálogo es el cuadro combinado Puntuación. El cuadro combinado Puntuación dispone de cuatro opciones que permiten decidir la cantidad de signos de puntuación que se desea oír. Elija entre Ninguna puntuación, Alguna, la Mayoría o Toda. Utilice las flechas para seleccionar un elemento. Cuando haya terminado, pulse F1 para volver al diálogo multi-página de Configuración. Para salir del diálogo Configuración y volver a la pantalla Hoy, vuelva a pulsar F1.

La segunda forma de modificar la configuración de las voces se basa en el comando Cor O.

Nota:	Si modifica la configuración de esta forma y a continuación hace una reinicialización blanda (Cor 1-2-3-4-6-7-8), la voz volverá a la última configuración que se hizo desde el diálogo Opciones de Voz.

Los comandos que se introducen con Cor O conforman un nivel de comandos, es decir, una vez pulsado Cor O, están disponibles todos los parámetros de voz. Así, para modificar la velocidad y el volumen de la voz, deberá pulsar Cor O y a continuación utilizar las flechas. Después podrá pulsar la P para elegir el nivel de puntuación que desee, etc. Para salir del nivel de comandos de configuración de voz, pulse la BARRA ESPACIADORA.

El Apéndice A ofrece la lista de todos los comandos que se utilizan para configurar la voz.

## Niveles de comandos

Las combinaciones de teclas que permiten manejar el PAC Mate Omni son de varios tipos. En la mayoría de ellas basta con pulsarlas una vez y soltar para que se ejecute el comando.

Pero también existen niveles de comandos. En estos casos, es necesario pulsar una primera combinación de teclas y después otra para que el comando se ejecute.  Así, para leer el título de la ventana, deberá pulsar Cor I, T.

Para repetir uno de estos comandos, basta con pulsar varias veces la segunda combinación de teclas. Así, si pulsa  Cor O, Flecha Derecha para aumentar la velocidad de la voz,  podrá seguir pulsando la Flecha hasta que la velocidad sea la deseada. Y, si ésta es demasiado rápida, podrá pulsar la Flecha Izquierda para disminuirla. No tendrá que volver a pulsar Cor O a no ser que haya pulsado una tecla que no forme parte de este nivel de comandos.

Si, tras pulsar la combinación de teclas  que abre un nivel de comandos, pulsa otra que no tiene ninguna función asignada en ese nivel, el PAC Mate Omni emitirá una señal acústica para indicar que el comando no es válido.

Pulse la BARRA ESPACIADORA para salir del nivel.

## Cómo Trabajar con Texto

Esta sección describe cómo leer y editar texto, ofrece la lista de los comandos asociados a las distintas funciones y proporciona ejemplos de las acciones más habituales a la hora de trabajar con texto.

Insertar Caracteres ASCII y de Control

Para acceder a esta función, existe un nivel de comandos. Para activar la función, pulse Puntos 2-4-7-8. El PAC Mate Omni anunciará "Entrada de caracteres".

Para escribir un valor ASCII, pulse V tras el comando del nivel. El PAC Mate Omni emitirá el mensaje "ASCII", y entonces podrá escribir los tres dígitos del valor ASCII. Así, para escribir el equivalente ASCII de la P mayúscula, deberá escribir 080.

Para introducir un carácter de control, escriba la letra X tras el comando del nivel. El PAC Mate Omni emitirá el mensaje "Control", y entonces podrá escribir el carácter de control. Este valor es un carácter alfabético. Por ejemplo, para escribir el carácter control F, pulse los Puntos 2-4-7-8 para activar el nivel de comandos, la letra X para escribir caracteres de control, y a continuación la letra F.

### Comandos de Lectura

En función de lo que se desee hacer, puede resultar de mayor utilidad leer por caracteres, frases o párrafos en lugar de con el comando de Verbalizar Todo (Cor 4-5-6-8). Así, si su objetivo es examinar la sintaxis de un párrafo, le interesará leer por línea o frase. Si, por el contrario, necesita saber cómo está escrita una palabra, deberá leer por caracteres o pulsar el comando Deletrear Palabra Actual (Cor 2-5 dos veces rápidamente). Para revisar la tabla de los comandos de lectura y navegación disponibles en el PAC Mate Omni, consulte el Apéndice A: Comandos del PAC Mate Omni.

#### Comandos de lectura alternativos

La lectura de texto  puede llevarse a cabo, asimismo, utilizando las flechas. Así, las flechas izquierda y derecha desplazan el cursor y leen el texto horizontalmente. La Flecha Izquierda desplaza el cursor hacia atrás y la Derecha hacia adelante, y, si se las pulsa a un tiempo, el PAC Mate leerá el carácter actual. Para desplazar el cursor y leer carácter a carácter, pulse la Flecha sola; para leer  y desplazar el cursor por palabras, pulse la flecha más el punto 5, y para leer por frases, la flecha más el punto 4.

Las Flechas Arriba y Abajo desplazan el cursor y leen el texto verticalmente. La Flecha Arriba desplaza el cursor hacia arriba y la Flecha Abajo hacia abajo, y, si se las pulsa a un tiempo, el PAC Mate leerá la línea actual. Púlselas solas para leer una línea; púlselas con el punto 1 para leer párrafos, y con el punto 2 para desplazarse página a página.

#### Márgenes

Añadiendo el punto 3 a la pulsación de las flechas podemos desplazarnos a los límites del documento, es decir, al principio y final de la línea o al principio y final del archivo. Pulse el punto 3 más la flecha correspondiente a la dirección hacia la que desea desplazarse. Si en lugar de desplazar el cursor desea leer el texto comprendido entre éste y uno de los márgenes del documento, añada el punto 7 a los comandos anteriores.  Así, Puntos 3-7+Flecha Derecha lee el texto comprendido entre el cursor y el final de la línea.

#### Verbalizar todo

Cuando desee leer un documento en su totalidad sin detenerse, utilice el comando verbalizar Todo (Cor 4-5-6-8). Con este comando, el PAC Mate Omni lee el texto comprendido entre la posición del cursor en el momento en el que se pulsa y el final del documento o hasta que se pulse el comando de interrumpir síntesis (Cor 6-8). Mientras el PAC Mate Omni lee, pueden utilizarse otros comandos que permiten desplazarse rápidamente por el texto que se está leyendo.  Así, puede pulsar las Flechas Izquierda y derecha para rebobinar y avanzar por el documento respectivamente. Y también es posible aumentar y disminuir la velocidad y el volumen de la voz. Los comandos disponibles durante la lectura con Verbalizar Todo se muestran en el Apéndice A:

### Editar texto

Esta sección se centra en la edición de texto.

Además del menú de Edición del que disponen la mayoría de los programas, el PAC mate Omni tiene también sus propios comandos de teclado para llevar a cabo acciones de edición. El Apéndice A ofrece la lista de estos comandos, que pueden utilizarse en cualquier programa.

En muchos casos, para realizar una acción de edición es necesario seleccionar texto previamente.

Ejemplo 1: En las dos frases siguientes, copie la palabra "punzón", corte la palabra "bolígrafo" y pegue la palabra "punzón" en el lugar que ocupaba "bolígrafo".

¿Tienes un bolígrafo?

No, tengo un punzón.

Si escribe estas dos frases en uno de los editores del PAC Mate Omni y sigue las instrucciones anteriores, tendrá que seleccionar texto dos veces, una para cortar bolígrafo, y otra para copiar punzón.

- Abra FSEdit. Para ello, pulse F4, P, F hasta oír FSEdit y el Punto 8.

- Escriba la frase:  ¿Tienes un bolígrafo? Hecho esto, pulse el Punto 8. Después escriba: No, tengo un punzón.

- Pulse Flecha Arriba o cor 1 para situarse en la frase anterior.

- Pulse Cor 5 o Cor 2 hasta llegar a "bolígrafo"; pulse Cor 5-7 para seleccionar la palabra o selecciónela por caracteres pulsando Cor 6-7.

- Pulse Cor E, X, para cortar la palabra

- y pulse FLECHA ABAJO o Cor 4 para ir a la siguiente frase.

- Pulse Cor 5 o Cor 2 hasta llegar a "punzón"; pulse Cor 5-7 para seleccionar la palabra o selecciónela por caracteres pulsando Cor 6-7.

- Pulse Cor E, C, para copiar la palabra "punzón".

- Pulse FLECHA ARRIBA o Cor 1 para ir a la frase anterior, pulse FLECHA IZQUIERDA o Cor 3 para situarse en el carácter anterior y pulse Cor E, V para pegar la palabra punzón.

Para ver todos los comandos de selección disponibles en el PAC Mate omni, consulte el Apéndice A: Comandos del PAC Mate Omni.

#### Comandos alternativos de selección

Los comandos alternativos de selección son extensión de los comandos alternativos de lectura, es decir, son los mismos comandos a los que se les añade la Barra Espaciadora para convertirlos en Cor. Por ejemplo, Cor Flecha Izquierda selecciona le carácter anterior, y Cor Flecha Derecha el carácter siguiente. Agregue a éstos el punto 5 para seleccionar palabra a palabra y el punto 4 para seleccionar por frases.

Cor Flecha Arriba selecciona la línea anterior, y Cor Flecha Abajo la línea siguiente. Agregue a éstos el punto 1 para seleccionar párrafo a párrafo y el punto 2 para seleccionar por páginas.

#### Comandos de selección hasta los márgenes del documento

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Seleccionar hasta comienzo de línea | Cor 3+Flecha Izquierda |
| Seleccionar hasta final de línea | Cor 3+Flecha Derecha |
| Seleccionar hasta Principio de Archivo | Cor 3+Flecha Arriba |
| Seleccionar hasta Final de Archivo | Cor 3+Flecha Abajo |

#### Comandos alternativos de selección hasta los márgenes del documento

Los comandos alternativos de selección se basan en los comandos de lectura del anotador. Simplemente añada el punto 7 al comando de lectura correspondiente. Cor 1-3-7 selecciona hasta el principio de la línea, y Cor 4-6-7 hasta el final de la línea. Cor 1-2-3-7 selecciona hasta el principio del documento, y Cor 4-5-6-7 hasta el final del documento.

### Formateando

Además de un menú de Edición, los programas suelen tener un menú o diálogo de Formato, desde el que es posible modificar la presentación del texto.  Pero el PAC Mate Omni dispone también de comandos de teclado que resultan más rápidos y fáciles de utilizar. Estos comandos se encuentran en el Apéndice A.

El proceso de dar formato a un texto es bastante similar al de editarlo.

Ejemplo 2: Centre la palabra "PAC Mate Omni". Ponga en mayúsculas las letras p, a, c y m, y después ponga toda la palabra en negrita.

- Abra FSEdit. Para ello, pulse F4, P, F hasta oír FSEdit y el Punto 8.

- Escriba la frase:   Ejemplo2.

- Escriba la palabra: PAC Mate Omni.

- Pulse F+Punto 8, T para centrar la palabra. para centrar una palabra, no es necesario situarse al principio de la misma.

- Pulse la Flecha Izquierda o cor 3 para desplazarse hacia la izquierda por caracteres. Deténgase cuando oiga la letra “A”.

- Seleccione el texto hasta el principio de línea pulsando Cor 3+Flecha izquierda.

- Pulse Cor U, U para activar el bloqueo de mayúsculas y vuelva a escribir p a c m. Pulse Cor U, L para desactivar el bloqueo de mayúsculas.

- Pulse el punto 3+Flecha Izquierda y después Cor 3+Flecha Derecha  para situarse al principio del al ínea y seleccionar la línea completa.

- Por último, para poner la palabra en negrita, pulse F+Punto 8, N (si pulsa una de las flechas, la palabra PAC Mate dejará de estar seleccionada).

Ya ha escrito el título del documento. Ahora puede empezar a escribir el contenido. Pero, cuando pulse el Punto 8 para empezar a escribir la primera frase, ésta se centrará. Por tanto, para que el texto quede alineado a la izquierda, pulse F+Punto 8, Q.

### Cómo imprimir en Braille

En el PAC Mate, sólo es posible imprimir en Braille desde FSEdit. En este apartado se describen tan sólo los conceptos básicos de la impresión en Braille. Para más información acerca de este tema, consulte FSEdit, imprimir un Documento en Braille.

La impresión en Braille se inicia desde el diálogo Imprimir en Braille, de FSEdit. Para abrir el diálogo Imprimir en Braille, abra el menú Archivo (F2, A) y seleccione Imprimir en Braille (B). Este diálogo contiene una serie de controles que le permiten modificar la forma de imprimir el documento en Braille. Si no desea cambiar ningún parámetro y está listo para imprimir, pulse el Punto 8.

### Imprimiendo

El PAC Mate Omni le ofrece varias posibilidades a la hora de imprimir en tinta. La solución más sencilla consiste en sincronizar los documentos del PAC Mate Omni e imprimir desde el PC, con la impresora que tenga instalada.  Para ello, deberá crear una Asociación con ActiveSync a través de los puertos USB o infrarrojos.

Otra solución consiste en utilizar una herramienta de impresión para Windows Mobile llamada PrintBoy. Este programa, que resulta bastante fácil de utilizar, permite imprimir archivos de Word Mobile o mensajes de correo directamente desde el PAC Mate Omni con impresoras compatibles con PrintBoy. Agregue el programa al PAC Mate Omni, abra el menú de Inicio y vaya a PrintBoy. Para más información, visite http://www.bachmannsoftware.com.

Además, también puede imprimir directamente desde FSEdit a una impresora.

## Copiar archivos desde y al PAC Mate Omni

Existe la posibilidad de copiar archivos desde el PAC Mate Omni al PC y viceversa independientemente de la asociación que se haya creado con ActiveSync.

Para copiar archivos del PC al PAC Mate Omni, busque, seleccione y copie los archivos que desee. En ActiveSync en el PC, pulse ALT+H para abrir el menú Herramientas y abra Explorar Pocket PC. Se abrirá la estructura de carpetas Dispositivo Móvil.

Seleccione la carpeta que desee y pegue los archivos. Automáticamente los archivos pasan por el correspondiente proceso de conversión y se transfieren al PAC Mate Omni. El proceso para copiar archivos del PAC Mate al PC es el mismo, excepto que, en este caso, primero debemos abrir Dispositivo Móvil, localizar y copiar los archivos, y después copiarlos en la carpeta del PC que deseemos.

## Agregar programas

Antes de comprar un programa del mercado estándar, asegúrese de que éste funciona con JAWS, y de que es compatible tanto con el sistema operativo Windows Mobile 6.0 como con el procesador del PAC Mate Omni. Para más información acerca del procesador, consulte el apartado Cómo personalizar el PAC Mate Omni.

Para agregar una aplicación al PAC Mate Omni, es necesario instalarla mediante ActiveSync y el PC. Para más información acerca de ActiveSync, consulte Cómo Conectar el PAC Mate Omni, Conectarse a un PC a través de ActiveSync.

Antes de agregar un programa al PAC Mate Omni, debe instalarlo en el PC. No es necesario estar conectado ni tener creada una asociación. Una vez instalado el programa, éste quedará en ActiveSync de forma que pueda agregarse o eliminarse del PAC Mate Omni cuando se necesite.

Si aún no ha establecido una conexión entre el PAC Mate Omni y el PC y sólo quiere agregar o eliminar programas, cree una asociación como Invitado. Si, por el contrario, desea sincronizar datos y también agregar y eliminar programas, deberá crear una asociación estándar.

Independientemente de la asociación que haya creado, vaya al menú Herramientas de ActiveSync en el PC y seleccione Agregar o Quitar Programas.,  Una vez verificados los programas que desea agregar, pulse Tab hasta situarse en el botón Aceptar y pulse Enter para cerrar el diálogo.

Nota:	Los programas que no estén verificados quedarán eliminados del PAC Mate Omni.

Si la instalación no queda completa con estos pasos, en el PAC Mate Omni se abrirán automáticamente los diálogos de instalación correspondientes y podrá realizar el proceso de este modo.

## Eliminar programas

Los programas que estaban ya instalados cuando adquirió su PAC Mate Omni  no pueden desinstalarse. Sólo podrán eliminarse los que usted haya instalado.

Los programas pueden eliminarse del PAC Mate Omni de dos formas diferentes. La más fácil consiste en utilizar el diálogo Agregar o Quitar programas de ActiveSync en el PC. Este diálogo permite eliminar cualquier programa que no esté ejecutándose en ese momento; sin embargo, como los programas no se eliminan del PC, podrá volver a agregarlos al PAC Mate Omni en cualquier momento.

Para eliminar programas, cree una asociación en ActiveSync. Abra la aplicación en el PC, Vaya al menú Herramientas y seleccione Agregar o Quitar Programas. Abra el diálogo y elimine la verificación de las casillas correspondientes a los programas que desea eliminar del PAC Mate Omni. Una vez que haya eliminado la verificación de las casillas de los programas que desea eliminar, vaya al botón Aceptar y pulse ENTER. Los programas quedarán eliminados automáticamente del PAC Mate Omni.

Nota:	Los programas de la lista cuyas casillas estén verificadas permanecerán en el PAC Mate Omni.

La segunda forma de borrar programas del PAC Mate Omni es mediante el diálogo Quitar Programas del propio equipo. Para hacerlo, abra el menú Inicio, vaya a Configuración y pulse el Punto 8. Pulse Cor 5-6 para ir a la página Sistema. Escriba Q para situarse sobre Quitar Programas y pulse el Punto 8.

Utilice la Flecha Abajo para seleccionar los programas que desea eliminar,  Pulse Cor 4-5 hasta situarse en el botón Quitar y pulse el Punto 8.

## Modo Teclado de una mano

El modo Teclado de una mano permite utilizar el PAC Mate Omni a aquellas personas que no pueden manejar el teclado con las dos manos.

Para activar el Teclado de una mano, pulse Cor F4-F5-F6-F8, o cor F1-F2-F3-F7.  El PAC Mate anunciará "Teclado de una mano activado".

Para teclear caracteres o comandos en el modo Teclado de una mano, pulse las teclas de una en una (o varias a un tiempo, si puede) y, cuando haya terminado, pulse la Barra Espaciadora. Los únicos momentos en los que no tendrá que utilizar la BARRA ESPACIADORA serán aquéllos en los que ejecute comandos que no sean un Cor, tales como F1 para cerrar un diálogo o un programa, o cuando navegue con el cursor. A continuación se muestra un ejemplo en el que se abre el diálogo de Configuración desde la pantalla Hoy:

- Para activar el Teclado de una mano, pulse Cor F4-F5-F6-F8, o cor F1-F2-F3-F7.

- Pulse F4. Con esto, habrá abierto el menú de Inicio.

- Pulse el punto 1, el Punto 4 (los puntos de la letra "C") y a continuación la Barra Espaciadora. Deberá hacer esto mismo tres veces hasta oír Configuración. Pulse el punto 8 y la Barra Espaciadora, y habrá abierto el diálogo Configuración.

- Para utilizar las flechas dentro de este diálogo, pulse la tecla de cursor en la dirección que desee. El PAC Mate irá verbalizando y mostrando en la línea Braille los distintos elementos.

- Para navegar pulsando la primera letra del elemento al que desea desplazarse, pulse cada uno de los puntos que constituyen la letra en cuestión y a continuación la Barra Espaciadora. Así, si teclea el Punto 1, el Punto 4 y pulsa la Barra Espaciadora, habrá escrito una "C" y se situará sobre el elemento Cantidad de Información.

- Pulse el Punto 8 y la Barra Espaciadora para abrir el diálogo.

- Para cerrar el diálogo, pulse F1. Volverá entonces al diálogo Configuración. Vuelva a pulsar F 1  para cerrar el diálogo Configuración. Volverá a la pantalla Hoy.

Si está escribiendo y necesita escribir un espacio, pulse la Barra Espaciadora dos veces. Para introducir un Cor, pulse la Barra Espaciadora, las teclas que lo forman y de nuevo la Barra Espaciadora.

Para desactivar el teclado de una mano, deberá pulsar la BARRA ESPACIADORA y a continuación Cor F1F2F3-F7 o Cor F4-F5-F6-F8. El PAC Mate anunciará "Teclado de una mano desactivado".

# El Hardware del PAC Mate Omni

Todas las teclas del PAC Mate Omni se encuentran en la parte superior del equipo, mientras que los interruptores y conectores están situados en la parte posterior. Las dimensiones del PAC Mate BX400 son: 27,94 x 12,37 x 4,9 cm, y su peso asciende a 500 g.

## Puertos e interruptores

Con el PAC Mate Omni situado encima de una mesa, como si usted fuera a escribir, en la parte posterior del equipo, de derecha a izquierda, encontrará: el interruptor de encendido/apagado, la clavija de alimentación, el puerto mini USB A/B, dos ranuras para CompactFlash Tipo II, el puerto de infrarrojos, una clavija de micrófono de 2,5 mm y una clavija de auriculares de 3,5 mm.

Las ranuras del BX400 permiten insertar tanto periféricos como tarjetas CompactFlash Tipo I y Tipo II. Para obtener la lista de los periféricos evaluados y recomendados para trabajar con el PAC Mate Omni, visite www.PACMateGear.com.

Las tarjetas sólo pueden insertarse en una dirección. Si la dirección no es la correcta, extraiga la tarjeta, déle la vuelta y vuelva a insertarla con suavidad. No fuerce la tarjeta. Si la inserta en la dirección correcta, verá cómo puede introducirla sin esfuerzo. Para extraer la tarjeta Compact Flash, utilice los dedos pulgar e índice.

En la parte superior del equipo, a la izquierda de la tecla F7 se encuentra el altavoz, y a la derecha de la tecla F8, el micrófono interno.

El botón de reinicialización se encuentra en la base del PAC Mate Omni. Búsquelo dando la vuelta al equipo de forma que el panel posterior esté mirando hacia usted. Con la mano izquierda, busque el círculo de goma situado a la izquierda y en el borde del equipo. Por encima y un poco a la derecha del mismo se encuentra una pequeña protuberancia redonda con un orificio en el centro. Pues bien; éste es el botón de reinicialización. Introduzca un objeto punzante en el orificio y presione el botón para reinicializar el equipo.

También en la base del PAC mate se encuentra la palanca que permite liberar la línea Braille o la tapa del PAC Mate. Esta palanca se encuentra en el extremo superior derecho de dicha base. Para liberar l línea Braille o la tapa del equipo, deslice la palanca hacia la derecha.

Para conectar la línea PAC Mate portable Braille Display, alinéela con la máquina y deslícela hacia adelante suavemente pero con firmeza hasta que ambos dispositivos encajen uno en otro.

## Batería

El PAC Mate Omni está equipado con una batería ligera de polímero de litio, de alta densidad, que puede recargarse en cualquier  momento del ciclo de carga sin perder capacidad. Cuando la carga restante desciende al 30%, el PAC mate Omni emitirá un mensaje para advertir al usuario de que la carga de la batería es baja. Cuando la carga desciende al 12%, el PAC Mate Omni anuncia que la capacidad de la batería es mínima y, cuando se alcanza el 0%, tras unos minutos se apaga.

Nota:	Dado que a partir de la versión 6.0, los datos del usuario y los programas instalados se almacenan en la memoria Flash, éstos no se perderán aunque la batería se descargue por completo.   Cuando conecte el equipo a la red eléctrica y lo cargue, verá que todos sus datos, su configuración y los programas instalados continúan en él.

Una vez conectada a la red eléctrica, la batería tardará unas cuatro horas en recargarse. El PAC Mate Omni no sufrirá ningún daño aunque se trabaje mientras la batería se está cargando. Siempre debe cargar el PAC Mate Omni con el alimentador que se suministra con el equipo.

Advertencia:	Este equipo no contiene componentes que puedan ser manipulados por el usuario. Cualquier intento no autorizado de sustituir componentes internos abriendo la carcasa invalidará la garantía del producto.

### Comprobar el porcentaje de carga de la batería

La pantalla Hoy indica el porcentaje de carga disponible. Para actualizar la pantalla Hoy de forma que refleje el porcentaje de carga actual, pulse Cor F1.

Nota:	Si no refresca la pantalla antes de comprobar el porcentaje de carga, la información que recibirá no será exacta.

Para más información acerca de la batería del PAC Mate Omni, consulte el Apéndice B: Observaciones especiales: La batería de polímero de litio.

## Cómo Reinicializar el PAC Mate Omni

De cuando en cuando es posible que usted tenga que reinicializar el equipo, en especial cuando éste trabaje muy lentamente o cuando deje de responder por completo. Pero, si esto le ocurre con demasiada frecuencia, deberá ponerse en contacto con el departamento de Asistencia Técnica de Hardware de Freedom Scientific. Para reinicializar el PAC Mate Omni, proceda del modo siguiente:

### Reinicialización Blanda

La reinicialización blanda no afecta a los programas, archivos ni a la configuración del PAC Mate,   pero sí cierra todas las aplicaciones  en ejecución y nos sitúa en la pantalla Hoy.  Sin embargo, todos los datos que usted haya escrito pero no haya guardado antes de la reinicialización se perderán.  Para hacer una reinicialización blanda, pulse Cor 1-2-3-4-6-7-8. Tras un minuto aproximadamente, durante el cual se reinicia el sistema operativo Windows Mobile, oirá "JAWS para Pocket PC listo", seguido de la versión instalada en su equipo.   Se encontrará en la pantalla Hoy.

Si el teclado del equipo no responde, también puede hacer una reinicialización blanda manteniendo pulsado el interruptor de encendido/apagado en posición de encendido durante unos diez segundos. El PAC Mate Omni se reinicializará.

### Reinicialización Dura

La reinicialización dura se asemeja a la blanda en que cierra todos los programas en ejecución y reinicia el sistema operativo. Sin embargo, se llevan acabo también ciertas inicializaciones del hardware interno que no se realizan en una reinicialización blanda. Si bien la reinicialización dura no borrará los archivos, sí deberá usted volver a configurar la hora y la fecha, ya que éstas vuelven a los valores de fábrica. Para más información acerca de cómo configurar la hora y la fecha, consulte el apartado El reloj.

Para reinicializar el PAC Mate Omni, presione suavemente el botón de reinicialización con un alambre fino (por ejemplo, el de un clip).   El botón se moverá ligeramente cuando se pulse. Tras un minuto aproximadamente, oirá "JAWS para Pocket PC listo", seguido de la versión instalada en el equipo. Se encontrará en la pantalla Hoy.

Nota:	Observará que sus archivos y programas instalados no se han borrado, como ocurría en versiones anteriores. No dude en hacer una reinicialización dura si cree que así podrá resolver algún problema que esté experimentado, ya que sus datos están seguros.

### Reinicialización completa

Advertencia:	Esta forma de reinicialización sólo debe emplearse como último recurso, ya que borra todos los datos y archivos que usted haya creado y todos los programas que haya instalado. En condiciones normales, no debe ser necesario llevar a cabo este tipo de reinicialización.  Sin embargo, si considera necesario llevar a cabo una reinicialización completa, sincronice previamente sus datos con el PC o haga una copia de seguridad completa del PAC Mate Omni en una tarjeta de almacenamiento utilizando el programa Sprite Backup.

Para llevar a cabo una reinicialización completa, presione el botón de reinicialización con un objeto pulsante al tiempo que mantienen pulsado el interruptor de encendido/apagado en posición de apagado. Cuando pulse el interruptor, puede soltar el botón de reinicialización. Cuando pulse el interruptor, oirá una señal acústica consistente en dos tonos ascendentes.  Continúe pulsándolo durante unos 6 segundos y, cuando vuelva a oír esta misma señal, suelte el interruptor. El proceso de reinicialización puede prolongarse durante unos 10 minutos, en función de la cantidad de datos almacenados en su PAC Mate Omni. Terminado el proceso, oirá un tono agudo seguido del mensaje "JAWS para Pocket PC se está cargando", el número de versión y un segundo tono agudo. En este momento, el foco se situará en la pantalla Hoy y podrá volver a trabajar con el equipo.

El PAC Mate Omni presentará la configuración de fábrica y se habrán eliminado los datos y programas introducidos e instalados por el usuario. Para recuperar sus datos, deberá sincronizar con el PC o utilizar su copia de seguridad.

Si por error suelta el interruptor antes de oír la segunda señal acústica consistente en dos tonos ascendentes, habrá realizado una reinicialización dura (descrita más arriba) y sus datos no se habrán borrado.

## La Funda

La funda del PAC Mate Omni se ha diseñado con la intención específica de proteger la unidad. Es ligera y resistente al agua.

Junto con la funda se suministran dos correas:

- Una más ancha con una banda almohadillada para el hombro. Esta correa se engancha directamente en la funda.

- otra más estrecha que se engancha a los pasadores del PAC Mate Omni o de la línea Braille si estuviera instalada.

Ambas correas pueden ajustarse, para comodidad del usuario.  Las correas pueden también desabrocharse fácilmente y guardarse en el bolsillo de la funda.

La funda puede utilizarse tanto con la línea conectada como si tan sólo se transporta la unidad de voz,

## Mantenimiento general del PAC Mate Omni

El plástico de la carcasa del PAC Mate Omni es una aleación de policarbonato de alto impacto con polímeros resistentes al calor que cumplen los más estrictos estándares de protección del medioambiente.   Para mantener el equipo en buenas condiciones, se recomienda guardarlo en un lugar seco, en el que no esté sometido a la acción directa de los rayos solares. Mantenga la máquina alejada de líquidos y alimentos, y trabaje siempre con las manos limpias y secas.

Límpielo con un trapo seco y no utilice ningún producto de limpieza estándar.

No utilice el PAC Mate Omni en ningún lugar en el que pueda verse expuesto a condiciones extremas de luz, temperatura, humedad o vibración.

# Cómo configurar el PAC Mate Omni

El PAC Mate Omni permite definir multitud de opciones de configuración, con las que puede elegirse la información que verbalizará el equipo y la cantidad de información que  verbalizará. Además, es posible fijar alarmas, leer la hora en distintos formatos, elegir qué programas se desea que aparezcan en el menú Inicio y en el submenú Programas, y configurar la pantalla Hoy para que aparezcan en ella los elementos que se desee.

Para facilitar su lectura y su comprensión, este apartado describirá el diálogo de Configuración del PAC Mate Omni tratando de reflejar la estructura de las presentaciones en lista y las pestañas del mismo.

## Opciones de Braille

Este diálogo le permitirá configurar la forma de trabajo del PAC mate con su línea Braille.

Para abrir el diálogo Opciones de Braille, pulse F4, C hasta oír Configuración y pulse el Punto 8. Sitúese sobre opciones de Braille y vuelva a pulsar el Punto 8. Cuando se abra el diálogo, pulse Cor 5-6 para desplazarse entre las páginas.

### La Página General

Activar Traductor: Verifique esta casilla si desea que la línea presente el texto en estenografía (esta opción sólo es válida para el texto en inglés).

Si se verifica esta casilla además de la anterior, la palabra sobre la que se encuentra el cursor aparecerá en Braille no contraído.     Si no está verificada  pero si lo está la anterior, el cursor se situará al principio de la palabra e irá desplazándose por palabras a medida que se navega.

Modo Braille: Este cuadro combinado permite elegir entre varios formatos de presentación de la información en la línea Braille.

- Línea: en el que JFW envía a la línea Braille la línea de texto en la que se encuentra el cursor.

- Estructurado: En este modo, la línea Braille mostrará información adicional o relativa al elemento en el que se encuentra el cursor. Ésta es la opción por defecto.

- Seguimiento de Voz: en el que JFW envía a la línea la misma información que a la síntesis de voz.

Braille Primario y Secundario: Estos cuadros combinados permiten seleccionar dos tipos de Braille correspondientes a dos países distintos, uno primario y otro secundario.    Están disponibles los siguientes tipos de Braille: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, portugués y Español.

Invertir Sensores de Desplazamiento: si se verifica esta casilla, los sensores de desplazamiento del extremo derecho de la línea permitirán desplazarse hacia la izquierda o hacia atrás en el texto, y los del extremo izquierdo producirán un desplazamiento hacia la derecha o hacia delante. Por defecto, esta opción no está verificada.

La Línea Braille Sigue al Cursor Activo: Si se verifica esta casilla, la línea Braille se desplazará siguiendo los movimientos del cursor activo, pero sus desplazamientos no se limitarán a los lugares de la pantalla a los que puede desplazarse éste.  Por ejemplo, en los cuadros de diálogo, la línea Braille se desplazará a los distintos controles a medida que se tabula por ellos.

La Línea Braille Desplaza el Cursor: Si se verifica esta casilla, cada vez que se puse una tecla de la línea Braille para desplazarla (línea arriba, línea abajo, etc.), el cursor activo se desplazará al mismo tiempo. Cuando el cursor Braille se desplaza, se desplaza igualmente el cursor activo.     Sin embargo, la línea Braille no podrá desplazarse a aquellos lugares a donde no puede ir el cursor. Por ejemplo, si está activo el cursor del PC, la línea Braille no podrá situarse en la Barra de Estado de una aplicación.

Braille de 8 Puntos: Cuando esta casilla está verificada, la línea Braille trabaja con Braille de 8 puntos. Esta casilla está verificada por defecto.

Marcar con puntos 7 y 8: si se verifica esta casilla, el texto resaltado se marcará con los puntos 7 y 8. Los usuarios principiantes pueden preferir no verificarla para acostumbrarse a trabajar con la línea Braille. Esta casilla está verificada por defecto.

Eliminar signos de mayúsculas: si se verifica esta casilla, la línea Braille no mostrará los signos de mayúsculas. Por defecto, esta casilla no está verificada.

Resistencia del punto: Permite configurar la resistencia del punto en las líneas Braille del PAC Mate Omni y Focus. Existen cinco niveles de resistencia. Ajuste el punto a la altura que le resulte más cómoda para leer.

Botón de Opciones para línea Braille Focus  Este botón sólo estará disponible cuando se conecta una línea Focus al PAC Mate Omni. Utilícelo para abrir el diálogo Opciones para línea Braille Focus, en el que se puede configurar la forma de trabajo de esta línea.

### La página Cursores

Esta página permite configurar la representación de los cursores de la línea Braille conectada al PAC Mate Omni.

Tipo de cursor: Esta lista contiene tres tipos de cursor, que son los que pueden configurarse:

- Cursor del PC: Este cursor responde a las combinaciones de teclas que se van pulsando. Este cursor está vinculado a las funciones de teclado de y de las aplicaciones. Es el que se utiliza al escribir, al moverse entre las opciones de los cuadros de diálogo y para seleccionar opciones o iconos. A medida que escribe, el Cursor del PC se desplaza con cada tecla que pulse. Si está haciendo una selección en un menú o cuadro de diálogo, el Cursor del PC resalta el objeto seleccionado. Este cursor se activa por defecto cuando se enciende el PAC Mate Omni.   Si está trabajando con un cursor diferente, podrá reactivar el del PC pulsando Cor 8, P.

- Cursor de JAWS: Responde a las funciones del ratón en Windows y aplicaciones. Se utiliza para leer información a la que no puede accederse con el cursor del PC, tal como las Barras de Herramientas. En el entorno Windows Mobile en el PAC Mate Omni, también puede utilizarse para puntear (simuladamente) elementos de la pantalla. Cuando el cursor de JAWS se encuentra en un control elemento en el que se puede hacer clic, si pulsa Cor 8, Punto 7, activará dicho elemento. Para activar el cursor de JAWS, pulse Punto 8, J.

- Cursor Invisible: Es similar al cursor de JAWS. Permite revisar el texto en pantalla y se utiliza fundamentalmente en aplicaciones en las que el desplazamiento del puntero del ratón provoca cambios en el texto que se muestra. Para activar el cursor Invisible, pulse Punto 8, dos veces rápidamente.

Patrones de puntos: Son los puntos Braille con los que se representará cada tipo de cursor. Por defecto, todos los cursores se representan con los puntos 7 y 8, pero esto puede modificarse.

- Cursor: Existen tres botones de opción:

- Puntos siempre activos: El cursor Braille aparecerá como una serie de puntos inmóviles.

- Puntos siempre ocultos: El cursor no se muestra.

- Parpadeante: Los puntos que representan el cursor parpadearán, lo que ofrece un punto de referencia táctil fácil de localizar.

Velocidad de Parpadeo: Controla la velocidad a la que suben y bajan los puntos con los que se representa el cursor si se elige la opción Parpadeante. Cuanto menor sea la cifra, mayor será la velocidad del parpadeo. El valor por defecto es 500 milisegundos.

### La página Mensajes

Mostrar mensajes: Esta casilla de verificación permite configurar si se desea que los mensajes aparezcan o no en la línea Braille. Por defecto, esta opción está verificada.

Duración: Este cuadro combinado permite seleccionar el tiempo que los mensajes permanecerán en la línea. La opción por defecto es 5 segundos, pero puede modificarse entre 1 y 10 segundos.

Mostrar Prefijo de Mensajes: Esta casilla de verificación permite definir si se desea que se muestren los prefijos de los mensajes, que indican el tipo de mensaje de que se trata.   Por defecto, esta opción está verificada.

Nivel de Presentación: Este cuadro combinado permite seleccionar el nivel de cantidad de información que se desea para los mensajes. Las opciones son Principiante, Intermedio y Avanzado.

Preferencias: Si se pulsa el Punto 8 sobre este botón, aparecerá un diálogo que permite seleccionar los tipos de mensajes que se mostrarán.

Mensajes: Este cuadro de lista permite verificar los tipos de mensajes que se mostrarán. Las opciones disponibles son:

- Mensajes de JAWS

- Mensajes de ayuda inteligente

- Información de Estado

- Información solicitada por el usuario

- Mensajes de las Teclas Programables

Nota:	El prefijo del mensaje se muestra entre paréntesis tras el tipo de mensaje.

### Opciones para línea Braille Focus

Ubicación de Celdas de Estado: permite configurar la situación de las celdas de estado al extremo izquierdo o derecho del display, o prescindir de las celdas de estado. Por defecto, las celdas de estado están situadas a la izquierda del display.

Línea de Lectura: Utilice la cantidad de celdas de información que desee para la lectura braille. La opción por defecto la determinan la ubicación de las celdas de estado, y la longitud del display.

Ver también:

El PAC Mate Omni con línea Braille

## Botones

Este diálogo permite asignar ocho teclas rápidas a otros tantos programas del PAC Mate Omni. Esta funcionalidad resulta útil ya que, para abrir un programa, basta con pulsar la tecla  rápida correspondiente. En la tabla siguiente se muestra la lista de los programas asignados por defecto a cada comando.

| Programa | Comando |
| --- | --- |
| Grabadora | Cor 3-4, Punto 1 |
| Calendario | Cor 3-4, Punto 2 |
| Contactos | Cor 3-4, Punto 3 |
| Tareas | Cor 3-4, Punto 4 |
| Bandeja de Entrada | Cor 3-4, Punto 5 |
| Explorador de Archivos | Cor 3-4, Punto 6 |
| FSEdit | Cor 3-4, Punto 7 |
| FSCalc | Cor 3-4, Punto 8 |

Para asignar uno de los comandos a otro programa diferente, pulse F4, C hasta oír Configuración y pulse el Punto 8. Con Flecha Abajo sitúese sobre el elemento Botones y vuelva a pulsar el Punto 8.

El diálogo se abrirá en la página Botones de Programas. El control activo será la lista que contiene los ocho comandos junto con los ocho programas a los que están asignados por defecto.

Seleccione un comando con las Flechas Arriba y Abajo, y pulse TAB (Cor 4-5) para ir al cuadro combinado Asignación de Botones.  Utilice las flechas de nuevo para recorrer la lista de programas y seleccione el que desee asociar al comando seleccionado anteriormente.

Para asignar otro comando a otro programa, pulse Shift+Tab (Cor 1-2) para volver a la lista,  y con Flecha Abajo seleccione el comandos siguiente. Por defecto, este comando (Cor 3-4, punto 2) está asignado al programa Calendario. Para cambiar de programa, repita los pasos anteriores.

Además de asignar comandos a programas, puede asignarlos también a las distintas posibilidades de desplazamiento.  Estas opciones se encuentran también en la lista de Asignación de Botones.

## Asistente de Diccionario

Este diálogo (Cor O, D) permite modificar la pronunciación de palabras, expresiones, abreviaturas, siglas o caracteres ANSI que hace el PAC Mate Omni.  Los cambios de pronunciación que se efectúen serán generales, es decir, afectarán a todos los programas del PAC Mate Omni.

Para agregar una palabra al Diccionario:

- Sitúe el cursor al principio de la palabra.

- Pulse Cor O, D para abrir el diálogo Asistente de Diccionario.

- Pulse el Punto 8 para activar el botón Agregar y abrir el diálogo Agregar Definición al Diccionario.

- En el cuadro de edición Expresión Original, aparecerá escrita la palabra sobre la que se encuentra el cursor.

- Pulse Cor 4-5 para situarse en el cuadro de edición Reemplazar Por, y ahora escriba la palabra o palabras tal y como desea que las pronuncie el PAC Mate. No utilice signos de puntuación.

- Para oír la Expresión Original, pulse Cor 2-3-4-5-6, O, y para oír la expresión por la que desea reemplazarla, pulse Cor 2-3-4-5-6, R.

- Cuando JAWS pronuncie la expresión como usted desea, pulse F1 para guardarla.

- Vuelva a pulsar F1 para salir.

Para modificar o eliminar entradas del Diccionario:

- Pulse Cor 4-5 para situarse en la lista Entradas del Diccionario. Con las flechas o escribiendo la primera letra del a palabra, localice la que desea eliminar.

- Pulse Cor 4-5 hasta situarse en los botones Modificar o Eliminar r y pulse el Punto 8.

- Si va a modificar una entrada, pulse Cor 4-5 para situarse en el cuadro de edición Reemplazar Por, y escriba la palabra o palabras tal y como desea que las pronuncie el PAC Mate. No utilice signos de puntuación.

- Para oír la Expresión Original, pulse Cor 2-3-4-5-6, O, y para oír la expresión por la que desea reemplazarla, pulse Cor 2-3-4-5-6, R.

- Cuando JAWS pronuncie la expresión como usted desea, pulse F1 para guardarla.

- Vuelva a pulsar F1 para salir.

También puede pulsar Cor 4-5  hasta situarse en el cuadro de edición Entrada a Buscar y teclear el texto que desea modificar o eliminar, y después volver a pulsar Cor 4-5 hasta situarse en el botón correspondiente y pulsar el Punto 8.

## HTML

Este diálogo permite configurar la lectura de documentos HTML con el PAC Mate Omni. Si tiene la intención de navegar por la Web con el PAC Mate Omni, deberá conocer a fondo este diálogo y para qué sirven sus distintas opciones.

Vaya al menú de Inicio (F4), pulse C hasta oír Configuración y pulse el Punto 8. Si no hubiera ningún elemento seleccionado en la lista, pulse la BARRA ESPACIADORA para seleccionar uno de ellos y después utilice las Flechas hasta llegar a Opciones HTML. Una vez seleccionado el elemento, pulse el Punto 8.

Al abrirse el diálogo, el PAC Mate Omni verbalizará: "Opciones HTML diálogo. Ignorar texto repetido en siguiente página, casilla de verificación verificado". Si se verifica esta casilla, cuando abrimos una nueva página del mismo sitio Web, el PAC Mate Omni saltará el texto que se repite al principio de la página y situará el cursor en el texto nuevo de la misma.

Si pulsa Cor 4-5, el siguiente control que encontrará dentro del diálogo será el cuadro de edición “líneas por Página”,   que define el número de líneas que se desplazará el cursor cuando se pulsen Punto 2+Flecha Arriba o Punto 2+Flecha Abajo. El valor por defecto es 24, lo que significa que el cursor se desplaza 24 líneas cada vez que se pulsa uno de los comandos mencionados. Para más información acerca de la navegación y la lectura del texto, consulte el apartado Introducción al PAC Mate Omni, Trabajar con Texto.

El siguiente control es el cuadro de edición "Máxima Longitud de línea", que determina el número de caracteres que contendrá la línea virtual. El valor por defecto es 150 caracteres.

Los encabezados de sección sirven para estructurar la página. Pulse Cor 4-5 para situarse en el cuadro combinado “Anunciar Encabezados de Sección”,  y utilice las Flechas para configurar si el PAC Mate Omni deberá anunciar la presencia de encabezados y, si además, deberá indicar el nivel de los mismos. Por defecto, el PAC Mate anunciará la presencia de encabezados e indicará el nivel que éstos ocupan dentro de la estructura de la página.

Muchos sitios Web utilizan gráficos como enlaces. Pues bien; si desea que el PAC Mate tan sólo verbalice los enlaces gráficos que tienen un Texto Alternativo, con las Flechas seleccione la opción Verbalizar los Etiquetados en el cuadro combinado Verbalizar Enlaces Gráficos.

Otro elemento estructural que encontrará en las páginas Web son los marcos. Para configurar la respuesta del PAC Mate Omni ante la presencia de marcos, seleccione una de las tres opciones del cuadro combinado Indicación de Marcos. Las opciones son las siguientes:

- No Verbalizar Ninguno: El PAC Mate Omni no informará de cuando se ha entrado o salido de un marco.

- Verbalizar nombre: El PAC Mate Omni verbalizará el nombre del marco cuando se entra y cuando se sale de él. Ésta es la opción por defecto.

- Decir nuevo marco: El PAC Mate Omni únicamente informará de cuando se entra en el marco.

Si desea continuar modificando otras opciones HTML, pulse Cor 4-5 para situarse sobre el botón Opciones Avanzadas y pulse el Punto 8. De lo contrario, pulse F1 para volver al diálogo Configuración. Pulse F1 para volver a la pantalla Hoy.

### Opciones Avanzadas

Si pulsa el Punto 8 sobre el botón opciones Avanzadas, se abrirá el diálogo HTML, Opciones Avanzadas. Los tres primeros controles del mismo son casillas de verificación que, por defecto, están verificadas. Para eliminar la verificación de las mismas, pulse la Barra espaciadora.

La primera de ellas es Decir Tipo de Enlace, que hace que el PAC Mate Omni anuncie el tipo de enlace a medida que se navega por la página HTML. Para situarse en el siguiente control, pulse Tab (Cor 4-5).

Si se verifica la casilla "Identificar los Enlaces misma página", el PAC Mate Omni identificará aquellos enlaces que, en lugar de abrir una página nueva, nos desplazan a otra posición de la misma página, e informará de ello con el mensaje "Enlace a la misma página".

La casilla de verificación "Indicar Tablas" permite que el PAC Mate Omni informe de cuando se inicia una tabla (anunciando el número de filas y columnas de la misma) y de cuando ésta termina. Para situarse en el siguiente control, pulse Tab (Cor 4-5).

El cuadro de edición "Longitud de Bloque de Texto" permite fijar el número de caracteres que el PAC Mate Omni considerará como un bloque de texto. El número que aquí se introduzca afectará al comando Cor H, T que se utiliza en Internet Explorer Mobile para saltar grupos de enlaces y desplazarse al siguiente bloque de texto que no contiene enlaces. Por tanto, el PAC Mate se situará en el primer bloque de texto sin enlaces cuyo número de caracteres sea igual o superior al especificado en el cuadro de edición. El valor por defecto es 25.

El cuadro combinado "Verbalizar Enlaces de Texto" permite configurar la información que se desea que verbalice el PAC Mate Omni cuando encuentra uno de estos enlaces.

- Verbalizar título: Si se selecciona esta opción, el PAC Mate Omni verbalizará la información que contiene el atributo Title y que no se visualiza en pantalla. Si no encuentra dicho atributo, el PAC Mate Omni leerá el texto en pantalla.

- Verbalizar Texto en Pantalla: El PAC Mate Omni leerá el texto del enlace que se muestra en la pantalla. Ésta es la opción por defecto.

- Verbalizar el más Largo: El PAC Mate Omni leerá la cadena de texto que sea más larga, ya sea el texto que aparece en la pantalla como enlace o el texto del atributo Title. El objetivo de esta opción es proporcionar la máxima información posible.

Para situarse en el siguiente control, pulse Tab (Cor 4-5).

De modo similar, el cuadro combinado "Verbalización de Gráficos" permite definir los gráficos que se desea que el PAC Mate Omni anuncie en los documentos HTML.

- No Verbalizar Ninguno: El PAC Mate no anunciará la presencia de gráficos.

- Verbalizar los Etiquetados: El PAC Mate  anunciará los gráficos que tengan texto alternativo en el documento HTML. El PAC Mate Omni emitirá el mensaje “Gráfico” y a continuación leerá dicho texto. Ésta es la opción por defecto.

- Verbalizar Todos: El PAC Mate anunciará la presencia de todos los gráficos.

El último control de este diálogo es el cuadro combinado Verbalizar Enlaces de Mapa de Imagen, que define cómo se anunciarán las imágenes que utilizan ciertas áreas (definidas por coordenadas) como enlaces.  El PAC Mate Omni dispone de las opciones siguientes:

- No Verbalizar Ninguno: No se anunciará la presencia de enlaces de mapa de imagen.

- Verbalizar los Etiquetados: Se anunciarán los enlaces de mapa de imagen que tengan texto alternativo en el documento HTML.

- Verbalizar Todos: Se anunciará la presencia de todos los enlaces de mapa de imagen. Ésta es la opción por defecto.

Si ha terminado, pulse F1 dos veces para volver al diálogo Configuración, y una vez más para volver a la pantalla Hoy.

## Entrada

Aunque este diálogo es aplicable al PAC Mate Omni sólo en parte, existen en él dos controles que pueden resultar útiles. El primero de ellos es el cuadro combinado Formato de Grabación de Voz, cuyas opciones permiten configurar la calidad e la grabación. La opción por defecto es 8000 Hz, Mono (2 KB/s), que es la que permite grabar durante más tiempo pero con menor calidad. Pero Windows Mobile le ofrece una amplia gama de posibilidades. Para más información acerca de las funciones de grabación, consulte el apartado notas, Crear una grabación.

El segundo control que puede resultar de utilidad es la casilla de verificación Mayúscula al inicio de frase,  que, cuando está verificada, hace que cada vez que se pulsa el Punto 8 en un cuadro de edición para iniciar una línea, la primera letra que se escribe quede en mayúscula. Este control afecta tan sólo a los programas de Windows Mobile.

Para acceder a estos controles, abra el diálogo Entrada (F4, C hasta oír Configuración, Punto 8, E, Punto 8) y pulse Cor 5-6 hasta situarse en la página Opciones. El primer control activo será el cuadro combinado Formato de Grabación de Voz.  Seleccione con las Flechas la opción que desee y pulse Cor 4-5 hasta situarse en la casilla de verificación "Mayúscula al inicio de frase". Utilice la Barra Espaciadora para activar o desactivar este control.

## Teclado

Utilice este diálogo cuando desee configurar la información que recibe a medida que teclea en un cuadro de edición.

Para ello,  vaya al menú Inicio (F4), pulse C hasta oír Configuración y pulse el Punto 8. Con el cursor, sitúese sobre Opciones de teclado y vuelva a pulsar el Punto 8.

Una vez abierto el diálogo, estará activo el cuadro combinado Eco de Teclado, en el que podrá elegir una opción con las Flechas. Las opciones de este cuadro combinado son:

- Si en el cuadro combinado Eco de Teclado, se elige la opción Desactivado,  El PAC Mate Omni permanecerá en silencio (no verbalizará nada) mientras se teclea.

- Caracteres: El PAC Mate irá verbalizando cada carácter a medida que se teclea.

- Si se selecciona Palabras, Con esta opción, el PAC Mate verbalizará cada palabra cuando se pulse la  BARRA ESPACIADORA  o el Punto 8.

- Caracteres y palabras: Si selecciona esta opción,  el PAC Mate  verbalizará carácter a carácter el texto que se teclea, pero verbalizará también la palabra completa cuando se pulse el Punto 8 o la  BARRA ESPACIADORA.

Cuando haya seleccionado la opción que desee, pulse Cor 4-5 para ir al siguiente control.

Sugerencia:	También puede modificar el Eco de Teclado pulsando Cor O, T. Siga pulsando T hasta que llegue a la opción que desee.

El último control es un cuadro combinado que permite seleccionar el idioma de entrada. Utilice las flechas de cursor para seleccionar la opción que desee.

Para guardar los cambios y volver al diálogo Configuración, pulse F1. Para salir del diálogo Configuración y volver a la pantalla Hoy, vuelva a pulsar F1. Si desea explorar el resto de las páginas del diálogo Configuración, pulse Cor 5-6 para conmutar entre ellas.

## Menús

Tal vez le resulte útil configurar el menú Inicio de la pantalla Hoy de forma que aparezca en él los programas que usted utiliza más. Pues bien; esto se lleva a cabo desde el diálogo Menús.

Para ello, abra el menú de Inicio (F4), escriba C hasta oír Configuración y pulse el Punto 8. Pulse M para situarse sobre Menús y vuelva a pulsar el Punto 8.

Al abrir Este diálogo, aparece una presentación en lista. Utilice las  FLECHAS ARRIBA  y ABAJO  para moverse por la lista. Los elementos verificados aparecen en el menú Inicio, y los que no lo están, en el submenú Programas. Verifique o elimine la verificación de las casillas con la Barra Espaciadora. El menú Inicio tan sólo puede contener nueve programas.

Cuando haya terminado de configurar el menú de Inicio, pulse F1 para guardar los cambios y volver al diálogo Configuración.

## Sonidos y Notificaciones

El Sistema de Notificaciones del PAC Mate Omni se configura desde el diálogo Sonidos y Notificaciones. En este diálogo pueden elegirse los eventos para los que se desea recibir una notificación y qué tipo de notificación se recibirá.

Nota:	Obviamente, el PAC Mate Omni no permite las notificaciones que consisten en mostrar mensajes en pantalla ni las notificaciones para punteos de pantalla.

El menú Sonidos y Notificaciones se abre desde la página Personal del menú Configuración.  Para abrir este diálogo desde la pantalla Hoy, abra el menú de Inicio, pulse C hasta oír Configuración y pulse el Punto 8.  Pulse S para situarse en el elemento Sonidos y notificaciones y vuelva a pulsar el Punto 8.

El diálogo se abre en la página Sonidos. El primer control de esta página es la casilla de verificación "Eventos (advertencias, evento de sistema). Verifique esta casilla con la Barra Espaciadora si desea que el PAC Mate Omni anuncie con un sonido eventos del sistema tales como la iniciación y el fin de la sincronización, o la llegada de mensajes de correo a la Bandeja de Entrada. Los dos controles siguientes son similares a éste, excepto que, en estos casos, los sonidos se habilitan para programas y alarmas. Verifique ambas casillas si desea utilizar los  avisos para las citas y tareas y las alarmas del reloj.  El último control de este diálogo es la casilla de verificación "Botones  de Hardware". Este control es similar al de Eco de Teclado del diálogo Opciones de Teclado, sólo que en este caso se trata de un clic que el PAC Mate Omni emite cuando se pulsan ciertas teclas. Si verifica esta casilla, pulse Cor 4-5 para situarse en el grupo de botones de opción que permiten configurar el volumen del clic. Elija uno de los botones con las flechas.

Cuando haya terminado de configurar las opciones de esta página, vaya a la página Notificaciones pulsando Cor 5-6.

En ella, los controles “Seleccione un Evento” y “Seleccione el Tipo de Notificación, Con Sonido”  están asociados,  es decir, cada vez que se selecciona un evento del cuadro combinado, es necesario verificar la casilla Con Sonido. Después, deberá ir al siguiente control (otro cuadro combinado) para elegir el sonido que se desea oír cuando se produzca el evento. Recuerde que, en los cuadros combinados, los elementos se seleccionan con las Flechas Arriba y Abajo, mientras que los botones se activan con el Punto 8.

Cuando haya terminado, pulse F1 para guardar los cambios y cerrar el diálogo, y pulse F1 de nuevo para volver a la pantalla Hoy.

Desde cualquier programa, pulse F6+F8 para subir el volumen y F3+F7 para bajarlo. Cuando se usan estos comandos, el PAC Mate Omni anuncia el volumen actual y a continuación vuelve al programa abierto.

Los comandos F6+F8 y F3+F7 suben y bajan el volumen a incrementos del 20% entre 0 y 100. Para subir y bajar el volumen a incrementos menores, pulse Cor O y utilice FLECHA ARRIBA y FLECHA ABAJO.

## Procesamiento de texto

El diálogo Procesar texto permite configurar la lectura de ciertos elementos de texto.

Para abrir este diálogo, abra el menú de inicio (F4), escriba C hasta oír Configuración y pulse el Punto 8. Pulse P para situarse sobre Procesar Texto y vuelva a pulsar el Punto 8.

El cuadro combinado Verbalizar Todo Por permite configurar la forma de lectura cuando se utiliza el comando Verbalizar Todo (Cor 4-5-6-8). Este cuadro combinado afecta también a la unidad de texto en función de la cual se desplazarán por el documento los comandos de Rebobinado y Avance Rápido que pueden pulsarse durante la lectura con verbalizar Todo, y que son FLECHA IZQUIERDA y FLECHA DERECHA respectivamente.  Seleccione una opción con el cursor. Dispone de las siguientes opciones:

- Líneas con pausas: Con esta opción, el PAC Mate lee línea a línea, haciendo una ligera pausa al final de cada una de ellas. Si utiliza los comandos de rebobinado o avance rápido, el PAC Mate Omni dejará de leer la línea actual y pasará a leer la línea anterior o siguiente.

- Líneas sin pausas: Con esta opción, la lectura se hace menos entrecortada, ya que sólo se harán pausas en los signos de puntuación. Al igual que con la opción Líneas con pausa, si utiliza los comandos de rebobinado o avance rápido, el PAC Mate Omni dejará de leer la línea actual y pasará a leer la línea anterior o siguiente.

- Frase: Seleccione esta opción cuando en una aplicación la lectura parezca entrecortada. De esta forma, las pausas se harán al final de cada frase y la lectura será más agradable. Si utiliza los comandos de rebobinado o avance rápido, el PAC Mate Omni dejará de leer la frase actual y pasará a leer la frase anterior o siguiente.

- Párrafo: Esta opción inserta una pausa extra entre párrafos. Si utiliza los comandos de rebobinado o avance rápido, el PAC Mate Omni dejará de leer el párrafo actual y pasará a leer el párrafo anterior o siguiente. Esta opción resulta de gran utilidad en documentos extensos, ya que permite desplazarse de un párrafo a otro sin tener que interrumpir el comando de Verbalizar Todo.

El siguiente control de este diálogo es la casilla de verificación Líneas en blanco. Pulse la BARRA ESPACIADORA para verificarla si desea que se anuncie la presencia de líneas en blanco durante la lectura con Verbalizar todo. Por defecto, esta casilla no está verificada.

En el cuadro combinado Interpretación de Fechas podrá elegir que el PAC Mate Omni verbalice o no las fechas cuando están representadas con números. Dispone de las siguientes opciones:

- Ninguna: Si se selecciona esta opción, el PAC Mate leerá las fechas en formato numérico como si se tratara de números. Ésta es la opción seleccionada por defecto.

- Alguna: Si se selecciona esta opción, el PAC Mate interpretará las fechas que están escritas en el orden Mes, Día, Año, separados por barras o guiones. Así, la fecha 03-16-00 se leerá “marzo 16 dos mil”.

- Máxima: Si se selecciona esta opción, el PAC Mate interpretará también las fechas en las que se indique solamente el mes seguido del día, separados por barras o guiones. Así, la fecha 03-16 se leerá marzo 16.

Pulse Cor 4-5 de nuevo para ir al cuadro combinado Verbalización de Números, que permite configurar la lectura de los números. Utilice las flechas para seleccionar la opción que desee. Dispone de las siguientes opciones:

- Dígito a dígito: Cuando se selecciona esta opción, el PAC Mate lee los números uno a uno. Por ejemplo, 123 se leerá uno, dos, tres.

- Por pares: Cuando se selecciona esta opción, el PAC MATE lee los números de dos en dos. Por ejemplo, 1050 se leerá diez, cincuenta. Si el número de dígitos es impar, el PAC Mate verbalizará el primero de ellos por separado y los restantes de dos en dos. Por ejemplo, 123 se leerá uno, veintitrés.

- Cifra completa: Si se selecciona esta opción, el PAC Mate leerá las series de dígitos como cifras completas. Por ejemplo, 123 se leerá ciento veintitrés. Ésta es la opción por defecto.

El siguiente control es la casilla de verificación Mayúsculas y Minúsculas mezcladas, que hace que el PAC Mate lea las palabras que se escriben sin espacios pero cuya primera letra está en mayúsculas (así se escriben las funciones de JAWS) como si fueran palabras distintas. Por defecto, esta opción está verificada. Para eliminar la verificación, pulse la BARRA ESPACIADORA.

A continuación veremos la casilla de verificación Lectura de Dólares. Cuando esta casilla está verificada, los números precedidos del signo de dólar se leerán como dólares seguidos de centavos. Por ejemplo, $9.95 se leerá nueve dólares noventa y cinco centavos. Si el valor es inferior a un dólar, es necesario escribir un 0 a la izquierda de la coma decimal.  Por ejemplo, 0.02 se leerá dos centavos. Por defecto, esta casilla no está verificada.

Para cerrar este diálogo, pulse F1. Si desea explorar el resto de las páginas del diálogo Configuración, pulse Cor 5-6 para conmutar entre ellas.

## Hoy

Este diálogo permite elegir los elementos y la información que aparecerán en la pantalla Hoy.

Para abrir el diálogo Hoy, vaya al menú Inicio (F4), pulse C hasta oír configuración y pulse el Punto 8. Pulse H para situarse sobre el elemento Hoy y vuelva a pulsar el Punto 8.

Nota:	Al abrirse el diálogo, el PAC Mate Omni verbalizará “Hoy diálogo, Apariencia página”. Esta página es la que permite modificar la apariencia de la interfaz de usuario Windows Mobile, y, por tanto, no es aplicable al PAC Mate Omni.

Pulse Cor 5-6 para situarse en la página Elementos. Navegue por la lista con los cursores, y verifique o elimine la verificación de los elementos con la Barra Espaciadora.

También es posible modificar el orden en el que aparecen los elementos en la pantalla Hoy. Utilice el cursor para situarse en los distintos elementos de la lista,  y pulse Cor 4-5 para comprobar cuáles de los tres botones (Subir, Bajar y Opciones) están disponibles para cada elemento.  Pulse el Punto 8 para activar los botones. El botón Opciones permite configurar la información que se mostrará en relación con las Tareas y el Calendario.

Para guardar los cambios y volver al diálogo Configuración, pulse F1. Para salir del diálogo Configuración y volver a la pantalla Hoy, vuelva a pulsar F1.

## Cantidad de Información

Este diálogo permite elegir entre tres niveles de cantidad de información: Principiante, Medio o Avanzado. Estos niveles definen la cantidad de información que ofrecerá JAWS para Pocket PC a medida que se trabaja con el PAC Mate.

Abra el menú de Inicio (F4), pulse C hasta oír Configuración y pulse el Punto 8. Con las Flechas, sitúese sobre Cantidad de información y vuelva a pulsar el Punto 8.

Una vez abierto el diálogo, utilice las Flechas para seleccionar uno de los tres niveles de cantidad de información disponibles. Vaya al botón Preferencias y pulse el Punto 8. Se abrirá el diálogo de Configuración correspondiente al nivel seleccionado, en el que podrá definir la cantidad de información que desea que verbalice el PAC Mate Omni. Para navegar por el diálogo, pulse Cor 4-5. Y pulse la Barra Espaciadora para verificar las casillas correspondientes a los que desea oír. En el cuadro combinado Longitud de Mensajes, seleccione (con las Flechas) Largos o Cortos.  Si desea volver a utilizar las opciones por defecto, vaya al botón Restaurar Opciones por Defecto y pulse el Punto 8. Para cerrar el diálogo guardando los cambios, pulse F1.

Pero, antes de cerrar el diálogo Cantidad de Información, deberá conocer otros dos controles: Se trata de las casillas Anunciar Mensajes de Aprendizaje y anunciar Teclas Rápidas. Ninguna de estas casillas está verificada por defecto. Los mensajes de aprendizaje ofrecen información acerca de la navegación, y las teclas rápidas  son los comandos que nos permiten desplazarnos directamente a un control o a un elemento de un menú. Si prefiere recibir esta información adicional, verifique estas casillas con la BARRA ESPACIADORA.

Si desea seguir modificando la configuración del PAC Mate Omni, pulse F1 para volver al diálogo configuración y utilice las flechas para desplazarse por la lista.

Para cerrar el diálogo de Configuración, vuelva a pulsar F1.

## Certificados

Los certificados establecen su identidad o la de otros ordenadores cuando éstos se conectan a una red segura. En el PAC Mate Omni pueden almacenarse tres tipos de certificados: certificados personales, que establecen su identidad, certificados intermedios, que autentican otros certificados, y certificados raíz, que establecen la de los servidores con los que usted se conecta.

Para abrir el diálogo Certificados, pulse F4, C hasta oír Configuración y el Punto 8. Pulse Cor 5-6 para ir a la página Sistema. Con el cursor, sitúese sobre Certificados y pulse el Punto 8.

En la página Personal del diálogo existe una lista que muestra el nombre del emisor y la fecha de vencimiento de los certificados.

Para leer más información acerca de un certificado determinado, selecciónelo en la lista y pulse el Punto 8. Para eliminar un certificado, selecciónelo, pulse Cor F2 y, en el menú de contexto que aparece, seleccione Eliminar.

Para ver los Certificados intermedios o Raíz, pulse Cor 5-6 para ir a la página correspondiente, y siga los pasos anteriores para ver más información o borrar un certificado.

## Reloj

El programa del reloj dispone de dos relojes diferentes: Uno para la hora local y otro para la de un lugar que se visita. Si visita o tiene familia viviendo en otro huso horario, podrá configurar el reloj de Visita con la hora correspondiente. El reloj Local, sin embargo, es el que reflejará la hora del huso horario en el que usted vive.

Para configurar la fecha y la hora en el PAC Mate Omni, proceda del modo siguiente:

- Abra el menú de Inicio (F4), escriba C hasta oír configuración y pulse el Punto 8.

- Pulse Cor 5-6 para ir a la página Sistema, pulse R para situarse sobre Reloj y alarmas y pulse el Punto 8.  También puede acceder a este diálogo desde la pantalla Hoy pulsando el Punto 8 sobre los elementos de la hora o la fecha.

- Con las Flechas Arriba y Abajo, seleccione el botón de opción correspondiente al reloj Casa o Visita. Por cada reloj, puede modificarse la zona horaria, la hora y la fecha.

- pulse Cor 4-5 para ir al cuadro combinado Zona horaria y, con las FLECHAS ARRIBA Y ABAJO, seleccione su zona horaria.

- Pulse Cor 4-5 para situarse en el campo Hora. Para desplazarse de las  horas a los minutos o a los segundos en el control de la hora, utilice las Flechas Izquierda y Derecha. Y para fijar cada uno de estos tres parámetros, deberá utilizar las Flechas Arriba y Abajo.

- Pulse Cor 4-5 para situarse en el campo Fecha. para desplazarse entre el día, mes y año del control de fecha, utilice las FLECHAS IZQUIERDA Y DERECHA. Y para fijar cada uno de estos tres parámetros, deberá utilizar las Flechas Arriba y Abajo.

- Cuando haya terminado de configurar la hora y la fecha, pulse F1. El PAC Mate Omni preguntará: "¿Desea guardar los cambios de la configuración horaria?" Pulse el Punto 8 sobre el botón Sí para confirmar y guardar la configuración.

### Cómo utilizar la alarma

El PAC Mate Omni permite fijar tres alarmas diferentes, pero para hacerlo es necesario verificar la casilla “Notificaciones (Avisos, Alarmas)”, del diálogo Sonidos y notificaciones. Para más información, consulte el apartado Configurar el PAC Mate Omni, Sonidos del Sistema y Notificaciones.

Para fijar una alarma, proceda del modo siguiente:

- Abra el menú de Inicio (F4), escriba C hasta oír configuración y pulse el Punto 8.

- pulse Cor 5-6 para ir a la página Sistema, pulse R para situarse en el elemento Reloj y alarmas y pulse el Punto 8. También puede acceder a este diálogo desde la pantalla Hoy, pulsando el punto 8 sobre los elementos de la hora o la fecha.

- Cuando se abra el diálogo, pulse Cor 5-6 para situarse en la página Alarmas.

- Pulse Cor 4-5 una vez, y el PAC Mate Omni verbalizará “Alarma 1, casilla de verificación no verificada”. Utilice la BARRA ESPACIADORA para verificar la casilla.

- Si verifica la casilla Alarma 1, el siguiente control que encontrará es un cuadro de edición en el que puede escribir el motivo por el que fija la alarma.

- para seleccionar el sonido que desea asociar a la alarma, pulse Cor 4-5 para situarse sobre el botón Seleccionar sonido de aviso y pulse el Punto 8. Se abrirá un diálogo consistente en dos casillas de verificación y un cuadro combinado.  Navegue por el diálogo, active los controles que desee Utilice el cuadro combinado para seleccionar el sonido que desee oír cuando suene la alarma. y, cuando haya terminado, pulse F1 para volver a la página Alarmas.

- El último control que hay que configurar para fijar la alarma es el correspondiente al día o los días en los que se desea que suene. Por ejemplo, si desea que la alarma suene todos los días excepto el sábado y el domingo, utilice las Flechas Izquierda y Derecha para ir situándose sobre cada uno de los días que quiera seleccionar y pulse la Barra Espaciadora. Cuando seleccione un elemento o se sitúe sobre un día seleccionado, el PAC Mate Omni verbalizará “Lunes, seleccionado”, “Martes, seleccionado”, etc, pero en los días del fin de semana verbalizará sólo "Sábado", "Domingo". Para eliminar la selección de un día, vuelva a pulsar la BARRA ESPACIADORA.

Si desea fijar la alarma 2 o la alarma tres, verifique la casilla correspondiente y repita los pasos anteriores.

Nota:	La lista de sonidos de alarma disponibles muestra tan sólo los archivos WAV.

### Cambiar el formato de la hora

Si prefiere  leer la hora en formato 24 horas, cierre el diálogo reloj pulsando F1, Y abra el diálogo Configuración regional. Sitúese sobre el elemento con las Flechas y pulse el Punto 8. Cuando se abra  el diálogo, pulse Cor 5-6 hasta situarse en la página Hora. Para cambiar el formato de la hora a 24 horas, elija un tipo de formato que empiece por la letra H mayúscula.

## Memoria

El diálogo Memoria ofrece información acerca de la memoria utilizada y disponible en el PAC Mate Omni, así como sobre las tarjetas de almacenamiento o dispositivos USB que usted haya conectado.

Para leer esta información, vaya al menú de inicio (F4), pulse C hasta oír Configuración y pulse el Punto 8. Pulse Cor 5-6 para ir a la página Sistema, pulse M para situarse sobre el elemento memoria y pulse el Punto 8. Pulse Cor 5-6 para desplazarse entre las páginas del diálogo, y Cor 4-5 para desplazarse por los controles Pulse F1 cuando haya terminado.

La página Principal muestra información acerca de la memoria interna del PAC Mate Omni. En primer lugar especifica la cantidad total de memoria de almacenamiento instalada, cuánta memoria está en uso y cuánta está disponible. La memoria de almacenamiento es la memoria Flash del PAC Mate Omni, en la que se almacenan todos sus archivos y programas instalados. A continuación se muestra la cantidad total de memoria de programas instalada, cuánta está en uso y cuánta hay disponible. La memoria de programas es la RAM interna del PAC Mate Omni, en la que se encuentra el sistema operativo y los programas preinstalados. La memoria de programas la gestiona automáticamente el sistema operativo. Para leer esta información, utilice el cursor.

La página Almacenamiento es similar a la Principal, pero en ella se muestra la información sobre la memoria de las tarjetas de almacenamiento o dispositivos USB insertados en el PAC Mate Omni. Si tiene más de una tarjeta de almacenamiento insertada, pulse Cor 4-5 para ir al cuadro combinado Almacenamiento, pulse Punto 7+Flecha Abajo para abrirlo y seleccione la tarjeta que desee ver.  Si no hay tarjetas insertadas, esta página estará en blanco.

### Liberar memoria

Cuando observe que un programa se comporta de forma inestable, o cuando la memoria de programas parezca insuficiente, lo primero que debe hacer es liberar memoria de forma manual deteniendo los programas activos.

Para ello, abra el menú de inicio, escriba C hasta oír Configuración y pulse el Punto 8. Pulse Cor 5-6 para situarse en la página Sistema. Escriba M para situarse sobre Memoria y pulse el Punto 8 para abrir el diálogo multi-página del mismo nombre. Pulse Cor 5-6 hasta situarse en la página Avanzado. Para situarse sobre la lista de programas en ejecución, pulse Cor 4-5, y, a continuación, seleccione los programas de la lista con la FLECHA ABAJO. Vaya al botón Detener y pulse el Punto 8. Para conmutar al programa seleccionado, pulse el punto 8 sobre el botón Activar. Para detener todos los programas que están en ejecución en ese momento, vaya al botón Detener Todos y pulse el Punto 8.

Sugerencia:	Para abrir rápidamente la página de programas en ejecución desde cualquier lugar del PAC Mate, pulse Cor 8, M.

El segundo paso consistiría en almacenar archivos en una tarjeta CompactFlash. Pulse F4, vaya a Programas y pulse el Punto 8. Vaya a Explorador de archivos y vuelva a pulsar el Punto 8. Seleccione un archivo con las Flechas Arriba y Abajo, o seleccione múltiples archivos con dichas flechas + la Barra Espaciadora.  Pulse Cor F2 y seleccione Cortar. Pulse F2, vaya a Mostrar y pulse el Punto 8. Con la Flecha Abajo seleccione Tarjeta de Almacenamiento y vuelva a pulsar el Punto 8. Con la opción Tarjeta de almacenamiento abierta, vuelva a pulsar Cor F2 y seleccione Pegar. Pulse el Punto 8. Para más información acerca del Explorador de Archivos, consulte el Apartado Cómo Trabajar en Windows Mobile con el PAC Mate, El Explorador de Archivos.

Si estos dos primeros pasos no liberan suficiente memoria, el tercero consistiría en borrar los archivos que no se necesiten. Para hacerlo, desde el Explorador de Archivos, seleccione los archivos en cuestión, pulse Cor F2, y seleccione Eliminar.

Para buscar y borrar los archivos de mayor tamaño, vaya al Menú Inicio, Programas, y seleccione Buscar. Pulse Cor 4-5 para moverse por la lista Tipo, seleccione Mayor de 64 KB y pulse el PUNTO 8.

En Internet Explorer, elimine todos los archivos y borre el historial.

El último paso sería borrar todos los programas que no utilice. Para más información, consulte el apartado Introducción al PAC Mate Omni, Quitar Programas.

## Energía

Este diálogo permite comprobar el nivel de carga de la batería, así como configurar el período de tiempo que el PAC Mate Omni tarda en apagarse cuando no se utiliza. Cuando haya terminado, pulse  F1 para guardar la configuración.

Para abrir el diálogo Energía, pulse F4, abra Configuración, pulse Cor 5-6 para ir a la página Sistema, sitúese sobre Energía y pulse el Punto 8.

- la página Batería muestra la cantidad de carga restante. La duración de la carga depende del uso que se haga del PAC Mate Omni.

- En la página Avanzado podrá seleccionar diversas opciones para que el PAC Mate Omni se desconecte con el fin de ahorrar batería. Para conservar batería, verifique la casilla Apagar dispositivo si no se usa durante. Si pulsa Cor 4-5, se encontrará en un cuadro combinado que permite configurar el tiempo que tardará el PAC Mate Omni en apagarse si no se usa. Por defecto, el PAC Mate Omni se apagará tras cinco minutos de inactividad.

## Opciones de Grabación

Este diálogo permite configurar ciertas funciones de grabación. Cuando haya terminado, pulse  F1 para guardar la configuración.

Para abrir el diálogo Opciones de Grabación, pulse F4, C hasta oír Configuración y el Punto 8. Pulse Cor 5-6 para ir a la página Sistema. Con el cursor, seleccione Opciones de Grabación y pulse el Punto 8.

Puede utilizar el micrófono externo para crear grabaciones a partir de otros dispositivos tales como cassettes, radios o instrumentos musicales. Utilice las opciones de esta página para obtener la mayor flexibilidad posible cuando trabaje con el PAC Mate Omni como fuente de grabación.  Para más información acerca del conector del micrófono externo, consulte Interruptores y Conexiones.

- Reducir volumen de micrófono externo Seleccione esta opción con la BARRA ESPACIADORA cuando desee utilizar el jack del micrófono externo como fuente de entrada de línea sin un cable de conexión atenuada. Si selecciona este elemento, cambiarán las características electrónicas del jack de forma que pueda conectar la fuente de audio al PAC Mate Omni mediante un cable de conexión estándar (que podrá encontrar en la mayoría de las tiendas de electrónica). Si se selecciona esta opción, se deshabilitarán los auriculares y el micrófono. Por defecto, esta opción no está verificada.

- Monitorización de audio Si selecciona esta opción, podrá ir controlando las grabaciones con los auriculares a medida que se van creando. Ello activará también el micrófono interno del PAC Mate, lo que le permitirá insertar notas de voz al tiempo que graba. Por defecto, esta opción no está verificada.

- Desactivar control automático de volumen Si selecciona esta opción, se desactivará el control automático del volumen. Esta opción no está verificada por defecto, es decir, el control automático del volumen está activado. Si la selecciona, no podrá ajustar el volumen de grabación independientemente.

Si tiene la intención de utilizar con frecuencia la función de grabación de entrada de línea, puede interesarle adquirir un cable de conexión atenuada. Estos cables, que pueden encontrarse en la mayoría de las tiendas de electrónica, reducen el nivel del volumen que se envía al circuito de grabación del PAC Mate Omni, lo que evita posibilidades de que éste se dañe. Cuando utilice un cable de conexión atenuada, asegúrese de que el jack del micrófono externo no está atenuado.

Necesitará un adaptador para convertir un extremo del cable al conector del PAC Mate Omni, de 2,5 milímetros.

Freedom Scientific no ofrece asistencia técnica para los dispositivos externos de audio que no forman parte de los accesorios de la unidad.  Aunque no es probable, podría ocurrir que un dispositivo externo produzca daños en la unidad o resulte dañado al utilizarse esta función. Los daños producidos en el PAC Mate Omni por un dispositivo externo  pueden no estar cubiertos por la garantía del producto. Por otra parte, Freedom Scientific no se responsabiliza de los daños que pudieran producirse en un dispositivo externo en su uso con esta herramienta del PAC Mate Omni.

## Configuración Regional

Este diálogo le permite configurar el PAC Mate Omni para que utilice la moneda, la hora, el formato numérico y de fecha de otro país. Windows Mobile permite elegir entre más de 80 posibilidades de configuración regional.

Para abrir este diálogo, abra el menú de inicio (F4), escriba C hasta oír Configuración y pulse el Punto 8. Pulse Cor 5-6 para situarse en la página Sistema. Pulse C hasta oír Configuración Regional y pulse el Punto 8. La página activa será la página Región, que tan sólo contiene un control. Se trata de un cuadro combinado, en el que deberá elegir una región con las flechas.

Si desea efectuar otros cambios o explorar el resto de las páginas del diálogo, pulse Cor 5-6. Para navegar por los controles, utilice los comandos Cor 4-5 y Cor 1-2. Para seleccionar elementos en los cuadros combinados, deberá utilizar las Flechas Arriba y Abajo.

## Transferir

El PAC Mate Omni permite transferir y recibir información de otros dispositivos con puerto de infrarrojos. El puerto infrarrojos del PAC Mate está activo por defecto. En algunas situaciones, o si no utiliza este puerto, puede interesarle desactivarlo, ya que éste consume batería.

Cómo Desactivar el Puerto de Infrarrojos

Pulse F4 para abrir el menú Inicio.

- Seleccione Configuración y pulse ENTER.

- Pulse Cor 5-6 hasta situarse en la página Conexiones.

- Sitúese en Transferir y pulse el Punto 8.

- Con la BARRA ESPACIADORA, elimine la verificación de la casilla "Recibir Transferencias Entrantes".

# Las Conexiones del PAC Mate Omni

El PAC Mate Omni le ofrece una serie de posibilidades de conectividad que le permiten transferir y recibir información fácilmente. Con el PAC Mate BX400, usted podrá:

- Utilizar un cable USB o el puerto infrarrojos para conectar el PAC Mate Omni al PC e intercambiar información o archivos a través de ActiveSync.

- Conectarse a una red local o a Internet con el fin de navegar por la Web, enviar y recibir correos o intercambiar archivos, utilizando un MODEM o tarjeta Ethernet.

- Enviar información a otros dispositivos a través del puerto USB.

- Transferir información a otro dispositivo utilizando el puerto de infrarrojos.

- Utilizar la tecnología WiFi o BlueTooth para conectarse a Internet, a una red privada o a otros dispositivos compatibles.

Para ver la lista del hardware compatible, visite www.PACMateGear.com.

## Conexión a través de ActiveSync

En este apartado se explicará cómo instalar ActiveSync y cómo crear una asociación, así como el uso de las funciones más importantes de esta aplicación.   Para más información acerca de cómo utilizar ActiveSync, consulte la ayuda del producto en el PC.

Sugerencia:	La Guía Rápida del PAC Mate Omni BX400 contiene instrucciones acerca de cómo utilizar la Ayuda de ActiveSync en el PC.

El PAC Mate Omni tiene ya instalado Microsoft ActiveSync. Sin embargo, deberá instalar ActiveSync 4.5 en el PC.

Para poder sincronizar la Bandeja de Entrada, las Citas, el Calendario, los Contactos y las Tareas del PAC Mate Omni con el ordenador, necesitará disponer de Microsoft Outlook 2002 en el PC. Si no lo tiene, el CD que acompaña al PAC Mate Omni contiene un enlace del que podrá descargar una versión de evaluación de 60 días de Outlook 2007.

### Instalar ActiveSync.

Si su PC tiene instalado Windows 2000 o XP, deberá utilizar ActiveSync 4.5 para establecer una asociación y sincronizar información con el PAC Mate Omni.  Si trabaja con Windows Vista, utilizará el Centro de Dispositivos de Windows Mobile. No podrá sincronizar el PAC Mate Omni con un PC que trabaje con Windows 95, 98 o ME, ya que ActiveSync 4.5 no es compatible con dichos sistemas operativos.

Tanto ActiveSync 4.5 como el Centro de Dispositivos de Windows Mobile están incluidos en el CD que se distribuye con el PAC Mate Omni. Para instalar, proceda del modo siguiente:

Enchufe el PAC Mate Omni a la red eléctrica.

  - inserte el CD que se distribuye con el PAC Mate Omni en la unidad de CD-ROM del PC. El programa de instalación detectará automáticamente la versión de su sistema operativo y le ofrecerá ActiveSync o Windows Mobile Device Center. Siga las instrucciones para instalar el software en el PC. Si el programa de instalación no se inicia automáticamente, haga lo siguiente, en función de su versión de Windows:

  - Si trabaja con Windows 2000 o XP, abra el menú de Inicio y seleccione Ejecutar. Utilice el botón Examinar para situarse sobre D:\ACTIVESYNC\WWE, donde D es la letra de su unidad de CD-ROM. Vaya al archivo Setup.msi y pulse ENTER para iniciar la instalación.

  - Si trabaja con Windows Vista, abra el menú de Inicio y seleccione Ejecutar. Utilice el botón Examinar para situarse sobre D:\WMDC\WWE, donde D es la letra de su unidad de CD-ROM. Seleccione drvupdate-x86.msi si trabaja con la versión de Vista para 32 bits, y o drvupdate-amd64.msi si trabaja con la versión de 64 bits y pulse ENTER para iniciar la instalación.

  - Cuando el programa de instalación se lo exija, encienda el PAC Mate Omni y conéctelo al PC mediante el cable USB. ActiveSync o el Centro de Dispositivos de Windows Mobile deberán detectar automáticamente el PAC Mate Omni y deberá ejecutarse el Asistente para la configuración de sincronización. Seleccione Siguiente si desea crear una Asociación Estándar, o Cancelar si desea sincronizar como Invitado. En el Centro de Dispositivos de Windows Mobile, seleccione el enlace Configurar el dispositivo para crear una Asociación, o Conectar sin configurar el dispositivo para sincronizar como Invitado.

### Configurar ActiveSync (opcional)

Para evitar que el PAC Mate Omni trate de sincronizar cuando no está conectado a un servidor, deberá configurar las distintas opciones de la página Programación Móvil de Activesync en el PAC Mate Omni.

Abra el menú de Inicio, vaya a Programas y seleccione ActiveSync.

- Pulse F4+F5 para abrir el menú y abra Programación.

- Pulse Cor 4-5 para desplazarse por los controles de este diálogo.

- Efectúe los cambios oportunos.

- Pulse F1 para cerrar el diálogo y guardar los cambios.

### Crear una asociación para sincronizar

Con ActiveSync pueden crearse dos tipos de asociaciones: Estándar y de invitado.

- La asociación estándar permite la sincronización de datos, Con una Asociación Estándar, podrá especificar el tipo de datos que desea sincronizar, así como copiar y mover información y/o agregar y quitar programas.

- La Asociación de Invitado no permite sincronizar, sino tan sólo copiar y mover información, y/o agregar y quitar programas.

Cuando se haya abierto el Asistente para la configuración de sincronización en el PC, active el botón Siguiente.

- En la pantalla siguiente, estará seleccionado por defecto "Sincronizar con un servidor con Microsoft Exchange". Si desea sincronizar con un servidor de Exchange, no elimine la verificación de la casilla, pulse ENTER  y continúe con el paso siguiente. Si tan sólo desea sincronizar con su PC, pulse la BARRA ESPACIADORA para eliminar la verificación, pulse ENTER y continúe con el paso 4.

- (Opcional) Escriba la información solicitada pulsando TAB para situarse en el siguiente cuadro de edición. Si no desea tener que volver a teclear su contraseña una y otra vez, verifique la casilla guardar Contraseña. Pulse Enter.

- Desplácese por la lista de elementos, y pulse la BARRA ESPACIADORA sobre aquéllos cuya información desea que se sincronice.

- Una vez que verifique un elemento, pulse TAB para ir al botón Configuración y pulse ENTER. Este botón sólo está disponible para algunos elementos de la lista.

- Elija los parámetros que desee y pulse ENTER sobre el botón Aceptar para cerrar el diálogo Configuración de Sincronización.

- Pulse TAB hasta llegar al botón Siguiente y pulse ENTER.

- pulse la BARRA ESPACIADORA para verificar la casilla Permitir conexiones inalámbricas si desea seguir usando el PAC Mate Omni para acceder a su red inalámbrica mientras sincroniza, y pulse ENTER en el botón Siguiente.

Nota:	A partir de ActiveSync 4.0 ya no es posible sincronizar con un PC a través de una red inalámbrica.

- Vuelva a pulsar ENTER para finalizar el Asistente. ActiveSync empezará a sincronizar automáticamente.

### Crear una Asociación en el Centro de Dispositivos de Windows Mobile

- Pulse ENTER en el enlace Configurar el dispositivo.

- En la pantalla que aparece, navegue por la lista y pulse la BARRA ESPACIADORA para verificar los elementos que desea sincronizar. Pulse ENTER sobre el botón Siguiente.

- Si desea sincronizar con un servidor de Exchange, pulse TAB para navegar por la pantalla e introducir la información de su servidor, y, a continuación, active Siguiente. Si no desea sincronizar con un servidor de Exchange, active Omitir.

- Si desea asignar un nombre específico a la Asociación, escríbala en el cuadro de edición; de lo contrario, utilice el nombre predeterminado. Pulse ENTER sobre el botón Configuración para finalizar el Asistente e iniciar la sincronización.

Para más información acerca del Centro de Dispositivos de Windows Mobile, seleccione el enlace Ayuda y Acerca de.

### Cómo Utilizar el puerto de Infrarrojos con ActiveSync.

En ActiveSync en el PC, pulse Alt+A, X, para abrir el menú Archivo y el diálogo Configuración de Conexión.

- Pulse TAB hasta llegar a la casilla de verificación Permitir conexiones a uno de los siguientes y verifíquela con la BARRA ESPACIADORA.

- Pulse TAB para ir al cuadro combinado asociado y, con las Flechas, seleccione Puerto de infrarrojos (IR).

- Alinee los puertos de infrarrojos del PAC Mate y del PC de forma que se encuentren cerca uno de otro y que no haya nada entre ellos. la ventana de infrarrojos del PAC Mate Omni se encuentra a la izquierda, en la parte posterior del equipo.

- En el PAC Mate Omni, pulse F4 para abrir el menú de Inicio y pulse P para ir a Programas.

- Seleccione ActiveSync.

- Pulse F4+F5 para abrir el menú y pulse el Punto 8 en Conectar via IR. La sincronización comenzará.

- Para interrumpir una conexión por infrarrojos, aleje el PAC Mate Omni del PC.

Las aplicaciones con las que puede transferir y recibir archivos desde el puerto de infrarrojos son las siguientes:

- Tareas

- Contactos

- Calendario

- Notas

- Explorador de Archivos

- Excel Mobile

- PowerPoint Mobile

- Word Mobile

## Conectarse con una tarjeta de red (Ethernet)

Con una tarjeta Ethernet podrá conectar el PAC Mate Omni directamente a una red o a una conexión a Internet de alta velocidad (por línea DSL o cable).

El PAC Mate Omni contiene controladores preinstalados para la tarjeta Rugged CF 10/100 (BL4538-641) de Socket Communications, por lo que podrá insertar esta tarjeta en el PAC Mate Omni y empezar a usarla inmediatamente. Las instrucciones que se muestran a continuación parten del uso de esta tarjeta. Si utiliza otra tarjeta de red, deberá instalar el controlador para Windows Mobile en el PAC Mate Omni para que éste la reconozca cuando la inserte.  Asegúrese de que la tarjeta es compatible con Windows Mobile 6.0.

### Cómo utilizar una Tarjeta de Red

Una vez que haya conectado el cable de red a la tarjeta y  haya insertado dicha tarjeta en la ranura Compact Flash, el PAC Mate Omni abrirá el diálogo de conexión, donde podrá seleccionar si se conectará a Internet o a Trabajo.  Se trata de una ventana HTML, por lo que en apariencia no es como la mayoría de los diálogos. Para navegar por él, utilice el cursor. Para activar un botón de opción, pulse el Punto 8. Para modificar la configuración de la conexión, vaya al botón Configuración y pulse el Punto 8. Para cerrar el diálogo, vaya al botón Aceptar y pulse el Punto 8.

En general, no tendrá más que abrir Mensajería, Internet Explorer, Windows Live Messenger o cualquier otro programa que utilice una red o Internet. Si no ha configurado su cuenta de correo en Mensajería, tendrá que hacerlo para poder enviar y recibir mensajes.

## Conectarse mediante un módem

Son varios los pasos que debe seguir para conectar el PAC Mate Omni a Internet con un Módem.  Para conectar el PAC Mate Omni a Internet o a una red con un módem, Debe primero configurar la conexión.

El PAC Mate Omni contiene controladores preinstalados para la tarjeta  CF 56K Modem Card (MO7007-693) de Socket Communications, por lo que podrá insertar esta tarjeta en el PAC Mate Omni y empezar a usarla inmediatamente. Las instrucciones que se muestran a continuación parten del uso de esta tarjeta. Si utiliza otra tarjeta, deberá instalar el controlador para Windows Mobile en el PAC Mate Omni para que éste la reconozca cuando la inserte.  Asegúrese de que la tarjeta es compatible con Windows Mobile 6.0.

### Configurar la conexión

La primera vez que se inserta el modem en el PAC Mate Omni, aparece el diálogo Detectado Nuevo Modem. Dicho diálogo contiene dos enlaces que le permiten elegir entre conectarse a Internet o a Trabajo. Para navegar por el diálogo, utilice las Flechas. Para activar los controles, pulse el Punto 8.

Cuando se activa uno de los dos enlaces, automáticamente se abre el diálogo Realizar Conexión Nueva, que le permitirá empezar a configurar su conexión de módem.

En el cuadro de edición Escriba un Nombre para la Conexión, escriba el nombre de la conexión.

- Pulse Cor 4-5 para situarse en el cuadro combinado Seleccione Un Modem, en el que su modem deberá ya aparecer seleccionado.

- Pulse F4+F5 para ir a la pantalla siguiente.

- En el diálogo que aparece, escriba el número de teléfono en el formato en el que debe marcarse. Puede escribirlo sin espacios ni guiones. No olvide incluir los números adicionales necesarios, tales como el prefijo de línea externa o el que desactiva la llamada en espera, si existe.

Nota:	La coma agrega una pausa de un segundo que permite al sistema de la compañía telefónica prepararse para el resto de la secuencia de marcado.

- Pulse el Punto 8 sobre el enlace Utilice las Reglas de marcado si necesita marcar un número de larga distancia y, por tanto, introducir el prefijo de la zona.

- Pulse F4+F5 para ir a la pantalla siguiente.

- Escriba su nombre de usuario y contraseña en los cuadros de edición correspondientes.

- Pulse Cor 4-5 hasta situarse en el botón Avanzado y pulse el Punto 8.

- En el cuadro combinado Velocidad en Baudios, con las Flechas seleccione 57600 para un modem de 56K. Cuando haya terminado, pulse F1 para cerrar este diálogo y volver al anterior.

- Pulse F4+F5 para finalizar la configuración de la conexión.

Con esto habrá creado la conexión y volverá a la pantalla Hoy.

A partir de este momento, el PAC Mate Omni se conectará automáticamente siempre que utilice Internet Explorer Mobile y Mensajería. Si no ha configurado su servicio de correo en Mensajería, tendrá que hacerlo para poder enviar y recibir mensajes.

## Conectarse a una Red Inalámbrica de Área Local

La conectividad inalámbrica permite trabajar con un ordenador en un entorno abierto, utilizando un adaptador de red inalámbrica y una estación base compatible.

Ello puede hacerse con cualquiera de las siguientes tecnologías: 802.11a, 802.11b, o 802.11g.

El PAC Mate Omni contiene controladores preinstalados para la tarjeta  Go Wi-Fi!™ P500 Card – CF (WL6010-676 de Socket Communications, por lo que podrá insertar esta tarjeta en el PAC Mate Omni y empezar a usarla inmediatamente. Las instrucciones que se muestran a continuación parten del uso de esta tarjeta. Si utiliza otra tarjeta inalámbrica, deberá instalar el controlador para Windows Mobile en el PAC Mate Omni para que éste la reconozca cuando la inserte.  Asegúrese de que la tarjeta es compatible con Windows Mobile 6.0.

### Cómo Trabajar con una Red inalámbrica

Cuando se inserta la tarjeta inalámbrica, se abre un diálogo similar a una página Web, Que muestra el router disponible (sea seguro o no) y le ofrece la oportunidad de conectarse a él. Navegue por este diálogo con el cursor, y, con el Punto 8, active el botón de opción Internet o Trabajo, en función del tipo de conexión. Pulse F1+F2 para conectar.

En algunos casos, cuando se inserta la tarjeta, aparece el diálogo Detectadas varias redes. Ello significa que existe más de una red inalámbrica en el alcance y a las que usted puede conectarse. Cada nombre de red aparece como un botón de opción, en el que se especifica si la red es segura o no.  Con el cursor, sitúese sobre la red a la que desea conectarse, pulse el Punto 8 para seleccionarla y pulse F1+F2 para pasar a la pantalla siguiente, en la que elegirá el tipo de conexión.

Una vez seleccionado el tipo de conexión, si la red no es segura, simplemente volverá a la pantalla Hoy, con la conexión ya establecida. En caso contrario, se abrirá un diálogo que le pedirá la clave de la red. Si está conectando a una red encriptada, tendrá que activar el modo formularios y escribir la clave.  Con las flechas, desplácese por el diálogo hasta llegar al cuadro de edición y pulse el Punto 8, con lo que activará el modo formularios y podrá escribir la clave. Pulse F1+F2 para conectar. Volverá a la pantalla Hoy.

Ahora, en la pantalla Hoy, entre la fecha y la información del propietario se mostrará el estado de la conexión. Si lee "Wi-Fi: Nombre de red", se habrá conectado al router y podrá acceder a la red o a Internet. Si lee "Disponible", significa que el router está en el alcance, pero deberá modificar la configuración para conectarse a él. Para ello, tendrá que utilizar el Administrador inalámbrico.

- Abra el menú de Inicio, vaya a Configuración y pulse el Punto 8.

- Pulse Cor 5-6 hasta llegar a la página Conexiones, seleccione Admin. inalámbrico con el cursor y pulse el Punto 8. El Administrador inalámbrico sólo está disponible cuando hay insertada una tarjeta inalámbrica.

Sugerencia:	También puede acceder al Administrador inalámbrico desde la pantalla Hoy situándose sobre el elemento Wi-Fi y pulsando el Punto 8.

- Desde la lista, que muestra el estado de la conexión Wi-Fi, pulse F4+F5 para abrir el menú y seleccione Configuración de Wi-Fi.

- En la lista de redes, Pulse FLECHA ABAJO hasta situarse en el router al que desea conectar. Tras el nombre de la red, aparecerá la palabra "disponible", a menos que ya se haya establecido una conexión previamente. Pulse el Punto 8 para abrir el diálogo de configuración de Red Inalámbrica.

- la mayoría de los problemas de conexión derivan de una clave o autenticación incorrectas. Pulse F4+F5 para pasar a la pantalla siguiente, en la que podrá configurar estos valores.

- pulse Cor 4-5 para ir al cuadro combinado Cifrado de datos, donde podrá seleccionar el modo de autenticación que requiere su router, tal como WEP O WPA. Tal vez tenga que contactar con el administrador de la red para obtener esta información. Compruebe que dispone de la clave correcta. Pulse Cor 4-5 hasta llegar al cuadro de edición en el que debe escribirla.

- Pulse F4+F5 dos veces para cerrar el Asistente, y volverá a la lista de redes disponibles.

- Vuelva a seleccionar la que desee, pulse Cor F2 y seleccione Conectar. En este momento, el PAC Mate Omni debería establecer una conexión con el router. Para confirmarlo, utilice las flechas para seleccionar la conexión; si la configuración es la correcta, JAWS debería verbalizar "Conectado". Si aparece la palabra "Disponible", es que la conexión ha fallado. Si aparece la expresión "no disponible", significa que el punto de acceso ha quedado fuera del alcance o está desconectado. Pulse F1 dos veces para cerrar el Administrador inalámbrico.

## Cómo Crear una Cuenta de Correo

Antes de proceder, necesitará de su proveedor la información siguiente:

- Su dirección de correo electrónico

- Su nombre de usuario

- Su contraseña

- El Tipo de Servicio: POP3 o IMAP4

- Información del Servidor: Correo Entrante, Correo Saliente, Dominio (opcional)

Para crear una cuenta de correo POP3 o IMAP4:

- Abra el menú de Inicio (F4), pulse el Punto 8 en Mensajería y seleccione Nueva cuenta de correo electrónico.

- Escriba la dirección de correo electrónico que le proporcionó su ISP o administrador de red, como, por ejemplo, nombreusuario@nombreservidor.com o nombreusuario@nombreservidor.net.

- Para que la configuración automática se conecte a Internet y trate de obtener la información de los servidores de forma que usted no tenga que escribirla, verifique la casilla Obtener de Internet la configuración de correo.

Nota:	Cuando la configuración automática se conecta a Internet, transmite su dirección de correo e información adicional. Para que la configuración automática no se conecte a Internet, elimine la verificación de la casilla y escriba la información usted mismo. Talvez necesite obtener esta información de su proveedor de servicios de Internet.

- Pulse F4+F5 para ir a la pantalla siguiente.

- La opción Configuración automática conecta con su servidor de correo electrónico y descarga la configuración necesaria de manera que ya no sea necesario introducirla de forma manual.  Si la configuración automática obtiene la información satisfactoriamente, pulse F4+F5 para pasar a la pantalla siguiente. Si no se pudo realizar la Configuración Automática, póngase en contacto con su ISP o administrador de red para obtener la siguiente información:

- Tipo de servidor

- Nombre del servidor POP3 o IMAP4

- Nombre del dominio (sólo para conexiones de red)

Una vez obtenida dicha información, continúe con el asistente de configuración de correo electrónico.

- Escriba su nombre (el que quiere que aparezca cuando envíe correo) y el nombre de la cuenta tal y como quiere que aparezca en la lista de cuentas de correo.

- Si decidió no utilizar la configuración automática, escriba el nombre del servidor de correo entrante y si seleccione POP3 o IMAP4. Pulse F4+F5 para ir a la pantalla siguiente.

- En Nombre de usuario, escriba el nombre de usuario que le asignó su proveedor de servicios de Internet o administrador de red.  Éste suele coincidir con el nombre de usuario que utiliza para registrarse en su ISP o red.   Este campo contendrá ya la información introducida en el punto anterior. Si el nombre es diferente, escriba la información correcta.

- En el cuadro de edición Contraseña, escriba su contraseña, y verifique la casilla Guardar Contraseña. Pulse F4+F5 para ir a la pantalla siguiente.

- Si decidió no utilizar la configuración automática, escriba la información necesaria acerca del servidor de correo saliente y pulse F4+F5. Active el botón Configuración servidor avanzada para configurar las opciones avanzadas del servidor.

- Seleccione cada cuánto tiempo desea descargar mensajes automáticamente, revise la información de la cuenta, haga los cambios necesarios y pulse F4+F5.

Antes de seleccionar Finalizar, puede pulsar el Punto 8 en Configuración avanzada para acceder a más opciones. Por ejemplo:

- Puede decidir si los mensajes se borrarán o no del servidor.

- Mostrar los mensajes del número de días anteriores que usted especifique.

- Modificar el límite de tamaño d  mensajes que se descargarán o descargar mensajes completos.

Cuando haya cerrado el Asistente, Mensajería tratará de descargar el correo automáticamente. Si no está conectado a Internet en este momento, podrá descargar sus mensajes cuando esté conectado pulsando F4+F5 para abrir el menú y seleccionando Enviar y recibir.

### Configuración Opcional del Correo Electrónico

Cuando se pulsa el Punto 8 en Revisar configuración descarga, el Asistente de configuración de correo electrónico agrega varias pantallas.

Los dos primeros cuadros combinados permiten configurar cada cuánto tiempo se enviarán y recibirán mensajes automáticamente y la antigüedad de los mensajes que de descargarán. De forma predeterminada, el PAC Mate Omni enviará y recibirá mensajes cada dos horas y descargará los mensajes de los últimos tres días. Puede pulsar el Punto 8 en el botón Configuración avanzada para decidir si los mensajes se conservarán o no en el servidor cuando los borre.   De forma predeterminada, los mensajes se eliminarán del servidor. Pulse F4+F5 para ir a la pantalla siguiente.

En la última pantalla, pulse Cor 4-5 hasta llegar al cuadro combinado Límite de descarga de mensajes y seleccione el tamaño límite. La opción por defecto es 2 KB. También puede descargar sólo encabezados o mensajes completos.

Si utiliza una conexión IMAP4, esta pantalla permite seleccionar si se descargarán o no los archivos adjuntos. Pulse Cor 4-5 para desplazarse al cuadro combinado Descargar adjuntos y seleccione la opción que desee. Puede elegir entre no descargar adjuntos, seleccionar un tamaño límite o descargar todos los adjuntos.

Pulse F4+F5 para finalizar el Asistente de Configuración de Correo Electrónico.

## Finalizar una conexión

Para finalizar una conexión, deberá utilizar el diálogo Finalizar conexión, al que puede accederse desde cualquier aplicación del PAC Mate Omni. El comando que abre el diálogo Finalizar Conexión es Cor T, M.  Una vez abierto el diálogo, pulse Cor 4-5 y a continuación el Punto 8 para activar el enlace Finalizar.  El PAC Mate Omni deberá desconectarse tras unos segundos.

Nota:	El diálogo Finalizar Conexión es un diálogo similar a un Globo de Ayuda, es decir, un diálogo que se cierra a los 7 segundos de haber sido activado. Ello significa que es fundamental pulsar los comandos cuando el PAC Mate Omni empieza a leer el diálogo.

## Transferir Información

A través del puerto de infrarrojos, el PAC Mate Omni puede recibir y transferir información a otras PDAs, tales como Palm Pilots, impresoras y teléfonos que contemplen el protocolo OBEX de infrarrojos.

Para obtener información sobre la transferencia de información específica de un programa, consulte la Ayuda de PAC Mate Omni para ese programa.

Si no puede transferir información entre los dispositivos, pruebe lo siguiente:

- Transfiera sólo un archivo o no más de 25 contactos al mismo tiempo.

- Si emplea dos puertos de infrarrojos, asegúrese de que no haya nada entre ambos.

- Ajuste la iluminación de la habitación o sitúese en otro lugar (algunos tipos de luces interfieren la transferencia).

### Cómo Recibir Información en el PAC Mate Omni

El PAC Mate Omni está configurado para recibir automáticamente todas las transferencias entrantes. Cuando se reciben datos, se abre un diálogo HTML que pregunta si se desea guardar el elemento. Pulse F1+F2 para guardar el elemento en el PAC Mate Omni, y F4+F5 si no desea guardarlo

Si recibe más de un elemento, el diálogo HTML que pregunta si se desea guardar el elemento contendrá botones Sí y No. Para guardar o descartar los elementos uno a uno, navegue hasta los botones Sí o No y pulse el Punto 8. Para guardarlos todos a un tiempo, pulse F1+F2, y F4+F5 para descartarlos todos.

Si no consigue recibir una transferencia de otro dispositivo, proceda del modo siguiente:

- Pulse F4, pulse C hasta llegar a Configuración y pulse el Punto 8.

- Pulse Cor 5-6 hasta situarse en la página Conexiones.

- Pulse T y el Punto 8 para abrir el diálogo Transferir.

- Pulse la BARRA ESPACIADORA para verificar la casilla Recibir todas las transferencias entrantes por IR y BlueTooth.

### Cómo Desactivar el Puerto de Infrarrojos

El puerto infrarrojos del PAC Mate está activo por defecto. En algunas situaciones, o si no utiliza este puerto, puede interesarle desactivarlo, ya que éste consume batería.

Pulse F4 para abrir el menú Inicio.

- Abra el diálogo Configuración.

- Pulse Cor 5-6 hasta situarse en la página Conexiones.

- Sitúese en Transferir y pulse el Punto 8.

- Con la BARRA ESPACIADORA, elimine la verificación de la casilla "Recibir Transferencias Entrantes".

# Cómo Utilizar los programas del PAC Mate Omni

Este apartado ofrece una introducción y descripción de las funciones más importantes de los distintos programas que contiene el PAC Mate Omni. Para leer una Ayuda más completa acerca de un programa concreto, ábralo en el PAC Mate Omni, vaya al menú Inicio y seleccione Ayuda. También es posible obtener ayuda específica sobre una ventana o diálogo abriendo la Ayuda desde dicha ventana o diálogo.

# ActiveSync Remote PAC Mate Omni

## Nota para los usuarios

No debe utilizarse ActiveSync Remote PAC Mate Omni con versiones de JAWS anteriores a la 6.20.

Tenga en cuenta que ActiveSync Remote PAC Mate Omni no funcionará con WiFi, ya que Microsoft ha eliminado la posibilidad de sincronizar mediante una red inalámbrica en ActiveSync 4.5. Más abajo se ofrece la lista de los tipos de conexión compatibles con ActiveSync Remote PAC Mate Omni.

## ¿Qué es ActiveSync Remote PAC Mate Omni?

ActiveSync Remote PAC Mate Omni es un programa que permite establecer una conexión entre un PAC Mate Omni y un ordenador en el que esté instalado JAWS. La conexión puede realizarse mediante un cable USB, una conexión de red, un módem o BlueTooth. Una vez establecida la conexión, podrá ejecutar los programas, leer los documentos o páginas Web y trabajar con los archivos y carpetas de su ordenador utilizando únicamente el PAC Mate Omni. Los comandos que usted pulse o el texto que escriba se enviarán al ordenador, y usted recibirá respuesta de voz y Braille a través del PAC Mate Omni.

## Cómo Empezar a Trabajar

Para trabajar con ActiveSync Remote PAC Mate Omni, instale JAWS 6.20 en el ordenador al que desee conectar. Durante el proceso de instalación se instalarán automáticamente los componentes de acceso remoto necesarios.

## Cómo Establecer una Conexión Remota

Cuando haya instalado y activado JAWS, podrá ya empezar a trabajar con ActiveSync Remote PAC Mate Omni. Establezca una asociación Estándar o de invitado entre su ordenador y el PAC Mate Omni.    Puede utilizar el cable USB que se suministra con el equipo, una conexión de red, un módem o BlueTooth.

Una vez que el ordenador esté conectado al PAC Mate Omni, proceda del modo siguiente:

  - En el ordenador, abra el menú de Inicio y vaya a Programas o Todos los Programas. Abra el grupo de programas JAWS, Herramientas, PAC Mate Desktop. Se ejecutará ActiveSync Remote PAC Mate Omni y aparecerá un icono en la Bandeja de Sistema de Windows.

Sugerencia:	Si desea que ActiveSync Remote PAC Mate Omni se ejecute automáticamente cuando arranque JAWS, vaya a la ventana de JAWS, abra el menú Opciones, Configuración Básica, sitúese sobre la casilla Iniciar PAC Mate Desktop Automáticamente y verifíquela con la Barra Espaciadora.

- En el PAC Mate Omni, pulse Cor 1-2-7-8, D, o Cor 1-5-7-8, D. Oirá "modo PAC Mate Omni Remoto activado".

- Una vez que se inicia JAWS remoto en el ordenador, usted puede ejecutar los comandos, leer los documentos y páginas Web y trabajar con los archivos y carpetas del ordenador utilizando el PAC Mate Omni.

- Puede pulsar Cor 1-5-7-8, D, para conmutar entre trabajar con el PAC Mate Omni y el ordenador remoto.  Ello permite utilizar el PAC Mate Omni en sí mismo sin tener que desconectarlo del ordenador remoto.

- Para dejar de trabajar en modo remoto, pulse Cor 1-2-8, D o Cor 1-5-8, D en el PAC Mate Omni. oirá el mensaje "¿Está seguro de que desea salir de JAWS?" Pulse Enter para salir, y Escape para cancelar". Pulse ENTER para descargar JAWS del ordenador, y el PAC Mate Omni volverá al modo de funcionamiento normal. Para volver a utilizar el ordenador, tendrá que descargar y cargar JAWS.

## Comandos de ActiveSync Remote PAC Mate Omni con PAC Mate BX

Dado que el PAC Mate Omni carece de todas las teclas necesarias para manejar un ordenador, se ha creado una serie de comandos especiales. Dichas combinaciones de teclas permiten simular los modificadores (tales como Alt, Insert o Control), teclas especiales de las que no dispone el PAC Mate Omni (Enter o Escape), y ciertos comandos de JAWS para navegar o seleccionar texto.

### Modificadores

Se utilizan para ejecutar los comandos de los que forman parte teclas como Alt, Control, la Tecla Windows, Shift o la Tecla JAWS (Insert). Para pulsar una combinación de teclas que incluya un modificador, deberá pulsar Cor 8 más la tecla correspondiente al modificador. Deberá después soltar esta tecla y pulsar la otra tecla que forma parte de la combinación. Así, si desea ejecutar el comando CTRL+SHIFT+V, deberá pulsar Cor 3-7-8, y a continuación V.

| Tecla | Comando |
| --- | --- |
| Teclas de Función (f1 - F12) | Punto 1 |
| INSERT | Punto 2 |
| CTRL | Punto 4 |
| Tecla Windows | Punto 4 |
| Tecla JAWS | Punto 5 |
| ALT | Punto 2 |
| SHIFT | Punto 7 |

### Teclas de función

Para simular las teclas de función (F1 a F12) en el PAC Mate Omni BX, pulse Cor 1-8 seguido de una letra de A a la L, que corresponden a los números del 1 al 12.  Por ejemplo, para simular la tecla F6, pulse Cor 1-8, F.

Si la tecla de función forma parte de una combinación de teclas, agregue a la combinación los modificadores pertinentes. Así, para simular la combinación INSERT+F2, deberá pulsar Cor 1-2-8, B.

### Teclas Especiales

Estos comandos permiten simular determinadas teclas que no están disponibles en el teclado del BX. Dichas teclas pueden combinarse con los modificadores descritos previamente.

| Tecla | Comando |
| --- | --- |
| ESCAPE | F1 |
| ALT | F2 |
| Tecla Aplicaciones | Cor F2 |
| ASTERISCO | F3 |
| Tecla Windows | F4 |
| MENOS (TECL. NUM.) | F6 |
| BARRA DE DIVIDIR (TECL. NUM.) | F7 |
| BLOQ MAYÚS | Cor F7 |
| MÁS TECL. NUM. | F8 |
| ENTER | Punto 8 |
| RETROCESO | Punto 7 |
| CTRL+RETROCESO | Cor 1-2-3-4-5-6-7 |
| TAB | Cor 4-5 |
| SHIFT+TAB | Cor 1-2 |
| INICIO | Cor 1-3 o Punto3+FLECHA IZQUIERDA |
| FIN | Cor 4-6 o Punto 3+FLECHA DERECHA |
| RE. PÁG. | Punto 2+FLECHA ARRIBA o Punto 2+FLECHA IZQUIERDA |
| AV. PÁG. | Punto 2+FLECHA ABAJO o Punto 2+FLECHA DERECHA |
| SUPRIMIR | Cor 1-2-3-4-5-6 |
| Igual | Puntos 2-3-5-6 |
| Cerrar corchete | Puntos 3-5-6-8 |
| Abrir corchete | Puntos 2-4-6-7 |
| Barra invertida | Puntos 1-2-5-6-7 |
| BARRA DE DIVIDIR | Puntos 3-4 |
| Cerrar paréntesis | Puntos 2-3-4-5-6 |
| Apóstrofo | Punto 4 |
| GUIÓN | Puntos 3-6 |
| ORDINAL MASCULINO | Punto 4 |
| PUNTO | Punto 3 |
| Punto y coma | Puntos 2-3 |
| COMA | Punto 2 |

### Comandos de Navegación

Estas combinaciones de teclas permiten ejecutar diversos comandos de navegación de JAWS.

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Verbalizar Carácter Anterior | Flecha Izquierda o Cor 3 |
| Verbalizar Carácter Siguiente | Flecha Derecha o Cor 6 |
| Decir carácter | Flecha Derecha+Flecha izquierda o Cor 3-6 |
| Decir palabra anterior | Punto 5+Flecha Izquierda o Cor 2 |
| Decir siguiente palabra | Punto 5+Flecha Derecha o Cor 5 |
| Decir palabra | Cor 2-5 o Punto 5+FLECHA DERECHA+FLECHA IZQUIERDA |
| Decir línea anterior | Flecha Arriba o Cor 1 |
| Decir siguiente línea | Flecha Abajo o Cor 4 |
| Decir línea | Cor 1-4 o FLECHA ARRIBA |
| Verbalizar Frase Anterior | Punto 4+Flecha Izquierda |
| Verbalizar Frase Siguiente | Punto 4+Flecha Derecha |
| Verbalizar Frase Actual | Punto 4+FLECHA ARRIBA o Punto 4+FLECHA IZQUIERDA+FLECHA DERECHA |
| Verbalizar Párrafo Anterior | Punto 1+Flecha Arriba |
| Verbalizar Párrafo Siguiente | Punto 1+Flecha Abajo |
| Verbalizar Párrafo Actual | Punto 1+flecha arriba+flecha abajo |
| Ir al Principio del Archivo | Cor 1-2-3 o punto 1+FLECHA ARRIBA |
| Ir al Final del Archivo | Cor 4-5-6 o Punto 3+Flecha Abajo |
| Verbalizar desde Principio de Línea hasta el Cursor | Puntos 3-7+Flecha Izquierda |
| Verbalizar desde el Cursor hasta Final de Línea | Puntos 3-7+Flecha Derecha |
| Verbalizar todo | Cor 4-5-6-8 o Cor 1-2-4-5-6 o Puntos 3-7+FLECHA ABAJO |
| Decir texto seleccionado | Cor 1-2-4-5-6-7 o Cor 4-5-6-7-8 |
| Anterior ventana de Documento | Cor 2-3 |
| Siguiente Ventana de Documento | Cor 5-6 |
| Abrir cuadro de lista | Punto 7+Flecha Abajo |
| Cerrar cuadro de lista | Punto 7+Flecha Arriba |
| Salir del Modo Formularios | Cor 1-3-4-6 |
| Decir etiqueta de ventana y texto | Cor 1-2-4-5 |

### Comandos de selección de texto

Estas combinaciones de teclas permiten ejecutar diversos comandos de navegación de JAWS.

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Seleccionar carácter anterior | Cor 3-7 o Cor+FLECHA IZQUIERDA |
| Seleccionar Carácter Siguiente | Cor 6-7 o Cor+FLECHA DERECHA |
| Seleccionar palabra anterior | Cor 2-7 o Cor 5+FLECHA IZQUIERDA |
| Seleccionar palabra siguiente | Cor 5-7 o Cor 5+FLECHA DERECHA |
| Seleccionar línea anterior | Cor 1-7 o Cor+FLECHA ARRIBA |
| Seleccionar línea Siguiente | Cor 4-7 o Cor+FLECHA ABAJO |
| Seleccionar pantalla anterior | Cor 2+Flecha Arriba |
| Seleccionar pantalla siguiente | Cor 2+Flecha Abajo |
| Seleccionar desde principio de línea hasta el cursor | Cor 1-3-7 o Cor 3+FLECHA IZQUIERDA |
| Seleccionar hasta final de línea | Cor 4-6-7 o Cor 3+FLECHA DERECHA |
| Seleccionar desde principio de archivo | Cor 1-2-3-7 o Cor 3+FLECHA ARRIBA |
| Seleccionar hasta final d archivo | Cor 4-5-6-7 o Cor 3+FLECHA ABAJO |

# Voz en Múltiples Idiomas

El PAC Mate Omni permite trabajar con varios idiomas, para lo que dispone de distintos módulos que se instalan en el equipo conectándolo al ordenador a través de ActiveSync. Puede instalar tantos idiomas como desee siempre que haya memoria disponible. Sin embargo, sólo dos idiomas pueden estar activos a un tiempo. Para conmutar entre el idioma primario y el secundario, basta con pulsar Cor O, I.

Los módulos de idioma pueden descargarse gratuitamente del sitio Web de Freedom Scientific. Tenga en cuenta que la instalación de los mismos no agrega la tabla Braille ni la distribución de teclado correspondiente al idioma en cuestión, sino simplemente la síntesis de voz.

Para instalar un módulo de idioma, proceda del modo siguiente:

- Conecte el PAC Mate Omni al PC mediante una sesión de ActiveSync, ya sea mediante una Asociación Estándar o de Invitado.

- Sitúese sobre el archivo que contiene el módulo del idioma y pulse ENTER. Se iniciará el proceso de instalación. Siga las instrucciones.

- Una vez finalizada la instalación, haga una reinicialización blanda en el PAC Mate Omni. Si no sabe cómo hacerlo, consulte Reinicialización Blanda.

Para obtener información acerca de cómo configurar las voces de los idiomas instalados, y de cómo elegir a qué idioma se conmutará cuando se pulse Cor O, I, consulte Configuración de Voz.

# Braille para Múltiples Idiomas

El PAC Mate Omni permite trabajar ahora con un Braille primario y otro secundario, es decir, con el Braille de dos países distintos

Para configurar esta función, proceda del modo siguiente:

    - Desde la pantalla Hoy, pulse F4, C hasta oír Configuración y pulse el Punto 8.

    - Con el cursor, sitúese sobre Opciones de Braille y pulse el Punto 8.

    - En la página General, pulse Cor 4-5 hasta situarse en el cuadro combinado Braille Primario. Utilice las flechas de cursor para seleccionar un idioma.

    - Vuelva a pulsar Cor 4-5 para situarse en el cuadro combinado Braille Secundario y de nuevo elija un elemento con las flechas.

    - Para guardar los cambios y cerrar el diálogo, pulse F1.

Para obtener información acerca de cómo configurar las opciones de Braille, y de cómo elegir a qué Braille se conmutará cuando se pulse Cor O, I, consulte Opciones de Braille.

# El Modo Aprendizaje de Braille

Este modo, cuyo objetivo es el de contribuir a la enseñanza y aprendizaje del Braille, anuncia el carácter sobre el que se encuentra el cursor, verbaliza y deletrea la palabra actual. Téngase en cuenta que su uso está orientado al aprendizaje del Grado 2 en inglés.

El modo Aprendizaje de Braille puede utilizarse en cualquier aplicación del PAC Mate Omni. Así, podrá aprender Braille mientras lee un documento en FSEdit o Word Mobile, desde la pantalla Hoy, mientras modifica opciones en un cuadro de diálogo o al navegar por Internet con Internet Explorer Mobile.

Para utilizar el modo Aprendizaje de Braille, proceda de la forma siguiente:

Asegúrese de que la línea Braille está conectada al PAC Mate Omni.

- Pulse Cor O, B, para activar el Modo Aprendizaje de Braille.

- Con las flechas, sitúese sobre algún signo estenográfico.

- Pulse el sensor situado sobre él. Nos referimos a la fila de sensores inmediatamente por encima de las celdas. El PAC Mate Omni anunciará los caracteres que el símbolo representa.

- Pulse la tecla rápida o sensor de la fila superior exactamente por encima del que acaba de pulsar.    El PAC Mate pronunciará la palabra de la que forma parte el símbolo y a continuación la deletreará. la palabra se deletreará carácter a carácter, sin especificar el símbolo.

# Explorador de Archivos

## Cómo Utilizar el Explorador de Archivos

Al igual que el Explorador de Windows, el Explorador de Archivos del PAC Mate Omni permite acceder a todos los archivos del equipo. Para abrir el Explorador de Archivos, vaya al menú Inicio (F4) y pulse la letra P para abrir el submenú Programas. Escriba la letra E.

Cuando se abre el Explorador de Archivos, el PAC Mate Omni verbaliza “my Documents Presentación en lista, mi música Carpeta, uno de seis”. La expresión “My Documents Carpeta” significa que está abierta la carpeta my Documents, y que se está mostrando la lista de todas sus carpetas y archivos. La expresión “mi música Carpeta, uno de seis” indica que la carpeta seleccionada es la carpeta Mi música, y que ésta es una de las seis subcarpetas de My Documents. Si ha agregado archivos o carpetas a My Documents, oirá un número distinto.

Para ver todas las carpetas y archivos que contiene el PAC Mate Omni, sin moverse de esta lista pulse F2. Vaya a mostrar y pulse el Punto 8. Vaya a Mi Dispositivo y vuelva a pulsar el Punto 8.

Para navegar por las carpetas y archivos, utilice estos comandos.

El Menú (F4+F5) del Explorador de Archivos contiene: My Documents, Ruta para abrir, Enviar, Transferir archivo, Actualizar, Mostrar todos los archivos, Nueva carpeta, Cambiar nombre, Eliminar y Editar.   Para abrir un archivo o carpeta, selecciónelo en la lista y pulse el Punto 8.

Para borrar, renombrar, copiar o mover un archivo o carpeta, selecciónelo en la lista con la Barra Espaciadora, abra el menú de contexto pulsando Cor F2 y seleccione la acción correspondiente. Para seleccionar varios elementos, pulse Cor FLECHA ABAJO. Para seleccionar elementos no contiguos, mantenga pulsado el Punto 7, navegue con F1 y F4 y pulse F5 sobre los archivos que desea seleccionar.

A continuación se ofrecen varios ejemplos de cómo pueden gestionarse los archivos con el Explorador de Archivos.

## Mover o copiar archivos a una tarjeta CompactFlash:

Seleccione el archivo que desee mover.

- Abra el menú de contexto (Cor F2).

- También puede simplemente pulsar Cor E, C para copiar, o Cor E, X para cortar.

- A continuación, pulse F2, vaya a Mostrar y seleccione Tarjeta de almacenamiento.

- Sitúese sobre la carpeta en la que desea almacenar los archivos ábrala.

- Pulse F4+F5, vaya a Edición y seleccione Pegar. También puede simplemente pulsar Cor E, V para pegar.

## Ordenar archivos por tipo:

Desde la lista, pulse F2, vaya con la FLECHA ABAJO hasta ordenar por y pulse el Punto 8.

- Con el cursor, seleccione Tipo y pulse el Punto 8.

## Crear una nueva carpeta:

Decida dónde desea crear la carpeta. Pueden crearse carpetas en todos los niveles excepto dentro de Mi Dispositivo.

- Pulse F4+F5, vaya a Nueva carpeta y pulse elPUNTO 8.

- Cuando oiga “Nueva Carpeta”, teclee el nombre que desee dar a la nueva carpeta y pulse el Punto 8 para crearla.

## Acceso a Redes

Siempre que desee acceder a un dispositivo de red con el PAC Mate Omni, deberá introducir la ruta de la red y después acceder con un nombre de usuario y una contraseña. A continuación se describe un ejemplo de acceso a una impresora Braille conectada en red.

En el Explorador de Archivos, pulse F4+F5 y elija Ruta para abrir en el menú.

- En el submenú, seleccione Nueva ruta.

- Escriba la ruta de la impresora Braille y pulse el Punto 8. El PAC Mate Omni escribirá automáticamente las dos barras inversas al principio del cuadro de edición. El path será algo así:  \\nombreservidor\Dispositivo_Braille.

- Cuando haya terminado, pulse Cor 4-5 hasta llegar al botón Aceptar y pulse el Punto 8.

- Cuando esté en el cuadro de edición, vaya pulsando TAB y teclee el nombre de usuario y la contraseña necesarios para conectarse a los recursos de la red donde se encuentra la impresora. Puede que también necesite escribir su nombre de dominio.

- Una vez que haya rellenado los campos necesarios, al pulsar el Punto 8 deberá conectarse al servidor (recurso de red) en el que se encuentra la impresora Braille.

Si elige guardar su contraseña en el Explorador de Archivos, no necesitará abrir el Explorador de Archivos cada vez que quiera imprimir en Braille a través de la Red.

Sugerencia:	Una vez que haya abierto una ruta de red, ésta quedará guardada en el submenú Ruta para abrir. La próxima vez que quiera abrir la ruta ya utilizada, pulse F4+F5, seleccione Ruta para abrir y a continuación la ruta en cuestión en el submenú.

# Mensajería

En otras versiones de Windows, Outlook aparece como un solo programa con distintos subprogramas a los que puede accederse desde la lista de carpetas. En el PAC Mate Omni, sin embargo, estos subprogramas aparecen separados en el menú Inicio y son los siguientes: Mensajería, Contactos, Tareas, Calendario y Notas.

Podrá recibir y enviar correo a través de los siguientes métodos:

- ActiveSync

- Post Office Protocol 3 (POP 3)

- Internet Message Access Protocol 4 (IMAP4)

En los dos últimos casos, necesitará crear una cuenta de correo. Para más información acerca de cómo hacerlo, consulte Conectar el PAC Mate Omni, Cómo crear una Cuenta de Correo.

Para ver la tabla de los comandos que pueden utilizarse en Mensajería, consulte el Apéndice A: Comandos del PAC Mate Omni.

## Cómo Descargar el Correo

Si tiene más de una cuenta creada, utilice las FLECHAS IZQUIERDA y DERECHA para desplazarse entre ellas.

Para descargar los mensajes de correo, pulse F4+F5, vaya a Enviar y recibir y pulse el Punto 8. Los mensajes de su servidor y del PAC Mate Omni se sincronizarán; lo que significa que los mensajes nuevos se descargan a la Bandeja de Entrada del PAC Mate Omni, y se enviarán los que se encuentren en la Bandeja de Salida del dispositivo. Por otra parte, si configuró su cuenta de manera que los mensajes se eliminen del servidor, los mensajes que haya borrado en el PAC Mate Omni se borrarán también en el servidor. De igual modo, los mensajes que se hayan borrado en el servidor se eliminarán del a Bandeja de Entrada del PAC Mate Omni.

## Leer Correo Electrónico

Tenga en cuenta que, si tiene configuradas varias cuentas de correo, los mensajes de cada una de ellas se almacenan en carpetas separadas, cuyos nombres corresponden a los de la cuenta en cuestión.

Para abrir un mensaje, sitúese sobre él en la lista y pulse el Punto 8. Cuando se abra el mensaje, el foco se encuentra en el cuerpo del mismo, y el PAC Mate Omni empieza a leerlo automáticamente. Para leer el contenido del mensaje manualmente, utilice el cursor. Utilice Cor 5-6 para desplazarse entre las cabeceras y el cuerpo del mensaje.

Si, al configurar la cuenta, decidió descargar tan sólo los encabezados de los mensajes y necesita leer uno en particular, tendrá que obtener el mensaje completo. Pulse F4+F5, vaya a Descargar mensaje y pulse el Punto 8. Puede hacer esto desde el mensaje abierto o desde la lista de mensajes con el mensaje seleccionado. Tendrá que volver a Enviar y recibir para descargar el mensaje completo. Así se descargarán también los archivos adjuntos de los mensajes si ha seleccionado estas opciones al configurar la cuenta de correo.  También puede elegir descargar las copias completas de forma predeterminada.

## Redactar y enviar un mensaje

Desde la lista de mensajes, pulse F4+F5, N, para abrir un mensaje nuevo.

- Utilice Cor 4-5 y Cor 1-2 para desplazarse por las cabeceras

- Vuelva a pulsar Cor 4-5 para ir al área del mensaje. Escriba en ella su mensaje.

- Para comprobar la ortografía, pulse F4+F5 y seleccione Ortografía. El Corrector Ortográfico de la Mensajería es muy semejante al de Word Mobile. para más información, consulte el apartado Cómo Trabajar con Word Mobile, Ortografía.

- Cuando haya terminado, pulse F1+F2 para enviar el mensaje. De forma predeterminada, cuando pulsa F1+F2 se envía el mensaje automáticamente y se descarga el correo nuevo.    Sin embargo, cuando se configura la cuenta, puede especificarse que no se ejecute la acción de Enviar y recibir cuando se envía el mensaje. En este caso, los mensajes se guardarán en la Bandeja de salida y se enviarán cuando se ejecute manualmente Enviar y recibir. Si está trabajando sin conexión, el mensaje se guardará igualmente en la Bandeja de salida hasta que se conecte.

## Responder o reenviar un mensaje

Abra el mensaje, pulse Cor F2, sitúese sobre la acción que desee realizar (Responder, Responder a todos o Reenviar) y pulse el Punto 8.

Escriba la respuesta en el área del mensaje.

Cuando haya terminado, pulse F1+F2 para enviar el mensaje.

Nota:	Las opciones seleccionadas en la pestaña Mensaje del cuadro Opciones dentro del menú Herramientas   determinan si se incluye el texto original.

Para ver más información de cabeceras, pulse Cor 1-2. Pulse COR 4-5 para volver al cuerpo del mensaje.

## Adjuntar un Archivo a un Mensaje

Con el mensaje abierto, pulse F4+F5, vaya a Insertar y pulse el Punto 8. Vaya a Archivo y pulse el Punto 8. Seleccione el archivo que desea adjuntar. No se pueden adjuntar objetos OLE a los mensajes de la Bandeja de entrada.

## Recibir adjuntos

Si ha configurado el correo para recibir tan sólo los encabezados de los mensajes, para poder discernir si un mensaje tiene o no archivos adjuntos, deberá primero descargar el mensaje completo. Para hacer esto desde un mensaje abierto, pulse F4+F5, vaya a Descargar mensaje y pulse el Punto 8.

Si recibe correos mediante sincronización, en el programa ActiveSync de su PC, abra el menú Herramientas, seleccione Opciones y pulse ENTER. Pulse Tab para situarse en el botón Configuración y pulse la BARRA ESPACIADORA. En el cuadro de diálogo Sincronización de Correo, pulse TAB para ir a la casilla de verificación "Incluir Archivos Adjuntos" y pulse la BARRA ESPACIADORA  para verificarla.

Si recibe el correo a través de un servidor remoto que utilice los protocolos de correo POP3 o IMAP4, tendrá que configurarlo de forma que se descarguen los adjuntos. Para ello, pulse F4+F5 y abra el menú Herramientas.  Desde el menú Herramientas, seleccione Opciones y pulse el Punto 8. En el diálogo Opciones, pulse FLECHA  abajo hasta seleccionar la cuenta de correo cuya configuración desea cambiar y pulse el Punto 8. Se abrirá el Asistente de configuración de correo electrónico. Vaya avanzando por el Asistente hasta llegar a la página información del Servidor. En esta página, deberá pulsar Cor 4-5 hasta llegar al botón Opciones y pulsar la Barra Espaciadora.

Nota:	Las imágenes y los objetos OLE incrustados no se pueden recibir como archivos adjuntos.

Un mensaje incrustado se puede ver como archivo adjunto cuando se utiliza IMAP4 para recibir el correo electrónico.  Sin embargo, esta función no estará disponible si TNEF está habilitado para que pueda recibir convocatorias de reunión.

## Recibir convocatorias de reunión

Si recibe los mensajes de correo electrónico a través de ActiveSync, recibirá automáticamente las convocatorias de reunión.  Si conecta directamente con un servidor de correo, el servidor debe ejecutar Microsoft Exchange Server 2000 o superior para que pueda recibir las convocatorias de reunión.  Si ejecuta Microsoft Exchange Server, recibirá automáticamente las convocatorias de reunión en la Bandeja de entrada.

## Abrir una Convocatoria de Reunión

Las convocatorias de reunión que se sincronizan con ActiveSync aparecen como citas en la pantalla Hoy. Con el cursor, vaya a citas y pulse el punto 8. Puede incluir un mensaje escrito en la respuesta. La respuesta se enviará la próxima vez que realice una sincronización o conecte con el servidor de correo, y se actualizará el Calendario.

## Imprimir mensajes

La herramienta PrintBoy. Para más información sobre PrintBoy, visite http://www.bachmannsoftware.com.

## Mover mensajes

Desde la lista de mensajes, seleccione el mensaje y pulse COR F2.   Para seleccionar varios mensajes, pulse Cor FLECHA ABAJO. Después, pulse COR F2.

En el menú que aparece, seleccione Mover a y pulse el Punto 8. Seleccione la carpeta a la  que desea mover los mensajes.

Precaución:	Al mover un mensaje recibido a través de POP3 o de sincronización a una carpeta creada en el PAC Mate Omni, se eliminará la copia del mensaje del servidor la próxima vez que se conecte. Así se evita tener copias duplicadas de los mensajes.  Aunque se mueva el mensaje completo, se eliminarán los archivos adjuntos si no ha seleccionado la opción de descargarlos. Una vez que haya movido el mensaje, sólo podrá acceder a él desde el PAC Mate Omni.

## Eliminar mensajes

Para eliminar un mensaje, en la lista de mensajes, seleccione el mensaje. Para seleccionar varios mensajes, pulse Cor FLECHA ABAJO. Pulse Cor F2, vaya a Eliminar y pulse el Punto 8. Los mensajes se moverán a la carpeta Elementos Eliminados y se eliminarán según la opción seleccionada en la pestaña Mensaje del cuadro de diálogo Opciones. Pulse  F4+F5, H  para abrir el menú Herramientas. Vaya a Opciones y pulse el Punto 8. Pulse Cor 5-6 para ir a la página Mensaje.

Nota:	Si trabaja sin conexión, los mensajes que elimine del servidor se eliminarán del PAC Mate Omni la próxima vez que se conecte o según las opciones seleccionadas.

Para eliminar de forma permanente los mensajes de la carpeta Elementos eliminados, pulse F4+F5, H para abrir el menú Herramientas. Vaya a Vaciar Elementos Eliminados y pulse el Punto 8 de nuevo.

## Borrar mensajes y carpetas

Si recibe mensajes de correo electrónico de un servidor POP3 o IMAP4, seleccione la cuenta del PAC Mate Omni que contenga las carpetas y mensajes que desea borrar y, a continuación, pulse F4+F5, vaya a  Herramientas y pulse el Punto 8.  Vaya a Borrar NombreCuenta y pulse el Punto 8. Se borrarán todos los mensajes y carpetas vinculados a la cuenta seleccionada y se ampliará el espacio en memoria del PAC Mate Omni sin eliminar los mensajes del servidor.  La próxima vez que se conecte, los mensajes y carpetas se descargarán de nuevo.

No es posible borrar mensajes ni carpetas de la cuenta de correo de Outlook.

## Cambiar opciones de mensaje

Pulse F4+F5 y abra el menú Herramientas.  Vaya a Opciones y pulse el Punto 8. Pulse Cor 5-6 para ir a la página Mensaje.

Para colocar una copia del mensaje original debajo del texto de la respuesta, pulse la BARRA ESPACIADORA para verificar Al responder al correo electrónico, incluir cuerpo.

De forma predeterminada, los mensajes de correo electrónico que envíe se guardan en el PAC Mate Omni.        Si no desea conservar copias de los mensajes enviados, pulse la BARRA ESPACIADORA para eliminar la verificación de la casilla Guardar mensajes en Elementos enviados.

## Cambiar opciones de almacenamiento

Desde la lista de mensajes, pulse F4+F5 y abra el menú Herramientas.  Vaya a Opciones y pulse el Punto 8. Pulse Cor 5-6 hasta llegar a la página Almacenamiento.

Para guardar los archivos adjuntos en una tarjeta de almacenamiento en lugar de en la memoria principal, pulse la BARRA ESPACIADORA para verificar la casilla "Almacenar datos adjuntos en esta tarjeta, si está disponible".  Los adjuntos se transferirán a la tarjeta seleccionada.

# Contactos

Esta aplicación permite mantener una lista de las personas con las que usted se pone en contacto habitualmente. Podrá introducir datos tanto personales como de trabajo acerca de cada uno de sus contactos.

## Crear o Editar un Contacto

Para crear un contacto, pulse F1+F2. Cuando se abre la página de detalles del contacto, estará activo el campo desplegable Nombre.  En él deberá escribir el nombre del contacto. Pulse el Punto 8 para salir del campo y, si desea agregar apellidos o un título al contacto, pulse Cor T, C para desplegar el campo.  Para ir al siguiente elemento del campo desplegado, utilice la Flecha Abajo. Para cerrar un campo desplegable, pulse F1.

Pulse la FLECHA ABAJO para ir al campo siguiente. Para escribir la información, pulse el Punto 8 para entrar en el campo. Vuelva a pulsar el Punto 8 para salir del campo, y la Flecha Abajo para ir al siguiente.

En los campos Aniversario y Cumpleaños, pulse el Punto 8 y utilice las flechas para desplazarse entre el día, el mes y el año. Vaya tecleando el día, el mes y el año respectivamente. También puede pulsar PUNTO 7+FLECHA ABAJO para abrir el Selector de fechas, donde podrá utilizar los Comandos del selector de fechas. Cuando haya terminado, pulse el Punto 8 para volver a la lista de campos.

Nota:	Si trabaja con línea Braille y selecciona el campo Calle en los campos desplegables de dirección, la línea aparecerá en blanco, ya que se trata de un cuadro de edición multilínea en el que se pueden escribir los distintos datos de la dirección.

Para agregar información acerca del contacto, pulse Cor 5-6 para ir a la página Notas. Cuando haya terminado, pulse F1 para volver a la lista de contactos.

Puede editar la información del contacto de dos formas distintas:

- Seleccione el contacto y pulse el punto 8. Se abrirá una página Resumen con la lista únicamente de los campos utilizados para ese contacto. Así, es posible que en el contacto seleccionado sólo se hayan rellenado los campos Nombre, Dirección particular y teléfono particular. Con las Flechas, vaya a la información que desee editar y pulse F1+F2. Edite el elemento y pulse el Punto 8 para volver a la página de detalles del contacto. En este momento podrá agregar información al contacto si así lo necesita. Cuando haya terminado, pulse F1 para volver a la lista de contactos.

- Seleccione el contacto en la lista, pulse F4+F5 para abrir el menú y seleccione Editar. El foco se situará en el campo Nombre, que contiene el nombre del contacto seleccionado. Siga los pasos anteriores para editar la información del contacto y pulse F1 para volver a la lista de Contactos.

Los nuevos contactos se asociarán a la categoría que se esté visualizando en ese momento.

## Enviar un correo electrónico a un contacto

Desde la lista de contactos, seleccione el contacto al que desee enviar un correo y pulse Cor F2. En el menú, sitúese sobre la opción Enviar Correo Electrónico y pulse el Punto 8.

## Buscar un Contacto

Existen varias formas de buscar un contacto:

- Mediante la función de búsqueda del menú Inicio, Programas.

- Pulse Cor 4-5 para ir al cuadro de edición Filtrar contactos y empiece a teclear el nombre del contacto. A medida que teclee, el PAC Mate Omni verbalizará el primer contacto que coincida con las letras escritas. Pulse Cor 4-5 para volver a la lista de contactos, en la que sólo se mostrarán los contactos que coincidan con las letras tecleadas. Para volver a ver todos los contactos, pulse el Punto 7 hasta que aparezca el primer contacto de la lista.

- En la lista de contactos, pulse F4+F5 y seleccione Filtro. Seleccione el tipo de contactos que desea que se visualicen en la lista. para que la lista vuelva a mostrar todos los contactos, seleccione Todos los Contactos. Para visualizar un contacto que no pertenece a ninguna categoría, seleccione Sin Categorías.

- para visualizar los nombres de las empresas para las que trabajan sus contactos, desde la lista de contactos pulse F2, abra la opción Ver y seleccione Por Compañía. De este modo, tras el nombre de cada empresa aparecerá el número de contactos que trabajan en ella.

Sugerencia:	En la opción Buscar del menú Inicio, en el cuadro combinado Buscar, puede seleccionar uno de los contactos que ya haya buscado antes.  Utilice las flechas para abrir la lista.

## Cambiar opciones de contactos

Desde la lista de contactos, pulse F4+F5, seleccione Opciones y pulse el Punto 8.

- Verifique la casilla Mostrar sólo los nombres de los contactos si desea que en la lista se muestre tan sólo el nombre de los contactos.

- En el cuadro de edición Código de área, escriba el código de área que desea que se escriba automáticamente para los números de teléfono de los contactos.

La función Mostrar índice alfabético no es directamente accesible con el PAC Mate Omni.  Sin embargo, puede tratar de trabajar con ella con el cursor de JAWS.  Si se verifica esta casilla, en la parte superior de la pantalla, sobre el primer contacto de la lista, aparecen las letras del alfabeto en grupos de tres. Navegue hasta un grupo de letras con el cursor de JAWS y, si trabaja con línea Braille, pulse un sensor sobre él. De lo contrario, utilice las Flechas Izquierda y Derecha para situarse en uno de los grupos y pulse Cor 8, Punto 7 para hacer  un Clic de botón izquierdo del ratón. Cuando se selecciona un grupo de letras, el foco se desplaza a los contactos que empiezan por dichas letras.

# Tareas

Las Tareas le permiten configurar y organizar su agenda de trabajo. Esta aplicación permite crear una lista de las tareas del día y priorizarlas según su importancia. Las tareas que deben llevarse a cabo en el día actual aparecerán en la pantalla Hoy.

ActiveSync sincroniza automáticamente las tareas del PC con el PAC Mate Omni.

## Crear una tarea

Para crear una tarea, pulse F4+F5 y el Punto 8 en nueva tarea. La página Detalles de la tarea se abre con el cuadro combinado Asunto activo, en el que podrá escribir el asunto de la tarea o utilizar las Flechas para seleccionar uno de los elementos del cuadro combinado. Cuando haya terminado, pulse el Punto 8 para salir del cuadro de edición de cuadro combinado. Pulse la FLECHA ABAJO para ir al campo siguiente, y vuelva a pulsar el Punto 8, esta vez para entrar en el campo. Vuelva a pulsar el Punto 8 para salir del campo, y la Flecha Abajo para ir al siguiente.

En los campos Comienza y Vence, deberá pulsar el Punto 8 para abrir el Selector de Fechas. Para más información acerca de los comandos del Selector de Fechas, consulte El Calendario, Cómo Utilizar la Vista del Calendario.

Para agregar información acerca de la tarea, pulse Cor 5-6 para ir a la página Notas. Cuando haya terminado, pulse F1 para volver a la lista de Tareas.

Nota:	Las nuevas Tareas se añadirán a la categoría que se esté visualizando en ese momento.

Si crear una tarea detallada le lleva demasiado tiempo, puede crearla con la barra de entrada. Esta barra se encuentra al principio de la lista de Tareas la Barra de Entrada, que le permite introducir una tarea consistente en una frase. Pulse Cor 4-5 para ir al campo Introduzca nueva Tarea y escriba la información pertinente. Cuando haya terminado, pulse el Punto 8 para agregar la tarea a la lista.

## Editar una tarea

Para editar una tarea, selecciónela en la lista y pulse el Punto 8. Utilice las Flechas para navegar por el diálogo. Pulse el Punto 8 para editar los elementos. Y, cuando haya terminado, pulse el Punto 8 para volver a la página de la tarea. Cuando haya terminado, pulse F1 para volver a la lista de tareas.

Sugerencia:	Puede editar una tarea rápidamente desde la pantalla Hoy llevando el cursor al elemento Tarea, pulsando el Punto 8 y editando la información cuando se abra la página de detalles de la tarea.

## Establecer un aviso para una tarea

- En la lista de tareas, seleccione la tarea y pulse el Punto 8 para abrirla.

- Pulse Flecha Abajo para ir al campo Vence y pulse el Punto 8. Para elegir una fecha de vencimiento, utilice los comandos del Selector de Fechas.

- Vuelva a pulsar el Punto 8 y utilice la FLECHA ABAJO hasta llegar al cuadro combinado Aviso. Pulse el Punto 8 y seleccione Avisar. Se le avisará a las 8:00 de la mañana de la fecha de vencimiento.

- Vuelva a pulsar el Punto 8, y cambie la fecha del aviso pulsando Cor T, F.

Nota:	Para recibir automáticamente un aviso de las tareas nuevas con fecha de vencimiento, en la lista de tareas, pulse F4+F5, vaya a Opciones y pulse el PUNTO 8. Verifique la casilla Avisos para elementos nuevos.

Para elegir cómo desea recibir el aviso, por ejemplo, mediante un sonido,  vaya al Menú Inicio (F4) y seleccione Configuración. En la página Personal, con las Flechas sitúese sobre Sonidos y Notificaciones y pulse el Punto 8. Configure los controles según sus preferencias.

## Agregar una nota a una Tarea

Para agregar una nota a una Tarea,

- En la lista de tareas, seleccione la tarea y pulse el Punto 8 para abrirla.

- Pulse Cor 5-6 para ir a la página Notas.

- Escriba la información adicional que desea incluir en la tarea.

- Cuando haya terminado, pulse F1 para volver a la lista de Tareas.

Cuando vuelva a abrir la tarea, el PAC Mate Omni podrá leer la información que usted agregó.

## Crear una tarea periódica

En la lista de tareas, abra la tarea, y pulse F1+F2 para editarla.

- Pulse Cor 4-5 para ir al cuadro combinado Tiene Lugar, seleccione un modelo de la lista o cree un nuevo modelo con Modificar patrón.

Para crear un patrón de periodicidad:

- Desde el cuadro combinado Tiene lugar, pulse el Punto 8 en Modificar patrón.

- En la primera pantalla del Asistente, pulse Cor 4-5 para ir a los campos Comienza y Vencimiento y modificar las fechas. Utilice FLECHA IZQUIERDA y DERECHA para desplazarse entre Día de la semana, Día, Mes y Año, y FLECHA ARRIBA y ABAJO para aumentar y disminuir los valores. Puede introducir un valor o pulsar Punto 7+Flecha abajo para abrir el Selector de fechas y seleccionar la fecha que desee. Utilice el cuadro combinado Duración para especificar el período de tiempo que debe existir entre la fecha de comienzo y la de finalización. Al cambiar este valor, se modificará automáticamente la fecha de finalización.

- Pulse el Punto 8 sobre el botón Siguiente para pasar a la pantalla siguiente.

- En el campo Tiene lugar, seleccione si la tarea tiene lugar diaria, semanal, mensual o anualmente, y después pulse Cor 4-5 para ir al siguiente control.  Si trabaja con línea Braille, observará que, al desplazarse por los elementos, estos se marcan con los puntos 7 y 8 en lugar de con el cursor. No tenga en cuenta la posición del cursor cuando navegue por este campo. Si ha desactivado la opción Resaltado en el diálogo Opciones de Braille, podrá pulsar Cor 1-4 (el comando Verbalizar línea actual) para leer el elemento seleccionado. También puede pulsar un sensor de la línea sobre el elemento que desee para seleccionarlo.

- El resto de las opciones que aparecen en esta pantalla depende del tipo de periodicidad que se seleccione. Seleccione las opciones que desee y después pulse el Punto 8 sobre el botón Siguiente para pasar a la pantalla siguiente. Si necesita seleccionar días de la semana, navegue hasta ellos con las Flechas y selecciónelos con la BARRA ESPACIADORA o el Punto 8.

- Utilice los controles de la última pantalla para definir cuando empieza y termina el patrón.   Cuando haya seleccionado las opciones que desee, pulse el Punto 8 sobre el botón Finalizar.

## Completar una Tarea

Cuando se navega por la lista de tareas, el PAC Mate Omni identifica las tareas activas como no verificadas, y las completadas como verificadas. Para marcar una tarea como completada, en la lista de tareas, pulse la BARRA ESPACIADORA para verificar la casilla situada junto a la tarea completada.

## Cambiar las opciones de las tareas

En la lista de tareas, pulse F4+F5, vaya a Opciones y pulse el Punto 8.

- Para recibir avisos cuando venzan las tareas, verifique la casilla Avisos para elementos nuevos.

- Para ver las fechas de inicio y vencimiento de una tarea en la lista de tareas, seleccione Mostrar fechas de inicio y vencimiento.

- Para utilizar la barra de entrada, verifique la casilla Mostrar barra de entrada tareas.

# Calendario

Aunque es similar a las Tareas, el calendario le ayudará a programar y cumplir con sus citas. La Vista del Calendario, desde la que se crean las citas, le permite programar su agenda para un día, una semana, un mes o un año. Para avisarle de que tiene una cita, el PAC Mate Omni reproduce un sonido y abre un diálogo con la información de la misma. Puede decidir descartar la cita o recibir un nuevo aviso en un intervalo de tiempo que usted puede configurar. Las citas del día aparecerán en la pantalla Hoy.

El Calendario resulta muy fácil de utilizar. Puede acceder al Calendario desde la pantalla Hoy o desde el menú Inicio (F4), pulsando C y el Punto 8. Una vez abierto el Calendario, estará usted en la lista de las citas que haya creado. Si no ha creado ninguna, la lista presentará “No hay citas”. Desde la lista, puede ver las citas de un día concreto situándose sobre él con las FLECHAS IZQUIERDA y DERECHA.

Los Eventos de todo el día se muestran en una lista a la que se accede pulsando Cor 4-5 o Cor 1-2desde la presentación en lista de la Agenda. Vuelva a pulsar uno de estos dos comandos para volver a la presentación en lista Agenda. Si no existen Eventos de todo el día, esta lista no estará disponible. Sin embargo, si existe un Evento de todo el día para un día concreto, puede accederse a la lista aun cuando estemos situados en un día para el que no haya eventos. En este caso, la lista de Eventos de todo el día parecerá vacía.

Si está en la presentación en lista Agenda y se desplaza a un día que contiene un Evento de todo el día, el foco se desplazará a la lista de Eventos de todo el día. De igual modo, Si está en la lista de Eventos de todo el día y se desplaza a un día que contenga únicamente citas ordinarias, el foco se desplazará a la lista Agenda. En el resto de los casos, permanecerá en la lista actual.

Por otra parte, puede pulsar Cor T seguido de un número del 1 al 7 para ir a un día concreto de la semana. El Apéndice A muestra la lista de estos comandos. Para que éstos estén disponibles, debe estar en la Agenda o en la lista de eventos de todo el día.

## Crear o Editar una Cita

Para crear una cita, pulse F4+F5 y el Punto 8 en Nueva cita. La página Detalles de la cita se abre con el cuadro combinado Asunto activo, en el que podrá escribir el asunto de la cita o utilizar las Flechas para seleccionar uno de los elementos del cuadro combinado. Cuando haya terminado, pulse el Punto 8 para salir del cuadro de edición de cuadro combinado. Pulse la FLECHA ABAJO para ir al campo siguiente, y vuelva a pulsar el Punto 8, esta vez para entrar en el campo. Vuelva a pulsar el Punto 8 para salir del campo, y la Flecha Abajo para ir al siguiente.

En los campos Comienza y Finaliza, deberá pulsar Cor T, F para abrir el Selector de Fechas. Para más información acerca de los comandos del Selector de Fechas, consulte El Calendario, Cómo Utilizar la Vista del Calendario.

Para cambiar la hora en estos mismos campos, pulse el Punto 8 sobre ellos y escriba la nueva hora o selecciónela con las Flechas.

Para agregar información acerca de la cita, pulse Cor 5-6 para ir a la página Notas. Cuando haya terminado, pulse F1 para volver a la lista de la Agenda.

Nota:	Al escribir la hora, puede hacerlo en formato militar o abreviado. Por ejemplo, 2300 (11:00 PM), 913pm (9:13 PM), 911 (9:11 AM), y 9p (9:00 PM).

Para editar una cita, selecciónela en la presentación en lista de la Agenda y pulse el Punto 8 para abrir el resumen de la misma.  A continuación, pulse F4+F5 y seleccione Editar. Modifique la información pulsando FLECHA ABAJO para ir al elemento que desee modificar. y pulse el Punto 8 para escribir la información.

## Ver Citas

Si desea conocer todas las acciones disponibles para una cita, selecciónela y pulse COR F2.

Para ver la información que contiene una cita, selecciónela en la lista y pulse el Punto 8 para abrirla. Si tiene un evento de todo el día y varias citas normales en la misma fecha, tendrá que pulsar Cor 4-5 para desplazarse entre las listas.

Nota:	Para acceder de forma rápida a las citas del día, pulse F4, vaya a Hoy y pulse el Punto 8.

## Crear un Evento de Todo el Día

Una cita puede durar o abarcar una hora, varias horas, todo un día e incluso toda una semana. Las que abarcan un día o una semana entera se consideran un Evento de todo el Día. Un evento de este tipo puede ser un curso de formación. Para crear un evento de todo el día, siga los pasos anteriores descritos para crear una cita o abra una ya existente. Pulse F4+F5 y seleccione Editar. En el diálogo, pulse Flecha Abajo hasta llegar al cuadro combinado Tipo. Pulse el Punto 8 y, con las Flechas, seleccione Todo el Día. También puede programar un cumpleaños o un aniversario como un evento de todo el día. Sin embargo, en este caso deberá situarse, con Flecha Abajo, en el cuadro combinado Estado y seleccionar Libre, de forma que el tiempo no aparezca como ocupado en el Calendario.

Cuando cierre los detalles de la cita, el foco se situará en la lista de eventos de todo el día, que mostrará su cita. Pulse Cor 4-5 para situarse en la presentación en lista de la Agenda.

## Citas Periódicas

Las citas que tienen lugar periódicamente pueden crearse una sola vez y seleccionarse un modelo periódico. Para hacerlo, siga los pasos anteriores descritos para crear una cita o abra una ya existente. Pulse F4+F5 y seleccione Editar. En el diálogo, pulse Flecha Abajo hasta llegar al cuadro combinado Tiene Lugar. Pulse el Punto 8 y, con las Flechas, seleccione un patrón. Si los patrones por defecto no se ajustan a la periodicidad de su cita o reunión, puede crear uno propio seleccionando <Modificar patrón …> y utilizando el Asistente.

Para crear un patrón de periodicidad:

- Desde el cuadro combinado Tiene lugar, pulse el Punto 8 en Modificar patrón.

- En la primera pantalla del Asistente, pulse Cor 4-5 para ir al cuadro de edición de cuadro combinado Duración y definir el intervalo de tiempo entre la hora de comienzo y de finalización. Al cambiar este valor, se modificará automáticamente la hora de finalización.

- Pulse el Punto 8 sobre el botón Siguiente para pasar a la pantalla siguiente.

- En el campo Tiene lugar, seleccione si la tarea tiene lugar diaria, semanal, mensual o anualmente, y después pulse Cor 4-5 para ir al siguiente control. 
Si trabaja con línea Braille, observará que, al desplazarse por los elementos, estos se marcan con los puntos 7 y 8 en lugar de con el cursor. No tenga en cuenta la posición del cursor cuando navegue por este campo. Si ha desactivado la opción Resaltado en el diálogo Opciones de Braille, podrá pulsar Cor 1-4 (el comando Verbalizar línea actual) para leer el elemento seleccionado. También puede pulsar un sensor de la línea sobre el elemento que desee para seleccionarlo.

- El resto de las opciones que aparecen en esta pantalla depende del tipo de periodicidad que se seleccione. Seleccione las opciones que desee y después pulse el Punto 8 sobre el botón Siguiente para pasar a la pantalla siguiente. Si necesita seleccionar días de la semana, navegue hasta ellos con las Flechas y selecciónelos con la BARRA ESPACIADORA o el Punto 8.

- Utilice los controles de la última pantalla para definir cuando empieza y termina el patrón. Cuando haya seleccionado las opciones que desee, pulse el Punto 8 sobre el botón Finalizar.

## Asociar un Aviso a una Cita

Puede asociar un aviso a una cita siguiendo los pasos anteriores para crear una o abriendo una ya existente. Pulse F4+F5 y seleccione Editar. En el diálogo, pulse Flecha Abajo hasta llegar al cuadro combinado Aviso. Pulse el Punto 8 y, con las Flechas, seleccione Avisar.

Es posible elegir con cuántos minutos de antelación a la cita recibirá el aviso. Para ello, pulse Cor T, H para ir al cuadro combinado Minutos y seleccione los minutos con las Flechas. Por otra parte, puede pulsar Cor T, I para modificar el intervalo de antelación del aviso de minutos a horas, días o semanas.

Nota:	Para recibir un aviso para todas las citas que cree en el Calendario, desde la lista de Citas, pulse F4+F5, vaya a herramientas y pulse el Punto 8. Vaya a opciones y vuelva a pulsar el Punto 8, y verifique la casilla "Avisos para Elementos Nuevos".

Si desea que el aviso se produzca con un sonido específico, abra el menú Inicio, seleccione Configuración y pulse el Punto 8. En la página Personal, sitúese sobre Sonidos y notificaciones y pulse el Punto 8.  Pulse Cor 5-6 para situarse en la página Notificaciones. Pulse Cor 4-5 hasta llegar a la casilla de verificación Reproducir sonido y verifíquela con la BARRA ESPACIADORA.  Por último, vuelva a pulsar Cor 4-5 para ir al cuadro combinado que muestra la lista de todos los sonidos disponibles en el PAC Mate Omni y elija el que desee.

## Agregar una Nota a una Cita

El PAC Mate permite agregar información adicional a una cita.

  - Para editar o agregar una nota a una cita, seleccione la cita en cuestión y pulse el Punto 8.

  - Pulse Cor 5-6 para ir a la página Notas.

  - Escriba la información adicional que desea incluir en la cita.

  - Pulse F1 para cerrar la página Notas y volver a la lista de citas.

Cuando vuelva a abrir la cita, el PAC Mate podrá leer la información que usted agregó.

## Enviar una Convocatoria de Reunión

Desde el Calendario, podrá también organizar reuniones con otros usuarios de Outlook. Cuando los Asistentes reciben la convocatoria de reunión, pueden aceptarla o declinarla. Si la aceptan, la reunión se agregará inmediatamente a su Calendario. Además, la respuesta de cada uno le llegará también a usted, y su Calendario también se actualizará oportunamente.

Nota:	Para enviar convocatorias de reunión, deberá usted primero introducir las direcciones de correo correspondientes en sus Contactos, y configurar Mensajería para poder enviar y recibir mensajes.

- Desde la lista de citas, podrá crear una nueva o editar una ya existente.

- Introduzca la información pertinente en la página de la cita y pulse Flecha Abajo hasta llegar a Asistentes. Pulse el Punto 8.

- Cuando se abre la el diálogo Asistentes, el foco se encuentra en la lista Asistentes necesarios. pulse el Punto 8 en Agregar asistente necesario para agregar un asistente a la lista. Si desea agregar un asistente opcional, pulse Cor 4-5 para ir a la lista Asistentes opcionales y pulse el Punto 8 en Agregar asistente opcional.

- En ambos casos se mostrará la lista de contactos con direcciones de correo electrónico.  Utilice el cursor para situarse en el contacto al que desea invitar y pulse el Punto 8 para agregarlo a la lista de Asistentes necesarios u opcionales. Si el contacto tiene más de una dirección de correo, el PAC Mate Omni le pedirá que seleccione la que desee.

- Dado que los asistentes deben agregarse uno a uno, repita los pasos anteriores hasta que haya agregado todos los que necesita.

- Cuando haya terminado, pulse F1+F2 para volver a la página de la cita. Para cerrarla y volver a la lista de la Agenda, pulse F1.

- Antes de cerrar la cita, el PAC Mate Omni le preguntará si desea enviar un correo a los asistentes para informarles de la reunión. Pulse el Punto 8 para activar los botones Sí o No.

Mensajería crea automáticamente una convocatoria de reunión en la que incluye las notas de texto que usted haya escrito y la envía a los asistentes la próxima vez que usted sincronice la información con el PC.

Nota:	Si no puede sincronizar con un PC, podrá enviar la convocatoria de reunión a través de una conexión con un servidor de Internet o una red.  Pulse F4+F5, vaya a Herramientas y pulse el Punto 8. Vaya a Opciones y vuelva a pulsar el Punto 8. En la página Cita, sitúese sobre Convocar reunión por y seleccione la cuenta desde la que desea enviar la convocatoria de reunión.

## Cambiar las opciones de las citas

El PAC Mate Omni permite cambiar opciones relativas al Calendario, tales como cuál se considerará el primer día de la semana o cuándo se desea recibir los avisos. Para abrir el diálogo Opciones, pulse F4+F5, abra el menú  Herramientas  y seleccione Opciones. Elija las opciones que desee que muestre el Calendario.

Nota:	El PAC Mate Omni no trabaja con los iconos indicadores de citas.

## Cómo Utilizar la Vista del Calendario

La vista del Calendario se trata de un calendario al estilo tradicional que permite comprobar fácilmente las citas de los distintos días. El Apéndice A ofrece la lista de los comandos de la vista del Calendario.

Cuando cambia la fecha, el PAC Mate Omni verbaliza el elemento que cambia. El PAC Mate Omni anuncia también las citas asociadas a las distintas fechas.

Desde la vista del Calendario, pulse el Punto 8, Cor 4-5 o Cor 1-2 para volver a la nueva fecha en la Agenda.

# Notas

Las Notas ayudan a capturar rápidamente ideas y notas.  Desde la lista de Notas, puede utilizar las funciones de grabación. También puede compartir las notas con otros usuarios a través del correo electrónico, el puerto de infrarrojos y la sincronización con su PC.

Nota:	Para crear plantillas o documentos con formato (con listas con viñetas o tabulaciones), utilice FSEdit.

El Apéndice A muestra la lista de los comandos que pueden utilizarse en el programa Notas.

## Ver notas

En la lista de notas aparece una lista con las notas y grabaciones.  Si la lista le resulta demasiado larga, pulse F2, vaya a Ordenar por, y seleccione la opción por la que desee ordenar las Notas. Para abrir una nota o reproducir una grabación, pulse el Punto 8 en la misma. Para consultar la lista donde se incluyen las acciones disponibles para una nota o una grabación, selecciónela y pulse COR F2.

## Crear o Editar una nota

- Para crear una nota, pulse Cor T, N.

- Teclee la nota.

- Cuando haya terminado, pulse F1 para volver a la lista de notas.

Nota:	Puede insertar la fecha en una nota.  Estando en una nota abierta, pulse COR F2  y seleccione Insertar Fecha.

## Crear una Plantilla

- Cree una nota de la forma habitual.

- En la lista de notas, colóquese en la nota con las flechas de cursor y selecciónela con la BARRA ESPACIADORA.

- Pulse Cor F2.

- En el menú, seleccione Cambiar Nombre/Mover.

- Pulse TAB para ir al cuadro de lista Carpeta y seleccione Plantillas. La plantilla se guarda en la carpeta Plantillas, en la lista Todas las carpetas.

## Crear una Nota con una Plantilla

- Pulse F2, seleccione Mostar y a continuación plantillas.

- Pulse el Punto 8 en la plantilla que desea utilizar y realice los cambios.

- Pulse F1 para cerrar la nota.

- En la lista de notas, seleccione la nota y pulse COR F2, y elija Cambiar Nombre/Mover. Introduzca el nuevo nombre y la ubicación de la nota.

Nota:	Para crear una carpeta nueva, en la lista de notas, pulse F2 y seleccione Mostrar, después pulse el Punto 8 en Agregar/Eliminar.

Si desea guardar el elemento en una tarjeta de almacenamiento, inserte la tarjeta en el PAC Mate Omni y seleccione Tarjeta de almacenamiento en el cuadro de lista Ubicación del cuadro de diálogo Cambiar Nombre/Mover.

## Crear una grabación

El PAC Mate Omni dispone de funciones de grabación de voz que contienen múltiples velocidades de transmisión y sonido, que se reflejan en la calidad y tamaño del archivo de grabación. Por lo general, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra (Bits) y la frecuencia (Herzios), mayor será el tamaño del archivo y la calidad del sonido. Dado que el PAC Mate Omni tiene 128 MB de Memoria Flash, con una configuración de 44.100 herzios, 16 bits, estereo 8172KB/S)  se obtendrá la mejor calidad, pero el menor tiempo  de grabación posibles.

Sugerencia:	Esta es la configuración ideal cuando se va a editar la grabación con un software adecuado.

Puede sincronizar las grabaciones entre el PAC Mate Omni y el PC. Cuando una grabación creada en el PAC Mate Omni no puede reproducirse en el PC, ello puede deberse a la configuración con la que se grabó. Cuando esto ocurra, configure el formato de grabación a 8.000 Herzios, 8 bits, mono (8 KB/S). con lo que se asegurará la compatibilidad con el reproductor de sonido de su PC, una calidad de grabación aceptable y un tamaño de archivos relativamente reducido.

El PAC Mate Omni dispone de un micrófono interno, que es la protuberancia que se encuentra encima de la tecla F8. Si le preocupa especialmente la calidad de grabación, siempre puede adquirir un micrófono externo e insertarlo en la clavija de entrada de audio de 1/16 pulgadas.

Para crear una grabación desde la lista de Notas, proceda del modo siguiente:

- Cuando esté en la lista de notas, coloque el micrófono del PAC Mate Omni cerca de la fuente de sonido.

- Cuando esté preparado, pulse COR V, G para grabar. Escuchará una señal acústica corta, que indicará que ha comenzado a grabar.

- Cuando desee detener la grabación, pulse D, y oirá dos señales acústicas, que indican que la grabación se ha detenido.

- Para reproducir una grabación, pulse el Punto 8 en la grabación de la lista de notas.

- Para detener la reproducción, pulse COR V, D.

También puede acceder a la grabadora desde cualquier lugar del PAC Mate Omni pulsando el comando Cor 3-4, punto 1, que inicia la grabación directamente.  Para detener la grabación, pulse D. Ésta quedará guardada en la lista de Notas.  Para reproducirla, selecciónela y pulse el Punto 8. Para más información acerca de otros comandos, consulte Configurar el PAC Mate Omni, Botones.

## Buscar una Nota

Puede buscar una nota desde el diálogo de búsqueda o abriendo el menú Mostrar. Seleccione la carpeta que desea visualizar y pulse el Punto 8. Para mostrar todas las carpetas de nuevo, seleccione Todas las carpetas. Para más información acerca de la función de búsqueda, consulte Cómo trabajar en Windows Mobile con el PAC Mate Omni, la Función de Búsqueda.

## Enviar una nota por correo electrónico

En la lista de notas, seleccione la nota o la grabación y pulse COR F2.   Para seleccionar varias notas o grabaciones, pulse BARRA ESPACIADORA+FLECHA ARRIBA/ABAJO. Pulse Cor F2. Desde el menú de contexto, seleccione Enviar.

Se creará un mensaje de correo, con la nota adjunta.

Si trabaja sin conexión, el mensaje se colocará en la carpeta Bandeja de salida y se enviará la próxima vez que se conecte.

# Bandeja de Entrada

Con la Calculadora de Pocket PC puede realizar operaciones básicas de suma, reta, multiplicación y división. En el PAC Mate BX, deberá escribir los números en Braille computerizado, y los equivalentes Braille correspondientes a los signos de sumar, restar, multiplicar y dividir.

## Realizar Operaciones

Escriba la primera cifra, seguida del operador y de la segunda cifra. Para oír y leer el resultado, pulse el Punto 8.

Por ejemplo:

8+10-2. Pulse el Punto 8 para ver el resultado.

Nota:	No utilice el signo IGUAL para obtener el resultado de las operacines.

## Borrar los Cálculos

Para borrar las operaciones y poder hacer una nueva, pulse C.

# Internet Explorer Mobile

Es mucho lo que la World Wide Web puede ofrecer.  En cualquier momento, desde la Web podrá leer artículos interesantes, adquirir productos y visitar cualquier país del mundo. Con Internet Explorer Mobile, puede descargar archivos, acceder a archivos multimedia e incluso intercambiar recursos e ideas con personas que se encuentran al otro extremo del mundo.

Para abrir Internet Explorer, vaya al menú de Inicio (F4) y pulse I. El PAC Mate Omni empezará a leer su página de inicio.  Para detener la lectura, pulse Puntos 6-8. La página de Inicio predeterminada contiene enlaces a la ayuda en línea de Internet Explorer Mobile  así como a diversos recursos de FreedomScientific.com. Para desplazarse por los enlaces de la página, pulse Cor 4-5 y Cor 1-2, y para abrir un enlace, sitúese sobre él y pulse el Punto 8.

Si conoce la dirección del sitio Web que desea abrir, pulse D para ir a la Barra de Direcciones de Internet Explorer Mobile y tecléela.  Hecho esto, pulse el Punto 8.

El Apéndice A muestra la lista de los comandos disponibles para Internet Explorer Mobile. Muchos de estos comandos están estructurados por niveles, por lo que podrá pulsar el segundo comando directamente, sin repetir la combinación de teclas inicial.

## Leer y Navegar por páginas Web

El PAC Mate Omni ofrece información acerca de la estructura de las páginas. Es decir, anuncia la presencia de tablas, los encabezados de sección y los textos alternativos asociados a las imágenes. Esta información ayuda a encontrar rápidamente lo que se busca y a sacar gran partido de las posibilidades que ofrece la Web.

### Texto

Cuando se abre una página Web, el PAC Mate Omni informa del número de enlaces, marcos y encabezados de sección que contiene, y después empieza a leerla. Para leer el texto de una página Web, pueden utilizarse los mismos comandos que para leer un documento. Para más información acerca de la navegación y la lectura del texto, consulte el apartado Introducción al PAC Mate Omni, Trabajar con Texto.

Nota:	Si empieza a navegar o leer la página antes de que ésta esté completamente cargada, puede ocurrir que parte de la página no esté disponible.

### Enlaces

Los enlaces son los elementos que permiten desplazarse de una parte de la página a otra o de una página a otra. Cuando se lee una página con el cursor Virtual, el PAC Mate Omni muestra el enlace en una línea separada, aun cuando en la pantalla aparezca más texto o más enlaces en la misma línea.

- Para desplazarse por los enlaces de una página, pulse Cor 4-5 para ir al siguiente, y Cor 1-2 para ir al anterior.

- Para abrir un enlace, pulse el Punto 8.

- Para saltar un grupo de enlaces, pulse N. El PAC Mate Omni se desplazará al primer bloque de texto que no sea un enlace y que sea mayor de 25 caracteres.

Cuando situamos el cursor Virtual en un enlace, el PAC Mate Omni informa del tipo de enlace y lee su texto. El tipo de enlace se anuncia de la forma siguiente:

- Enlace: Cuando se trata de un enlace no visitado.

- Enlace visitado: Cuando se trata de un enlace visitado.

- Enlace a la misma página: Cuando se trata de un enlace que nos sitúa en otro lugar de la misma página.

- Enlace a correo electrónico: Cuando se trata de un enlace que abre un mensaje de correo con nuestro programa de correo electrónico. El campo Para del mensaje aparecerá relleno, y en ocasiones también el Asunto.

- Enlace a FTP: Cuando se trata de un enlace que nos lleva a un servidor FTP (File Transfer Protocol). En general, estos enlaces nos llevan a un archivo, por lo que se abrirá un diálogo que nos pregunta si queremos guardar el archivo.

El PAC Mate Omni informa de cuando se utiliza un gráfico como parte de un enlace.  También se anunciará la presencia de los enlaces de mapa de imagen. Estos enlaces son aquéllos que forman parte de una imagen. Una sección de la imagen actúa como punto en el que se puede hacer clic con el ratón para abrir el enlace. El PAC Mate Omni se desplaza a este tipo de enlace como lo haría a cualquier otro.

El PAC Mate Omni dispone de opciones de configuración que permiten definir la información que se desea que verbalice:

- Por defecto, el PAC Mate Omni lee el texto del enlace que aparece en pantalla, pero también puede configurarse para que lea el texto correspondiente al atributo Title. Dicho texto suele proporcionar información complementaria acerca del enlace.

- Asimismo, por defecto el PAC Mate Omni informa del tipo de enlace, pero esta función puede desactivarse para que anuncie los enlaces a correo electrónico o a FTP tan sólo como "enlace" o "enlace visitado".

Para cambiar la configuración de forma temporal, pulse Cor H, V. Para hacerlo de forma permanente, vaya al menú Inicio, abra el diálogo Configuración y modifique las Opciones HTML según sus preferencias.

El diálogo lista de Enlaces facilita la localización y selección de enlaces dentro de una página. Para abrirlo, pulse Cor H, E. Para moverse por la lista de enlaces, pulse FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO o escriba la primera letra de su nombre, y pulse el Punto 8 para activar el enlace seleccionado. También puede navegar por los controles del diálogo pulsando Cor 4-5. Este diálogo cuenta con botones que permiten situarse sobre o activar un enlace de la página, así como botones de opción que permiten filtrar y ordenar los enlaces que aparecen en la lista.

Cuando haya seleccionado un enlace, pulse el Punto 8 en el botón Activar enlace para abrir el enlace seleccionado. Pulse el Punto 8 sobre el botón Ir al enlace para que el foco se sitúe sobre el enlace en la página. Podrá entonces pulsar El Punto 8 para activar el enlace o continuar leyendo la página.

### Encabezados de Sección

Los encabezados de sección se utilizan para indicar el principio de las secciones y subsecciones de una página, es decir, sirven para organizar la estructura de la misma. Por tanto, si se utilizan los encabezados de sección de forma adecuada, los distintos niveles en que aparecen ofrecen una "imagen" de la estructura de la página. Lo que facilita la localización de información y permite relacionar los distintos elementos de la página.  Para ver la tabla de los comandos de navegación por los encabezados de sección, consulte el Apéndice A.

El PAC Mate Omni reconoce los encabezados de los niveles 1 al 6, y los anuncia a medida que se navega por la página o se lee con Verbalizar Todo. Para ir al siguiente encabezado, pulse H; para ir al anterior, pulse punto 1-2-5-7. Para ir al primer encabezado de la página, pulse Cor H, FLECHA ARRIBA. Para ir al último encabezado, pulse Cor H, FLECHA ABAJO.

El Diálogo Lista de Encabezados de Sección, que se abre pulsando Cor H, H, contiene una lista de todos los encabezados de sección (más el nivel de cada uno) de la página.  Desplácese por la lista con las flechas arriba y abajo, Pulse Cor 4-5 para desplazarse por los controles de este diálogo.

Para desplazarse al lugar de la página donde se encuentra la sección correspondiente al encabezado seleccionado, pulse el Punto 8 en el botón Ir al encabezado. Existen dos grupos de botones de opción, que permiten ordenar los encabezados alfabéticamente o en orden de tabulación, y mostrar los encabezados de un nivel determinado.    De forma predeterminada se mostrarán todos los encabezados.

A medida que se navega por la página, el PAC Mate advertirá de la presencia de los encabezados. Sin embargo, esta función puede desactivarse. Para hacerlo de forma temporal, abra el diálogo Cantidad de información (pulsando Cor H, V), sitúese en la opción Indicar Encabezados de Sección,  y pulse la BARRA ESPACIADORA para desactivarla.

Para cambiar la opción de forma permanente:

Pulse F4 para abrir el menú de Inicio.

- Pulse C hasta llegar a Configuración y pulse el Punto 8.

- Pulse O hasta situarse en el elemento Opciones HTML, y pulse el Punto 8.Abra el diálogo y pulse TAB hasta llegar al cuadro combinado “Verbalizar Encabezados de sección”.

- Utilice las Flechas Arriba y Abajo para seleccionar la opción que desee.

- Para cerrar el diálogo, pulse F1.

La posibilidad de navegar por los encabezados de sección resulta extremadamente cuando éstos tienen el significado para el que realmente están diseñados. Sin embargo, en muchos casos, la función de los encabezados no es realmente una función estructural. En estas páginas, la funcionalidad de JAWS a este respecto no resulta, por tanto, tan útil.

### Tablas

El PAC Mate Omni dispone de comandos que permiten navegar por las tablas. Cuando se utilizan estos comandos, se obtiene información acerca de la posición de las celdas y de la estructura de la tabla.

Cuando se navega por una página, el PAC Mate Omni anuncia el principio de las tablas y el número de filas y columnas de las mismas, y lee el resumen si existe.

El resumen de la tabla ofrece información acerca del propósito de la tabla. Si existe tal resumen, el PAC Mate Omni anunciará "Resumen", y leerá el texto del mismo.

Cuando se navega por una tabla con los comandos estándar de lectura, el PAC Mate Omni lee las celdas de izquierda a derecha, y se comporta como si cada celda estuviera en una línea distinta.  En este caso, el PAC Mate Omni no informará de las cabeceras de la tabla ni acerca de la estructura de la misma.

Para obtener información acerca de la celda actual, pulse Cor H, C. El PAC Mate Omni leerá la posición y las cabeceras de fila y columna, así como el contenido de la celda.

Cuando nos desplazamos a la celda siguiente o anterior dentro de la misma fila con los comandos de navegación Punto 8+FLECHA DERECHA o IZQUIERDA, el PAC Mate Omni lee la cabecera de columna, el contenido de la celda y el número de columna.

Para desplazarse al a celda que está inmediatamente por encima o por debajo de la actual, pulse Punto 8+FLECHA ARRIBA o ABAJO. El PAC Mate leerá la cabecera de fila, el contenido de la celda y el número de fila.

Nota:	El PAC Mate Omni no identifica las cabeceras cuando se navega con el cursor Virtual o se lee con el comando de Verbalizar Todo.

### Formularios

Los formularios HTML que aparecen en las páginas Web permiten introducir información para enviarla a otro ordenador. Podemos encontrar formularios en los "carritos de la compra", las páginas donde se envían comentarios u observaciones, en los correos Web o en los tablones de anuncios.

Los formularios son grupos de controles tales como cuadros de edición o combinados, casillas de verificación y botones de opción. Para desplazarse por los campos de formulario de una página, utilice los siguientes comandos:

Pulse F para ir al siguiente campo de formularios y Puntos 1-2-4-7 (la f mayúscula) para ir al campo anterior. Para ir al primer campo del formulario, pulse Punto 7+FLECHA ARRIBA y, para ir al último, Punto 7+FLECHA ABAJO.

Para introducir texto en un campo de formulario, sitúe sobre él el cursor Virtual y pulse el Punto 8 para activar el Modo Formularios.  El PAC Mate OMNI informará de que este modo está activo y del nombre del control actual. Cuando se pulsa el Punto 8 para entrar en el modo Formularios, se activa el cursor del PC.  Si el campo es un cuadro de edición, el cursor se sitúa en la parte superior del mismo.

Para navegar por los cuadros de edición en el Modo Formularios, utilice las FLECHAS, como lo haría normalmente. Para situarse en el campo siguiente estando dentro del Modo Formularios, pulse TAB. Para situarse en el campo anterior, pulse Cor 1-2.

Para salir del modo formularios, pulse Cor X.

Para verificar un botón de opción o una casilla de verificación de un formulario, sitúe el cursor Virtual sobre el elemento en cuestión y pulse el Punto 8. Si está en una casilla de verificación, cambiará el estado de la misma. Si está en un botón de opción sin verificar, éste se verificará, pero si ya estaba verificado, su estado no cambiará.

Si se entra en el modo Formularios desde un cuadro combinado, el primer elemento del mismo aparecerá seleccionado. Para desplazarse por los elementos, utilice las flechas Arriba y Abajo.

Sugerencia:	En algunos formularios, al seleccionarse un elemento de un cuadro combinado, se abre automáticamente otra página. Para poder manejar estos cuadros, pulse  el Punto 7+Flecha Abajo para abrir la lista de elementos. Sitúese sobre el que desee y pulse el Punto 8 para seleccionarlo.

El PAC Mate Omni trata siempre de asociar cada campo de formulario a una etiqueta de texto. Es decir, el PAC Mate Omni sabe cuándo una etiqueta está asociada a un control determinado y, por tanto, la verbaliza cuando nos situamos sobre él.  Sin embargo, si el campo no tiene ninguna etiqueta asociada, el PAC Mate Omni busca el texto que está más próximo a él y trata de utilizarlo como etiqueta. lo cual es más preciso cuando el texto está directamente a la izquierda o a la derecha del control de formulario.

Cuando los formularios no se crean siguiendo los criterios de accesibilidad, el PAC Mate Omni no dispone de información suficiente para leer correctamente los campos de los mismos. Si el PAC Mate Omni no lee correctamente los campos de formulario, tal vez le sirva de ayuda leer el formulario con el cursor virtual. Pulse el Punto 8 sobre un campo para activar el modo Formularios y cumplimentar el campo, Y pulse después Cor X para volver a desactivar el Modo Formularios y continúe leyendo con el cursor Virtual.

### Marcos

Los marcos permiten mostrar más de un documento en una misma página Web.  Los marcos pueden estar en horizontal, en vertical, o uno en la parte superior de la página y dos uno junto a otro debajo del primero. Los marcos dan a la página estructura visual, y permiten, por ejemplo, situar en una parte de la misma una lista de enlaces que permanece inmóvil mientras que otras partes de la página van cambiando.

Navegue por las páginas con marcos como lo haría por cualquier otra página Web. El PAC Mate Omni anuncia el principio y final de los marcos, y lee el título de los mismos si existe. Si no se encuentra ningún título, se leerá el nombre del marco.

## Cambiar la página de inicio

Si desea establecer otra página Web como página de inicio, pulse D para ir a la Barra de Direcciones, teclee la dirección de la nueva página y pulse el Punto 8 para abrirla.

Seguidamente, pulse F4+F5 para abrir el menú, vaya a Herramientas y pulse el Punto 8. Vaya a Opciones y pulse el Punto 8. Los dos primeros controles de este diálogo son dos botones: Usar Actual y Usar Predeterminada. Para que la página abierta sea, a partir de este momento, la página de inicio, pulse ENTER sobre el botón Usar Actual.

## Cambiar Opciones de Seguridad

Internet Explorer Mobile admite los protocolos de seguridad que utilizan las páginas seguras.  Desde las páginas seguras puede enviar información personal de forma segura.  Para comprobar si una página es segura, pulse F4+F5, pulse el Punto 8 en Herramientas y abra Propiedades.

Para modificar la configuración de seguridad, pulse F4+F5, vaya al menú Herramientas y pulse el Punto 8. Abra el diálogo opciones y pulse Cor 1-2 hasta llegar a las pestañas y pulse FLECHA DERECHA para situarse en la pestaña Seguridad.

Los cookies contienen información sobre su identidad y preferencias para que una página pueda adaptar la información a sus necesidades.  Para que Internet Explorer Mobile no acepte cookies, con la BARRA ESPACIADORA elimine la verificación de la casilla  Permitir Cookies. Para borrar las cookies almacenadas en el PAC Mate Omni, pulse el Punto 8 en el botón Borrar cookies.

## Sincronizar Favoritos

En ActiveSync en su PC, pulse ALT+R para abrir el Menú Herramientas y pulse ENTER en Opciones. En la lista del diálogo Opciones, sitúese sobre Favoritos y verifique la casilla.

En Internet Explorer, en su PC, guarde o mueva los vínculos favoritos a la subcarpeta Favoritos móviles en la lista Favoritos.

Conecte el PAC Mate Omni al PC. Si la sincronización no comienza automáticamente, en ActiveSync en el PC, abra el menú Archivo, vaya a Sincronizar y pulse ENTER.

Nota:	Si agrega o elimina un vínculo favorito en la carpeta Favoritos móviles del PAC Mate Omni, la próxima vez que sincronice, se realizará el mismo cambio en su PC.

## Ver favoritos

Si las páginas favoritas no se sincronizan con una programación de sincronización, en Internet Explorer, en su PC, vaya a Herramientas y seleccione Sincronizar.

En el PAC Mate Omni pulse F4+F5, vaya a Favoritos y pulse el Punto 8.

Con el cursor, seleccione la página que desea ver y pulse el Punto 8.

Nota:	Si recibe el mensaje de que la página no está disponible, deberá descargarla al PAC Mate Omni mediante una sincronización o conectarse a Internet.

Para que las imágenes no se descarguen, pulse F4+F5, pulse el Punto 8 en Ver, sitúese sobre Mostrar imágenes y vuelva a pulsar el Punto 8. Si el PAC Mate Omni no anuncia "verificado", significa que la opción está desactivada y que las imágenes no se descargarán cuando se muestre una página Web.

Nota:	Esta opción está desactivada por defecto, por lo que, en principio, no es necesario cambiarla.

## Agregar/Eliminar un vínculo favorito

Vaya a la página que desee agregar a Favoritos. Pulse F4+F5, vaya a Favoritos y pulse el Punto 8.  Pulse Cor 5-6 para situarse en la página Agregar o eliminar. Pulse Cor 4-5 hasta llegar al botón Agregar y pulse el Punto 8. Si no desea modificar el nombre del favorito ni guardarlo en una carpeta diferente, vuelva a pulsar el punto 8 en el botón Agregar.

Nota:	Para agregar una nueva carpeta, en la página Agregar o Eliminar vaya al botón Nueva Carpeta y pulse el Punto 8. Escriba un nombre con el que identificar dicha carpeta y, a continuación, pulse el Punto 8 en el botón Agregar.

Los pasos para eliminar un favorito son los mismos, excepto que, en este caso, debe primero seleccionar el enlace en la  página Agregar o Eliminar y después activar el botón Eliminar pulsando el Punto 8.

Nota:	Sólo se elimina el vínculo a la página, no el contenido de la página guardado en el PAC Mate Omni.  Para borrar la página en sí misma, pulse F4+F5, vaya a Herramientas y pulse el Punto 8. Pulse Cor 5-6 hasta llegar a la página memoria y pulse el Punto 8 en el botón Eliminar archivos.

# FSEdit

FSEdit es un procesador de textos que permite crear y editar documentos. A diferencia de Word Mobile o de la aplicación Notas, FSEdit es un programa que Freedom Scientific ha creado específicamente para el PAC Mate.  Entre sus muchas funciones, siempre fáciles de utilizar, se encuentran la posibilidad de imprimir documentos en tinta y en Braille, y de editar documentos en un entorno muy completo.

Por defecto, FSEdit se encuentra en el submenú Programas del menú Inicio (F4, p). En el submenú programas del menú Inicio, pulse F hasta llegar a FSEdit y pulse el Punto 8.

## Abrir un documento por primera vez

Cuando se abre FSEdit o se crea un documento nuevo, la aplicación le pregunta si desea crear un documento en Braille literal.   Si selecciona Sí, creará un archivo en Braille literal.

Si selecciona No, creará un archivo en Braille computerizado.

Para ver todos los comandos disponibles en FSEdit, consulte el Apéndice A: Comandos del PAC Mate Omni.

## Guardar un documento

Si el archivo que desea guardar tiene un nombre válido, está en un formato adecuado y en la carpeta en la que usted desea guardarlo, simplemente pulse Cor T, G, y el archivo se guardará.

Sin embargo, si desea guardar el archivo con otro nombre, en un formato diferente o en otra carpeta, deberá abrir el menú Archivo y seleccionar Guardar Como. En este diálogo podrá hacer los cambios mencionados. Para navegar por el diálogo, pulse Cor 4-5. A continuación se describen las opciones de los distintos cuadros de lista del diálogo Guardar como.

Cuadro  combinado Carpeta: la opción por defecto es Ninguno, lo que significa que el documento se guardará en la carpeta Mis Documentos, que es la carpeta por defecto. El resto de las opciones de la lista son todas subcarpetas de Mis Documentos, y son las siguientes:

- Ninguna

- Trabajo

- Personal

- Plantillas

Cuadro combinado Tipo:  FSEdit ofrece una variedad de tipos de archivo bastante amplia. El tipo de archivo por defecto de FSEdit, al que denominamos .FSD, puede sincronizarse con el PC y permite, además, almacenar información especial tal como marcas o la posición del cursor.

- *.fsd

- *.brf

- *.rtf

- *.psw

- *.txt

Cuadro combinado Ubicación:

- Memoria Principal

- Tarjeta de almacenamiento

- Disco duro (si tiene un lápiz de memoria conectado)

## Volver a copia guardada

Este elemento de menú carga la última versión guardada y elimina los cambios realizados posteriormente en el documento

## Abrir un documento

Para abrir el diálogo Abrir Archivo, pulse Cor T, A.

- Pulse Cor 4-5 para situarse en la lista de archivos y, con las Flechas, seleccione el que desee.

- Cuando haya encontrado el archivo, Pulse Cor 4-5 hasta llegar al botón Aceptar y pulse el Punto 8.

- Si el archivo que quiere abrir no está guardado en la carpeta actual, pulse Cor 4-5 hasta llegar al cuadro combinado Carpeta y, con las flechas, seleccione aquélla en la que esté el archivo.

- Si la carpeta no está guardada en la ubicación actual, pulse Cor 4-5 hasta llegar al cuadro combinado Ubicación y, con las flechas, seleccione aquélla en la que esté la carpeta.

- Si el archivo que quiere abrir es de otro tipo, pulse Cor 4-5 hasta llegar al cuadro combinado Tipo, y, con las flechas, seleccione el que desee.

Nota:	Una vez que se abre un archivo, FSEdit recuerda la ubicación del mismo. A partir de ese momento, ésa será la ubicación por defecto, y, por tanto, la próxima vez que se abra un archivo, el diálogo mostrará dicho archivo y la carpeta en la que éste esté ubicado.

## Abrir un segundo documento

Para abrir dos archivos de FSEdit a un tiempo, debe abrir dos sesiones de FSEdit.

Para abrir dos sesiones de FSEdit, proceda del modo siguiente:

Desde el menú Inicio, vaya a Programas y pulse el punto 8, o pulse la letra P.

- Pulse F hasta oír FSEdit y pulse el Punto 8.

- Pulse Cor T, A para abrir el diálogo Archivo, Abrir.

- Pulse Cor 4-5 para situarse en la lista de archivos y, con las Flechas, seleccione el que desee.

Nota:	Si el archivo no está en la lista, utilice los cuadros combinados Carpeta, Ubicación y Tipo para localizarlo.

- para abrir una segunda sesión de FSEdit y un segundo archivo, repita los pasos del 1 al 4.

Para conmutar entre documentos, consulte Conmutar entre dos archivos de FSEdit abiertos.

## Conmutar entre dos archivos de FSEdit abiertos

A continuación se describe cómo conmutar entre dos archivos de FSEdit abiertos. Para obtener información acerca de cómo abrir dos documentos de FSEdit, consulte Abrir un segundo documento.

Pulse F5. 
Aparecerá el menú de aplicaciones abiertas, que contiene la lista de programas y diálogos abiertos. En ella encontrará el segundo documento de FSEdit, en el que no está el foco.

Escriba la letra F. Si FSEdit es la única aplicación abierta cuyo nombre comienza con la letra F, el PAC Mate Omni conmutará al segundo archivo de FSEdit automáticamente.  se anunciará el nombre del archivo. 
Si existe alguna otra aplicación abierta cuyo nombre empiece por la letra F, continúe pulsando F hasta que el PAC Mate Omni anuncie FSEdit y el nombre del segundo archivo.

## El Modo Braille Continuo

Utilice el Modo Braille continuo cuando no le interese la presentación ni el formato de lo que está leyendo, por ejemplo para leer libros. El Modo Braille continuo elimina los retornos de carro que se encuentran dentro de un párrafo. Muestra los retornos como un único espacio y continúa presentando Braille en la línea en lugar de dejar en blanco el resto del display.

Para activar el Modo Braille continuo, pulse Cor 1-2-3-5-8. Para desactivar el Modo Braille Continuo, pulse este mismo comando.

## Conectar una impresora Braille

Antes de imprimir un documento en Braille, debe seleccionar la impresora en el diálogo Propiedades, al que se accede desde el diálogo Imprimir en Braille.

Cuando se selecciona una impresora Braille, muchos de los campos del diálogo Propiedades aparecen rellenos con las opciones de configuración por defecto de la misma, lo que significa que puede empezar a imprimir el documento directamente o modificar la configuración.

Para abrir el diálogo de Propiedades:

Abra el menú Archivo

- Con las Flechas, sitúese sobre el elemento de menú Imprimir en Braille y pulse el punto 8para abrir el diálogo.

- Pulse Cor 4-5 hasta situarse en el botón Propiedades y pulse el Punto 8 para abrir este segundo diálogo.

- Cuando se abra el diálogo, el cursor estará en la lista de impresoras. que contiene la lista de las impresoras Braille compatibles con FSEdit. Elija su impresora Braille con las Flechas Arriba y Abajo.

- Si está de acuerdo con las opciones de configuración por defecto de su impresora, pulse el Punto 8 para volver al diálogo Imprimir en Braille. En caso contrario, pulse Cor 4-5  para desplazarse a cada campo y modificar los parámetros. Cuando haya terminado, sitúese en el botón Aceptar y pulse el Punto 8.

- De nuevo en el diálogo Imprimir en Braille, pulse Cor 4-5 hasta situarse en el botón Conexión y pulse el Punto 8.

- Elija el puerto de conexión de su impresora Braille con las Flechas Arriba y Abajo.

- Si selecciona Dispositivo Windows, pulse Cor 4-5 para situarse en el cuadro de edición Ubicación, en el que deberá teclear la ruta de red de la impresora. Por ejemplo: \\servidor\mi impresora.

- Si selecciona IRDA, consulte Imprimir en Braille a través de una Conexión de infrarrojos.

- Pulse el Punto 8 sobre el botón Aceptar para volver al diálogo Imprimir en Braille.

## Imprimir un Documento en Braille

La impresión de un documento en Braille se lleva a cabo desde el diálogo Imprimir en Braille. Para abrir el diálogo Imprimir en Braille, abra el menú Archivo y seleccione Imprimir en Braille (B). Este diálogo contiene una serie de controles que le permiten modificar la forma de imprimir el documento en Braille. Si no desea cambiar ningún parámetro, pulse Cor 4-5 hasta llegar al botón Aceptar y pulse la BARRA ESPACIADORA.

### Número de copias

A menos que se especifique otro número, FSEdit imprimirá en Braille únicamente una copia del documento.

Para imprimir más de una copia de un documento, proceda del modo siguiente:

Desde el menú Archivo, pulse B para abrir el diálogo Imprimir en Braille.

- Pulse Cor 4-5 hasta oír "número de copias uno",

- Escriba el número de copias del documento que desea imprimir.

- Una vez seleccionado el número de copias, puede modificar otros parámetros de impresión o pulsar Cor 4-5 hasta llegar al botón Aceptar. Pulse el Punto 8para imprimir.

### Configuración de Impresión

Es posible que, en distintas circunstancias, usted quiera imprimir en distintos tamaños de papel. Las modificaciones de los parámetros de impresión se conservarán hasta que vuelva a realizarse otra modificación o hasta que se restauren los parámetros por defecto. Para el papel de 8,5 por 11 pulgadas, utilice los siguientes parámetros:

Caracteres por línea: Líneas Por página: Margen superior en líneas: Máximo número de caracteres por línea: Máximo número de líneas por página: 27

Para el papel de 11,5 por 11 pulgadas, utilice los siguientes parámetros:

Caracteres por línea: Líneas Por página: Margen superior en líneas: Máximo número de caracteres por línea: Máximo número de líneas por página: 27

### Modificar Parámetros de impresión en Braille

Desde el menú Archivo, pulse B para abrir el diálogo Imprimir en Braille.

- Pulse Cor 4-5 hasta situarse en el botón Propiedades y pulse el Punto 8 para abrir este segundo diálogo.

- Pulse el Punto 8 para situarse en el cuadro de edición Número de Caracteres Por línea e introduzca el número de caracteres que desea que se imprima en cada línea.

- Pulse Cor 4-5 para situarse en el cuadro de edición Número de Líneas por Página y escriba el número de líneas que desea que se impriman en cada página.

- Pulse Cor 4-5 para situarse en el cuadro de edición Fijar Margen Superior en la Línea y teclee el número de líneas de margen superior con que desea que se impriman las páginas.

- Pulse Cor 4-5 hasta situarse en el cuadro de edición Máximo Número de Caracteres por Línea que Admite la Impresora e introduzca el máximo número de caracteres que desea que se imprima en cada línea.

- Pulse Cor 4-5 para situarse en el cuadro de edición Máximo Número de líneas por Página que admite la impresora y escriba el máximo número de líneas que desea que se impriman en cada página.

- Pulse Cor 4-5 para situarse en la casilla de verificación Configurar márgenes para Impresión Interpunto, y, si desea verificarla, pulse la BARRA ESPACIADORA.

- Pulse Cor 4-5 para situarse en la casilla de verificación Configurar márgenes para Impresión Interpunto, y, si desea verificarla, pulse la BARRA ESPACIADORA.

- Pulse el Punto 8 sobre el botón Aceptar para imprimir el documento.

### Imprimir en Braille a través de una Conexión de Infrarrojos

Para poder imprimir en Braille a través del puerto de infrarrojos del PAC Mate Omni, necesitará un adaptador de infrarrojos para la impresora Braille. Además de la alimentación, este adaptador tendrá un cable con un puerto de infrarrojos que usted podrá situar en el lugar que le convenga. Además de la alimentación, este adaptador tendrá un cable con un puerto de infrarrojos que usted podrá situar en el lugar que le convenga.

Tras conectar el adaptador y seleccionar la impresora, deberá alinear los puertos de ésta y del PAC Mate Omni. A continuación, seleccione Imprimir en Braille en FSEdit. El documento se transferirá por el puerto de infrarrojos y se imprimirá en Braille.

Nota:	Si imprime con una impresora Braille conectada en red, no podrá transferir documentos a través del puerto de infrarrojos. Para más información, consulte Conectar con una Impresora Braille.

La mayoría de los adaptadores de infrarrojos para impresora son dispositivos transparentes, es decir, una vez conectado éste al puerto paralelo de la impresora Braille, podrá conectar a él un cable de PC o portátil para imprimir tanto desde el ordenador como desde el PAC Mate Omni.

### Restaurar los Parámetros de Impresión por Defecto

Desde el menú Archivo, pulse B para abrir el diálogo Imprimir en Braille.

- Pulse Cor 4-5 hasta situarse en el botón Propiedades y pulse el Punto 8 para abrir este segundo diálogo.

- Cuando se abra el diálogo, el cursor estará en la lista de impresoras. Elija otra impresora Braille con las Flechas Arriba y Abajo.

- Vuelva a seleccionar su impresora, y en los campos aparecerán de nuevo las opciones de configuración por defecto.

- Pulse el Punto 8 sobre el botón Aceptar para volver al diálogo Imprimir en Braille.

## Imprimir Documentos

Al diálogo Imprimir puede accederse de dos formas. La más sencilla es pulsando Cor T, P, desde cualquier documento. La segunda es abriendo el menú Archivo (F2, Punto 8), y seleccionando Imprimir (P).  A menos que desee cambiar los parámetros de configuración de su impresora o que tenga varias impresoras instaladas, podrá pulsar el Punto 8 o seleccionar el botón Aceptar para imprimir una única copia del documento.  Por defecto, los cuatro márgenes de la página están fijados en una pulgada.

### Número de copias

A menos que se especifique otro número, FSEdit imprimirá únicamente una copia del documento.

Para imprimir más de una copia de un documento, proceda del modo siguiente:

Pulse F2, ENTER, P para abrir el diálogo Número de Copias.

- En el cuadro de edición “Número de Copias”, escriba el número de copias que desea imprimir. Escriba este número en Braille computerizado.

- Cuando haya escrito el número de copias, pulse el Punto 8 sobre el botón Aceptar, y vuelva a pulsarlo para imprimir el documento. Para cambiar de impresora o las opciones de impresión del documento, navegue por el diálogo Imprimir para efectuar los cambios pertinentes.

### Cambiar de Impresora

FSEdit es compatible con una amplia gama de impresoras. En algunos casos, deberá seleccionar el tipo de impresora antes de imprimir.

Para cambiar de impresora, proceda del modo siguiente:

- Pulse F2, ENTER, P para abrir el diálogo Número de Copias.

- Ignore el diálogo Número de Copias pulsando el Punto 8 en el botón Aceptar.

- Cuando se abre el cuadro de diálogo Imprimir, está activado el cuadro combinado Impresora. Elija otra impresora con las Flechas Arriba y Abajo.

- Para imprimir el texto seleccionado, pulse el Punto 8 o active el botón Aceptar.

### Configurar el Puerto

Por el momento, FSEdit permite imprimir con impresoras en red compatibles con BlueTooth o infrarrojos, o conectadas al puerto USB. Si, en el cuadro combinado Puerto, elije Red porque va a imprimir en red, deberá escribir la ruta de la impresora en el cuadro de edición Ruta de Red. También debe introducir esta información en el Explorador de Archivos.

### Elegir el Tamaño del Papel

En FSEdit, el tamaño de papel por defecto es Carta (8,5 x 11 pulgadas).

Para seleccionar otro tamaño, proceda del modo siguiente:

Abra el diálogo Imprimir.

- Ignore el diálogo Número de Copias pulsando el Punto 8 en el botón Aceptar.

- Cuando se abra el diálogo, sitúese en el cuadro combinado Tamaño. Este cuadro permite elegir entre varios tamaños de papel. Seleccione el que desee con las Flechas Arriba o Abajo.

- Modifique los parámetros que desee o pulse el Punto 8 para imprimir el documento.

### Seleccionar Rango de Impresión

El cuadro combinado Intervalo páginas del diálogo impresora contiene dos botones de opción: Todo y Selección. Utilice las flechas de cursor para seleccionar el que desee. A menos que se especifique un intervalo de impresión concreto, el PAC Mate imprimirá todas las páginas del documento.

Para seleccionar un rango de impresión, proceda del modo siguiente:

- Con los comandos de selección, seleccione el texto que desea imprimir.

- Abra el diálogo Imprimir.

- Ignore el diálogo Número de Copias pulsando el Punto 8 en el botón Aceptar.

- Vaya al grupo de botones de opción Intervalo de Páginas, y, con las flechas, elija Selección.

- Para imprimir el texto seleccionado, pulse el Punto 8 o active el botón Aceptar.

### Orientación de Página

El grupo orientación del diálogo impresora contiene dos botones de opción:  Vertical y Horizontal.

Para cambiar la orientación de página:

Abra el diálogo Imprimir.

- Ignore el diálogo Número de Copias pulsando el Punto 8 en el botón Aceptar.

- Pulse Cor 4-5 hasta llegar a Orientación. Utilice las flechas para seleccionar la opción que desee.

- Modifique los parámetros que desee o pulse el Punto 8 para imprimir el documento.

### El Modo Borrador

La casilla Modo Borrador, que se encuentra en el diálogo Impresora y está activa por defecto, utiliza menor cantidad de tinta, pero reduce la definición y la calidad de la impresión. Para incrementar la calidad de impresión, pulse la BARRA ESPACIADORA para eliminar la verificación de esta casilla.

## Marcar texto con atributos

El texto con atributos es aquel que está en negrita, subrayado o en cursiva. Esta opción, que por defecto está activada y sólo está operativa cuando se imprime en Braille Grado 2, indica cuando un texto tiene atributos.

### Desactivar Marcar texto con atributos

- Pulse Cor 4-5 hasta llegar a la casilla de verificación Marcar Texto Con Atributos.

- Si está verificada, al imprimir se marcará el texto en negrita, cursiva o subrayado.

- Si no desea que se marque el texto impreso con atributos, pulse la BARRA ESPACIADORA para eliminar la verificación de la casilla.

- Para imprimir el documento, pulse Cor 4-5 hasta situarse en el botón Aceptar y pulse el Punto 8.

## Seleccionar frente a Marcar Texto

Aunque marcar y seleccionar texto realizan prácticamente la misma función, son métodos diferentes. La diferencia está en que, al marcar texto, puede leerse el texto normalmente hasta encontrar las palabras que se desea incluir.  Sin embargo, cuando se selecciona texto, es necesario desplazarse linealmente a incrementos fijos hasta seleccionar el bloque de texto que se desea, lo cual puede resultar más complejo o dar lugar a que la selección no sea la correcta.

### Marcar Texto

- Para poner una marca en el lugar en el que se encuentra el cursor, vaya al menú Edición y seleccione Fijar Marca, o bien pulse Cor E, M.

- Desplace el cursor a otro lugar dentro del documento,

- y, para seleccionar todo el texto comprendido entre el cursor y la marca, vaya al menú Edición y seleccione Seleccionar Hasta Marca, o pulse Cor E, H.

### Intercambiar Posiciones de Cursor y Marca

En algunos casos, puede resultarle útil revisar el texto que ha seleccionado. O puede ocurrir que quiera seleccionar más texto que el que ha marcado.  En estos casos, lo más sencillo es intercambiar las posiciones del cursor y la marca. Esta función se encuentra en el menú Edición, pero también puede ejecutarla pulsando Cor E, W.

### Seleccionar Texto

Además de los comandos de selección de los que dispone el PAC Mate Omni, FSEdit tiene sus propios comandos de selección rápida, que permiten seleccionar texto a cinco incrementos diferentes. Dichos comandos, que se encuentran en el submenú Selección Rápida, dentro del menú Edición, pueden ejecutarse también pulsando teclas rápidas.

## Buscar

La función de búsqueda es una herramienta de gran utilidad que permite encontrar rápidamente una palabra o frase en el documento abierto. Cuando se pulsa Cor E, B, FSEdit abre el diálogo de Búsqueda, situando el cursor en el cuadro de edición Buscar. Escriba la palabra o frase que desea buscar,  Para navegar por el diálogo, pulse Cor 4-5. Otros controles de este diálogo son Sólo Palabra Completa, Mayúsculas y Minúsculas y Dirección.

Cuando haya modificado las opciones que desee, sitúese sobre el botón Buscar Siguiente y pulse el Punto 8.

## Reemplazar

La función de Reemplazar, que se activa pulsando Cor E, R, se asemeja a la de búsqueda en que permite buscar palabras o frases en un documento, pero, además, esta función permite reemplazar estas palabras o frases por otro texto.   El diálogo es también semejante al de Buscar, pero contiene dos botones más. El botón Reemplazar, que reemplaza la palabra o frase una única vez dentro del documento, y el botón Reemplazar Todo, que reemplaza la palabra o frase todas las veces que aparezca en el documento.

## Dar formato a un documento

Con FSEdit, dar formato a un documento resulta muy sencillo. A la mayoría de las opciones de formato disponibles puede accederse directamente desde los dos submenús del menú Formato.

Para dar formato a un documento, proceda del modo siguiente:

Pulse F2, F para abrir el menú Formato.

- Este menú contiene dos opciones: Fuente y Párrafo. Si pulsa el Punto 8 en una de ellas, se abrirá un submenú.

- El submenú Fuente contiene, a su vez: negrita, cursiva, subrayado, tachado y Más... para aplicar las opciones de negrita, cursiva, subrayado y tachado, deberá primero seleccionar el texto de una de las tres formas disponibles:

- La forma estándar de Windows. Pulsando el punto 7 y navegando por el texto.

- Seleccionando una unidad de texto concreta, eligiendo uno de los siguientes elementos del menú Edición/Selección Rápida: palabra, frase, párrafo, línea o documento completo.

- Fije una marca en el documento y seleccione el texto comprendido entre el cursor y la marca.

- El submenú Párrafo contiene, a su vez: Alinear a la izquierda, centrar, alinear a la derecha, justificar, aumentar sangría y disminuir sangría.

- Si, desde el submenú Fuente, selecciona la opción Más, se abrirá el diálogo Fuente.  desde el que podrá seleccionar otro tipo de letra, así como el estilo, el tamaño y los efectos de la misma.

## Insertar Texto

El menú Insertar contiene dos elementos. Para seleccionar el formato de la hora y la fecha, vaya al menú Herramientas y seleccione Opciones.

- Insertar archivo de texto Permite pegar en el documento de FSEdit el texto de otro documento.

- Insertar Fecha y Hora: Permite insertar la fecha;  por el momento, no es posible insertar la hora.

## Contar palabras

Si desea saber el número de palabras que contiene un documento, pulse F2, vaya a Herramientas y pulse el Punto 8. Vaya a Contar Palabras y vuelva a pulsar el Punto 8.

## Consultar la Posición del Cursor

Esta función permite conocer la línea y la columna en la que se encuentra el cursor en relación con el número total de líneas del documento.

Para conocer la posición del cursor, pulse Cor 2-4-5-6-8.

El PAC Mate Omni informará de la línea actual y del número total de líneas del documento,  así como de la columna en la que se encuentra el cursor. Por ejemplo, "línea 11 de 19, columna 6".

## Mover la Posición del Cursor

Esta función permite desplazar el cursor hacia adelante o hacia atrás a un número de carácter, línea o palabra de un documento.

Para desplazar el cursor, pulse Cor 3-4-5-6 X Y,  donde X es un número negativo si se desea desplazar el cursor hacia atrás o positivo si se desea desplazarlo hacia adelante, e Y es la letra C para carácter, l para línea o W para palabra, en función del tipo de desplazamiento que se vaya a realizar.

# FSCalc

FSCalc, la Calculadora de Freedom Scientific, contiene funciones científicas y financieras; concretamente, funciones para estadística, conversiones métricas, así como para constantes y propiedades físicas.

Nota:	En FSCalc, el PAC Mate Omni verbaliza y muestra los resultados línea a línea. Así, cuando se pulsa el Punto 8 para hacer una operación matemática, el PAC Mate Omni mostrará y verbalizará únicamente el resultado.  FSCalc borra el valor que mostraba la línea anteriormente y lo reemplaza por el nuevo resultado. 

Para revisar el historial de cómo se obtuvo el resultado, utilice la FLECHA ARRIBA para ir a las líneas anteriores, y FLECHA ABAJO para avanzar y volver a la línea actual. Si trabaja con una línea Braille de Freedom Scientific, puede hacer scroll a derecha e izquierda dentro de la misma línea con las ruedas de desplazamiento, pero no podrá ir de una línea a otra ni avanzar y retroceder por frases o párrafos.

## Introducir Ecuaciones y Expresiones

Las ecuaciones y expresiones pueden introducirse abriendo los menús con F2 y seleccionando Funciones, o escribiéndolas en el teclado. En ambos casos, los números, operadores y funciones deben escribirse en Braille computerizado.  Para resolver ecuaciones u operaciones, deben siempre seguirse las reglas matemáticas convencionales, tales como el orden de las operaciones.

- Paréntesis: Simplifique el contenido de los paréntesis antes de abordar los exponentes de los paréntesis (si existen) o eliminar los paréntesis.

- Exponentes: Simplifique el exponente de un número o paréntesis antes de multiplicarlo, dividirlo, sumarlo o restarlo.

- Multiplicación o división: Simplifíquelas en el orden en el que aparecen, de izquierda a derecha.

- Suma o resta: Simplifíquelas en el orden en el que aparecen, de izquierda a derecha.

Una variable puede estar formada por cualquier combinación de letras (A-z) y números (0-9). Las operaciones estándar se escriben siguiendo el método A+B, sin espacios. Por ejemplo, x=7, y=9, x+y, f+10.

Los operadores modifican el valor almacenado en una variable.

Las expresiones son combinaciones de números, variables, operadores y funciones.

Las funciones consisten en un nombre seguido de una lista de argumentos separados por punto y coma y entre paréntesis. Si prefiere  teclear la función en lugar de seleccionarla de los menús, escríbala sin espacios.

Cuando haya introducido la ecuación o expresión, pulse el Punto 8 para ver el resultado.

Si selecciona una función en los menús, lo que estuviera previamente escrito en la línea se tratará como un argumento, es decir, se insertará entre paréntesis.

Cuando se pulsa el Punto 8 para realizar una operación, el PAC Mate Omni verbaliza y selecciona el resultado. Y, si teclea una nueva entrada o un número, el resultado se borrará. Si teclea un operador, el resultado pasará a formar parte de la operación, y el punto de inserción se situará al final de la misma, para que usted pueda terminar el cálculo.

## Revisar el Historial

Una vez que se ha realizado un cálculo, pueden revisarse los pasos que se han seguido o las ecuaciones que se han introducido pulsando FLECHA ARRIBA y FLECHA ABAJO.

## Guardar los Cálculos

Mientras trabaja y escribe cálculos, puede guardar la tarea en un archivo .txt. Para guardar el archivo con el mismo nombre, y en la misma carpeta y ubicación, pulse Cor T, G. También puede abrir el menú Archivo y seleccionar Guardar Como.  Escriba un nombre de archivo, pulse Cor 4-5 para ir al cuadro combinado Carpeta, y utilice FLECHA ABAJO para seleccionar una carpeta. Vuelva a pulsar Cor 4-5 para ir al cuadro combinado Ubicación y vuelva a utilizar la FLECHA ABAJO para seleccionar una Ubicación.

## Borrar los Cálculos

FSCalc permite borrar tres elementos diferentes de la Calculadora: la línea actual (Cor 3-4-6), el historial (Cor T, h) y las variables (Cor T, V). Estos elementos se encuentran también en el menú Edición.

## Ejemplos aritméticos

Pregunta Algebraica: Simplifique la expresión siguiente 2+(3-1)*32.

- Siguiendo el orden de las operaciones, simplifique primero el contenido de los paréntesis. En la ventana principal de FSCalc, escriba 3-1 en Braille computerizado y pulse el Punto 8.

- A continuación, teclee p w r ( 3,2 ) o pulse F2, F, el Punto 8 para abrir el menú Funciones, sitúese sobre Trigonométricas y pulse el Punto 8. Seleccione Pwr. En la ventana de edición aparecerá automáticamente Pwr(2), con lo que sólo tendrá que escribir 3,. Hecho esto, pulse el Punto 8.

- Lo siguiente es multiplicar la respuesta del paso 2 por la del paso 1, es decir, (2)*9.  Si no recuerda la respuesta del paso 1, pulse Flecha Arriba para revisar lo hecho hasta ahora.  Con la FLECHA ABAJO, sitúese sobre la última respuesta, "9". Hecho esto, pulse el Punto 8.

- El último paso para simplificar esta expresión es sumar 2 y 18.  Escriba +2 y pulse el Punto 8.

- Revise posibles errores pulsando Flecha Arriba.

- Pulse F2, A, Punto 8 y seleccione Guardar Como para asignar un nombre y guardar la operación como archivo de texto.

- Pulse Cor T, H para borrar el historial.

Pregunta aritmética: Usted desea adquirir un ordenador de sobremesa y ha encontrado uno por $875,00. El vendedor le dice que todos los ordenadores de la tienda tienen un descuento del 35%.  ¿Cuánto cuesta realmente el ordenador?

- En la ventana de edición, escriba 875*35%, en Braille computerizado.

- Hecho esto, pulse el Punto 8.

- Ahora reste $306,25 de $875,00  (= $568,75).

## Memoria volátil y no volátil

FSCalc permite trabajar con un máximo de 32 memorias no volátiles o permanentes y 200 memorias volátiles o que pueden borrarse.

A continuación se describe la memoria no volátil de FSCalc.

- Las memorias no volátiles de FSCalc están etiquetadas con el nombre m00 hasta m31.

- Para asignar un valor a una memoria determinada, escriba su nombre e iguálelo al valor que desee. Así, para asignar un valor de 10 a la memoria m00, escriba m00=10 y pulse el Punto 8. Aparecerá el valor 10.

- Para recuperar el valor de una memoria, escriba el nombre de la memoria y pulse el Punto 8. Aparecerá el valor asignado a la memoria. Así, si escribe m00 y pulsa el Punto 8, se mostrará el valor 10.

- Para utilizar una memoria, inserte su nombre en la ecuación. Así, si escribe 20+m00 y pulsa el Punto 8, se mostrará el valor 30.

- FSCalc guarda siempre el resultado del último cálculo bajo el nombre de variable LR. Así, el resultado del último cálculo (20+m00) es 30. Si escribe 10+LR y pulsa el Punto 8, el resultado será 40, que pasará a ser el valor de LR.

- Puesto que la memoria no volátil se conserva aun cuando se apague el PAC Mate Omni, para borrar todas las memorias no volátiles, deberá utilizar la función Borrar memorias permanentes. Para ello, desde el menú Acciones, vaya al submenú Memoria y seleccione Borrar MemPerm. Pulse el Punto 8, y cuando el PAC Mate le pregunte si desea borrar las memorias permanentes, seleccione Aceptar. Todas las memorias no volátiles pasarán a tener un valor de 0.

- También puede utilizar la función Borrar todas las memorias para borrar todas las memorias, tanto volátiles como no volátiles.

A continuación se describe la memoria volátil de FSCalc.

- FSCalc trabaja con 200 memorias volátiles. Si usted trata de superar este límite, aparecerá un mensaje de error.

- Los nombres de las memorias o variables son definidos por el usuario. Deben comenzar por una letra, seguida de la combinación de letras o números que se desee.   Son nombres válidos, por ejemplo, B, ab123, x, etc.

- Los nombres de las memorias no son sensibles a mayúsculas.

- Para asignar un valor a una memoria determinada, escriba su nombre e iguuálelo al valor que desee. Por ejemplo, escriba train1=47 y pulse el Punto 8. la variable train1 es 47.

- Para recuperar el valor de una memoria, escriba el nombre de la memoria y pulse el Punto 8. Aparecerá el valor asignado a la memoria. Así, si escribe train1 y pulsa el Punto 8, se mostrará el valor 47.

- Para utilizar una memoria, inserte su nombre en la ecuación. Así, si escribe 3+train1 y pulsa el Punto 8, se mostrará el valor 50.

- Para borrar las memorias volátiles, utilice la función Borrar memoria volátil. Paraello, desde el menú Acciones, vaya al submenú Memoria y seleccione Borrar Mem volátil. Pulse el Punto 8, y cuando el PAC Mate Omni le pregunte si desea borrar las memorias volátiles, seleccione Aceptar.

- FSCalc guarda siempre el resultado del último cálculo bajo el nombre de variable LR. Así, el resultado del último cálculo (3+train1) es 50. Si escribe 10+LR y pulsa el Punto 8, el resultado será 60, que pasará a ser el valor de LR.

- las memorias volátiles no son permanentes, es decir, se borran cuando se cierra FSCalc.

## Ejemplo de Conversión

Pregunta: El invierno de 2002-2003 fue uno de los más fríos que se recuerdan. De hecho, un amigo de Nueva York le llamó para comunicarle que la temperatura exterior era de -25 grados Celsius y que la velocidad el viento era de 10 millas por hora. ¿Cuál es la temperatura en grados Fahrenheit, y cuál el factor “wind chill”?

- Pulse F2, F y el Punto 8. Vaya a Funciones de Conversión y vuelva a pulsar el Punto 8. En el submenú que aparece, seleccione Celsius a Fahrenheit y pulse el Punto 8.

- Escriba -25 y pulse el punto 8. (respuesta = -13 grados Fahrenheit).

- Vuelva al submenú Funciones de conversión, seleccione Factor viento y pulse el Punto 8. En la ventana de edición aparecerá wc(-13).

- Pulse una vez la Flecha Derecha para situarse dentro de los paréntesis, escriba ,10  y pulse el punto 8 (Wind Chill = -37,2555 grados Fahrenheit).

## Ejemplo Estadístico

Pregunta: Calcule el promedio, la desviación estándar y la suma de los siguientes datos: Data Set (6,8,9,10,2)

- Escriba  a v g ( 6;8;9;10;2 ) y pulse el Punto 8. O pulse F2, F, Punto 8. Vaya a Estadísticas y pulse el Punto 8. Sitúese sobre Promedio y vuelva a pulsar el Punto 8. Escriba 6;8;9;10;2 y pulse el Punto 8. (Respuesta = 7)

- Utilice la Flecha Arriba y Cor 1-3-7, Cor E, C para mover, seleccionar y copiar (6;8;9;10;2). pulse la Flecha Arriba una vez y Retroceso (punto 7) sobre el 7, y copie el texto seleccionado.  Vaya al principio de la línea pulsando el punto 3+Flecha Izquierda, teclee stddev y pulse el Punto 8 (Respuesta = 2,82843).

- Borre la línea actual, 2,82843, pulsando Cor 3-4-6. Pulse Cor E, V y Punto 3+Flecha izquierda para pegar el texto que aún está en el Portapapeles e ir al principio de la línea. Escriba s u m y pulse el Punto 8. (Respuesta = 35)

## Ejemplos Financieros

Pregunta: Su asesor financiero le ha recomendado que invierta $5.000,00 en un fondo a diez años. El interés anual es 7,18%.  El interés anual es 7,18%.

Para resolver este problema necesita conocer la relación entre el tipo de interés (r), el tiempo (t), el valor actual (pv) y el valor fuguro (fv) del dólar.  La relación es la siguiente:

fv=pv*(1+r/n)nt

pv = 5000   r = 0.0718  n = 1   t = 10 años   fv = ?

Para ayudarse a comprender el concepto, abra la aplicación Notas, y ponga las variables anteriores en la fórmula: fv = 5000*(1+.0718/1))(1)(10). Puede resolver el problema utilizando el orden de operaciones o las funciones financieras de FSCalc.Utilizando el orden de operaciones:

Resuelva primero 1+.0718 .

- Pulse F2, F para abrir el menú Funciones. Desde el submenú Trigonométricas, seleccione Potencia y pulse  el Punto 8.

- En la ventana de edición, aparecerá: pwr(1.0718). Dado que el cursor está fuera de los paréntesis, deberá pulsar una vez la Flecha Derecha y terminar la función escribiendo ,10 y pulsando el Punto 8 (respuesta = 2,0005).

- Por último, resuelva el valor futuro multiplicando el factor de valor futuro, (1+r/n)nt = 2.0005, y el valor actual = $5000.00. (Respuesta = $10.000)

Al utilizar FSCalc:

Nota:	Cuando utilice las funciones financieras de FSCalc, las variables deben aparecer en el orden siguiente: fv(r,n,t,pv),     pv(r,n,t,fv), pmt(r,n,t,pv), loan(r,n,t,pmt), install(r,n,t,fv) y rate(n,pv,fv).
Donde: 
pv = valor actual o inicial fv = valor futuro r = tipo de interés anual t = tiempo n = número de períodos compuestos en un año

Borre el historial pulsando Cor T, H.

- Pulse F2, F. Desde el menú Funciones, abra el submenú Financieras, vaya a Valor futuro y pulse el Punto 8.

- En la ventana de edición aparecerá fv(). Dentro de los paréntesis, teclee .0718,1,10,5000. Pulse el Punto 8 (respuesta = $10.0002,5).

Pregunta: Usted quiere comprar una casa, y quiere saber cuál será su letra mensual si obtiene un préstamo de $120.000 a 15 años y a un interés compuesto mensual del 4.75%.

En el programa notas, escriba todas las variables que conoce.

pmt = ?  r = .0475   n = 12    t = 15   pv = 120,000

- Pulse F2, F. Desde el menú Funciones, abra el submenú Financieras, vaya a Pago y pulse el Punto 8.

- En la ventana de edición aparecerá pmt(). Dentro de los paréntesis, teclee .0475,12,15,120000. Pulse el Punto 8 (respuesta = $933,52).

Pregunta: Le preocupa su jubilación, y desea saber cuánto debería invertir en la actualidad para haber ahorrado un millón de dólares cuando llegue el momento dej ubilarse. Ha encontrado una anualidad que le paga un 10% de interés compuesto mensual. Usted cree que se jubilará dentro de 35 años.

En el programa notas, escriba todas las variables que conoce.

fv = $1 millón   r = 0.10   n = 12   t = 35 años   pv = ?

- Pulse F2, F. Desde el menú Funciones, abra el submenú Financieras, vaya a Valor actual y pulse el Punto 8.

- En la ventana de edición aparecerá pv(). Dentro de los paréntesis, teclee 0,10,120,350,1000000. Pulse el Punto 8 (respuesta = $30.637,25).

En el problema anterior, ¿cuánto dinero tendrá que ingresar mensualmente si el interés compuesto de la anualidad es bimensual?

En el programa notas, revise y modifique las variables. El tipo de interés variará, ya que ahora es compuesto bimensual. Si fuera compuesto trimestral, se dividiría por 4.

fv = $1 millón   pv = $30.637,25   r = .10    n = 24   t = 35

- pulse Cor 3-4-6 para borrar la pantalla. Pulse F2, F. Abra el submenú Financieras, vaya a plazo y pulse el Punto 8.

- En la ventana de edición aparecerá install(). Dentro de los paréntesis, teclee 0,100;240;350;1000000. Pulse el Punto 8 (respuesta = $130,72).

Pregunta: Necesita un préstamo bancario a 5 años para hacer ciertas reformas en su casa. Según su presupuesto, puede gastar $50,00 mensuales para pagar el préstamo. Para estos préstamos, el tipo de interés es del 6% compuesto mensual. Con estas cifras, ¿cuánto dinero puede tomar prestado?

En el programa notas, escriba todas las variables que conoce.

loan = ?  r = ,06   n = 12   t = 5   pmt = 50

- Pulse F2, F. Desde el menú Funciones, abra el submenú Financieras, vaya a Préstamo y pulse el Punto 8.

- En la ventana de edición aparecerá loan(). Dentro de los paréntesis, teclee 0,06;120;50;50. Pulse el Punto 8 (respuesta = $2586,28).

Pregunta: Usted recibe informes trimestrales de su compañía de fondos mutuos acerca de su IRA. Usted se pregunta cuál es el interés sobre su IRA. Su inversión inicial hace dos años ascendió a $2.000, y su saldo actual es de $3829,52. El IRA es compuesto diario.

En el programa notas, escriba todas las variables que conoce.

rate = ?   pv = $2000     fv = $3829.52   n = 365

- Pulse F2, F. Desde el menú Funciones, abra el submenú Financieras, vaya a Interés y pulse el Punto 8.

- En la ventana de edición aparecerá rate(). Dentro de los paréntesis, teclee 365;2000;3829,52. Cuando haya terminado, pulse el Punto 8. (Respuesta = .00178 x 100 = .178%)

## Tablas de operadores y funciones

Las tablas que aparecen a continuación describen las siguientes funciones de FSCalc:

- Operadores

- Acciones - Presentación

- Acciones - Memoria

- Funciones TrigonométricasFunciones hiperbólicas

- Funciones Matemáticas

- Funciones Estadísticas

- Funciones de conversiones de bases

- Funciones de conversión

- Funciones Financieras

### Operadores

| Nombre | Símbolo | Puntos Braille |
| --- | --- | --- |
| Suma | + | 3-4-6 |
| Sustracción | - | 3-6 |
| Multiplicación | * | 2-5-6 |
| División | / | 3-4-7-8 |
| Porcentaje: | % | 4-5-6 |
| Signo de Igual | = | 1-2-3-4-5-6 |

### Acciones - Presentación

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| setNoPrecis() | Sin precisión | Selecciona la configuración decimal, pero sin especificar número de decimales. Por ejemplo, el entero 3 aparece como 3. La raíz cuadrada de 3 aparece como 1,732051. |
| decfract() | Decimal/Fractional | Conmuta entre los modos Decimal y Fraccional. Tecla rápida = Cor T, F. |
| decscinot() | Notación Decimal/científica | Conmuta entre los modos Decimal y Notación Científica. |
| setPrecis(n) donde n es el número de posiciones decimales | Fijar precisión | Fija la precisión. Todos los números se muestran con decimales. Así, si la precisión se fija en 5, el entero 3 aparece como 3,00000. La raíz cuadrada de 3 aparece como 1,73205. Tecla rápida = Cor T, N. |

### Acciones - Memoria

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| clrAllMem() | Borar todas mem | Borra todas las memorias definidas, incluidas las permanentes. Tecla rápida = Cor T, T. |
| clrPermMem() | Borrar mem perm | Borra sólo las memorias permanentes (de 00 a 31 - m00 a m31). Tecla rápida = Cor T, P. |
| clrVolatMem() | Borrar mem volátil | Borra únicamente las memorias volátiles. Tecla rápida = Cor T, C. |
| dumpCalcMem() | Volcar mem calc | Si se selecciona esta opción, se creará un archivo de texto que contendrá los valores de todas las memorias permanentes y volátiles definidas. Tecla rápida = Cor T, D. |

### Funciones Trigonométricas

Esta tabla muestra las funciones trigonométricas de FSCalc. La primera columna muestra la función en forma de ecuación. La segunda columna muestra la función tal y como aparece en el menú. La tercera columna describe la función. A continuación se ofrecen ejemplos en los que se utilizan las funciones en una ecuación.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| raddeg() | Conmutar Rad/Grados | Conmuta de radianes a grados Tecla rápida = Cor t, R. |

Ejemplo uno

Pulse Cor T, R para conmutar a radianes. Escriba sin(pi) y pulse el Punto 8. La respuesta es 0.

Ejemplo dos

Teclee acos(4/5), y pulse el Punto 8. la respuesta es 0,643501 radianes.

Ejemplo tres

Pulse Cor T, R para conmutar a grados. Teclee acos(4/5), y pulse el Punto 8. la respuesta es 36,86898 grados.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| acos(n) | Arcocoseno | Calcula el arcocoseno de la variable 'n'. |

Ejemplo uno

Asegúrese de que el tipo de salida es grados. Teclee angle1=acos(4/5), y pulse el Punto 8. La respuesta es 36,869898.

Ejemplo dos

Teclee angle2=acos(3/5), y pulse el Punto 8. La respuesta es 53,130102.

Ejemplo tres

Ahora teclee angle1+angle 2 y pulse el Punto 8. la respuesta es 90.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| asin(n) | ArcoSeno | Calcula el arcoseno de la variable 'n'. |

Ejemplo uno

Asegúrese de que el tipo de salida es grados. Teclee angle1=asin(3/5), y pulse el Punto 8. La respuesta es 36,869898.

Ejemplo dos

Teclee angle2=asin(4/5), y pulse el Punto 8. La respuesta es 53,130102.

Ejemplo tres

Ahora teclee angle1+angle 2 y pulse el Punto 8. la respuesta es 90.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| atan(n) | ArcoTangente | Calcula la arcotangente de la variable 'n'. |

Ejemplo uno

Asegúrese de que el tipo de salida es grados. Teclee angle1=atan(3/4), y pulse el Punto 8. La respuesta es 36,869898.

Ejemplo dos

Teclee angle2=atan(4/3), y pulse el Punto 8. La respuesta es 53,130102.

Ejemplo tres

Ahora teclee angle1+angle 2 y pulse el Punto 8. la respuesta es 90.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| atan2(y,x) | Atan2 | Calcula la arcotangente de y/x. |

Ejemplo uno

Asegúrese de que el tipo de salida es grados. Teclee angle1=atan2(3,4/4), y pulse el Punto 8. La respuesta es 36,869898.

Ejemplo dos

Teclee angle2=atan2(4,3), y pulse el Punto 8. La respuesta es 53,130102.

Ejemplo tres

Ahora teclee angle1+angle 2 y pulse el Punto 8. la respuesta es 90.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| cos(n) | Coseno | Calcula el coseno de 'n'. |

Ejemplo uno

Conmute a radianes. Teclee cos(pi/4), y pulse el Punto 8. la respuesta es 0,707107.

Ejemplo dos

Conmute a grados. Teclee cos(45), y pulse el Punto 8. la respuesta es 0,707107.

Ejemplo tres

Teclee cos(90), y pulse el Punto 8. la respuesta es 0.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| cot(n) | Cotangente | Calcula la cotangente de 'n'. |

Ejemplo uno

Conmute a radianes. Teclee cot(pi/4), y pulse el Punto 8. la respuesta es 1.

Ejemplo dos

Conmute a grados. Teclee cot(45), y pulse el Punto 8. la respuesta es 1.

Ejemplo tres

Teclee cot(90), y pulse el Punto 8. la respuesta es 0.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| deg2rad(n) | Grados a radianes | Convierte la variable 'n' de grados a radianes. |

Ejemplo uno

Teclee co5(45), y pulse el Punto 8. la respuesta es 0,785398.

Ejemplo dos

Teclee co5(90), y pulse el Punto 8. la respuesta es 1,570796.

Ejemplo tres

Teclee co5(180), y pulse el Punto 8. la respuesta es 3,141593.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| rad2deg(n) | Radianes a grados | Convierte la variable 'n' de radianes a grados. |

Ejemplo uno

Teclee rad2deg(pi/4), y pulse el Punto 8. la respuesta es 45.

Ejemplo dos

Teclee rad2deg(pi/2), y pulse el Punto 8. la respuesta es 90.

Ejemplo tres

Teclee rad2deg(pi), y pulse el Punto 8. la respuesta es 180.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| sin(n) | Seno | Calcula el seno de 'n'. |

Ejemplo uno

Conmute a radianes. Teclee sin(pi/4), y pulse el Punto 8. la respuesta es 0,707107.

Ejemplo dos

Conmute a grados. Teclee sin(45), y pulse el Punto 8. la respuesta es 0,707107.

Ejemplo tres

Teclee sin(90), y pulse el Punto 8. la respuesta es 1.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| tan(n) | Tangente | Calcula la tangente de 'n'. |

Ejemplo uno

Conmute a radianes. Teclee tan(pi/4), y pulse el Punto 8. la respuesta es 1.

Ejemplo dos

Conmute a grados. Teclee tan(45), y pulse el Punto 8. la respuesta es 1.

Ejemplo tres

Teclee tan(90), y pulse el Punto 8. la respuesta es no definido.

### Funciones hiperbólicas

Esta tabla muestra las funciones hiperbólicas trigonométricas de FSCalc. La primera columna muestra la función en forma de ecuación. La segunda columna muestra la función tal y como aparece en el menú. La tercera columna describe la función. A continuación se ofrecen ejemplos en los que se utilizan las funciones en una ecuación.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| cosh(n) | Coseno hiperbólico | Calcula el coseno hiperbólico de 'n'. |

Ejemplo uno

Teclee cosh(0) y pulse el Punto 8. El resultado es 1.

Ejemplo dos

Teclee cosh(10), y pulse el Punto 8. la respuesta es 11013,23292.

Ejemplo tres

Teclee cosh(5) y pulse el Punto 8. El resultado es 74,209949.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| sinh(n) | Seno hiperbólico | Calcula el seno hiperbólico de 'n'. |

Ejemplo uno

Teclee sinh(0) y pulse el Punto 8. El resultado es 0.

Ejemplo dos

Teclee sinh(10), y pulse el Punto 8. la respuesta es 11013,232875.

Ejemplo tres

Teclee sinh(5) y pulse el Punto 8. El resultado es 74,203211.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| tanh(n) | Tangente hiperbólica | Calcula la tangente hiperbólica de 'n'. |

Ejemplo uno

Teclee tanh(0) y pulse el Punto 8. El resultado es 0.

Ejemplo dos

Teclee tanh(10), y pulse el Punto 8. la respuesta es 1.

Ejemplo tres

Teclee tanh(5) y pulse el Punto 8. El resultado es 0,999909.Funciones Matemáticas

Esta tabla muestra las funciones matemáticas de FSCalc. La primera columna muestra la función en forma de ecuación. La segunda columna muestra la función tal y como aparece en el menú. La tercera columna describe la función. A continuación se ofrecen ejemplos en los que se utilizan las funciones en una ecuación.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| fabs(n) | ABS | Busca el valor absoluto de 'n'. |

Ejemplo uno

Teclee fabs(-14,14) y pulse el Punto 8. El resultado es 14,14.

Ejemplo dos

Teclee fabs(14) y pulse el Punto 8. El resultado es 14.

Ejemplo tres

Teclee fabs(-1114) y pulse el Punto 8. El resultado es 1114.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| avg(n1; ..., nx) | PROMED | Busca el promedio entre n1 y nx. |

Ejemplo uno

Teclee avg(1;2;3) y pulse el Punto 8. El resultado es 2.

Ejemplo dos

Teclee avg(3;2;1;1;2;3) y pulse el Punto 8. El resultado es 2.

Ejemplo tres

Teclee avg(14;14;14) y pulse el Punto 8. El resultado es 14.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| div(n1,n2) | DIV | Realiza la división n1/n2. |

Ejemplo uno

Teclee div(3;4) y pulse el Punto 8. El resultado es 0.

Ejemplo dos

Teclee div(5;4) y pulse el Punto 8. El resultado es 1.

Ejemplo tres

Teclee div(10;4) y pulse el Punto 8. El resultado es 2.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| exp(n) | EXP | Calcula e elevado a n. |

Ejemplo uno

Teclee exp(1) y pulse el Punto 8. El resultado es 2,71282.

Ejemplo dos

Teclee exp(2) y pulse el Punto 8. El resultado es 7,389056.

Ejemplo tres

Teclee exp(3) y pulse el Punto 8. El resultado es 20,085537.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| fact(n) | Factorial | Calcula 1*2*3*...*n. Por convención, fact(0) es igual a 1. |

Ejemplo uno

fact(5)=5*4*3*2*1 El resultado es 120.

Ejemplo dos

Teclee fact(6) y pulse el Punto 8. El resultado es 720.

Ejemplo tres

Teclee fact(3) y pulse el Punto 8. El resultado es 6.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| fmod(n1;n2) | Fmod | Calcula el módulo en punto flotante de n1%n2. |

Ejemplo uno

Teclee fmod(13;2) y pulse el Punto 8. El resultado es 1.

Ejemplo dos

Teclee fmod(13,1;2) y pulse el Punto 8. El resultado es 1,1.

Ejemplo tres

Teclee fmod(14,14;7) y pulse el Punto 8. El resultado es 0,14.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| log(n) | logaritmo natural | Calcula el logaritmo natural de 'n'. |

Ejemplo uno

Teclee log(1) y pulse el Punto 8. El resultado es 0.

Ejemplo dos

Teclee log(0,01) y pulse el Punto 8. El resultado es -4,65107.

Ejemplo tres

Teclee log(100) y pulse el Punto 8. El resultado es 4,65107.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| log10(n) | Log10 | Calcula el logaritmo en base 10 de 'n'. |

Ejemplo uno

Teclee log10(10) y pulse el Punto 8. El resultado es 1.

Ejemplo dos

Teclee log10(1000) y pulse el Punto 8. El resultado es 3.

Ejemplo tres

Teclee log10(100000000) y pulse el Punto 8. El resultado es 8.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| pwr(n1;n2) | POTENCIA | Calcula n1 elevado a n2. |

Ejemplo uno

Teclee pwr(2;3) y pulse el Punto 8. El resultado es 8.

Ejemplo dos

Teclee pwr(3;2) y pulse el Punto 8. El resultado es 9.

Ejemplo tres

Teclee pwr(16;2) y pulse el Punto 8. El resultado es 256.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| myRand() | Barras aleatorias | Genera un número entre 0 y 1. |

Ejemplo uno

Teclee myrand(), y pulse el Punto 8. Aparecerá un número aleatorio entre 0 y 1.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| recip(n) | INV | Calcula el inverso de 'n'. |

Ejemplo uno

Teclee recip(2), y pulse el Punto 8. la respuesta es 0,5.

Ejemplo dos

Teclee recip(5), y pulse el Punto 8. la respuesta es 0,2.

Ejemplo tres

Teclee recip(10), y pulse el Punto 8. la respuesta es 0,1.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| root(n1;n2) | Raíz | Calcula la raíz n2 de n1. |

Ejemplo uno

Teclee root(8;3) y pulse el Punto 8. El resultado es 2.

Ejemplo dos

Teclee root(16;2) y pulse el Punto 8. El resultado es 4.

Ejemplo tres

Teclee root(24;3) y pulse el Punto 8. El resultado es 2,884499.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| round(n) | Redondear | Redondea 'n' al número entero más próximo |

Ejemplo uno

Teclee round(1,732501), y pulse el Punto 8. la respuesta es 2.

Ejemplo dos

Teclee round(1,49999), y pulse el Punto 8. la respuesta es 1.

Ejemplo tres

Teclee round(0,9) y pulse el Punto 8. El resultado es 1.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| sqrt(n) | Raiz | Calcula la raíz cuadrada de 'n'. |

Ejemplo uno

Teclee sqrt(16) y pulse el Punto 8. El resultado es 4.

Ejemplo dos

Teclee sqrt(4) y pulse el Punto 8. El resultado es 2.

Ejemplo tres

Teclee sqrt(256) y pulse el Punto 8. El resultado es 16.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| trunc(n) | Truncar | Trunca 'n' al entero inferior más próximo. |

Ejemplo uno

Teclee trunc(1,732501), y pulse el Punto 8. la respuesta es 1.

Ejemplo dos

Teclee trunc(1,49999), y pulse el Punto 8. la respuesta es 1.

Ejemplo tres

Teclee trunc(0,9), y pulse el Punto 8. la respuesta es 0.

### Funciones Estadísticas

Esta tabla muestra las funciones estadísticas de FSCalc. La primera columna muestra la función en forma de ecuación. La segunda columna muestra la función tal y como aparece en el menú. La tercera columna describe la función. A continuación se ofrecen ejemplos en los que se utilizan las funciones en una ecuación.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| avg(n1, ..., nx) | PROMED | Calcula el promedio entre n1 y nx. |

Ejemplo uno

Teclee avg(1;2;3;4;5) y pulse el Punto 8. El resultado es 3.

Ejemplo dos

Teclee avg(1;2;3;4;5) y pulse el Punto 8. El resultado es 3.

Ejemplo tres

Teclee avg(-100;-10;1;3;5) y pulse el Punto 8. El resultado es -20,2.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| max(n1, ..., nx) | MAX | Calcula el máximo entre n1 y nx. |

Ejemplo uno

Teclee max(1;2;3;4;5) y pulse el Punto 8. El resultado es 5.

Ejemplo dos

Teclee max(2;4;3;1;5) y pulse el Punto 8. El resultado es 5.

Ejemplo tres

Teclee max(-100;-10;1;3;5) y pulse el Punto 8. El resultado es 5.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| median(n1, ..., nx) | Mediana | Calcula la mediana entre n1 y nx. |

Ejemplo uno

Teclee median(1;2;3;4;5) y pulse el Punto 8. El resultado es 3.

Ejemplo dos

Teclee median(2;4;3;1;5) y pulse el Punto 8. El resultado es 3.

Ejemplo tres

Teclee median(-100;-10;1;3;5) y pulse el Punto 8. El resultado es 1.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| min(n1, ..., nx) | Min | Calcula el mínimo entre n1 y nx. |

Ejemplo uno

Teclee min(1;2;3;4;5) y pulse el Punto 8. El resultado es 1.

Ejemplo dos

Teclee min(2;4;3;1;5) y pulse el Punto 8. El resultado es 1.

Ejemplo tres

Teclee min(-100;-10;1;3;5) y pulse el Punto 8. El resultado es -100.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| stddev(n1, ..., nx) | Desviación estándar | Calcula la desviación estándar entre n1 y nx. |

Ejemplo uno

Teclee stddev(1;2;3;4;5), y pulse el Punto 8. El resultado es 1,414214.

Ejemplo dos

Teclee stddev(2;4;3;1;5), y pulse el Punto 8. El resultado es 1,414214.

Ejemplo tres

Teclee stddev(-100,-10,1,3,5) y pulse el Punto 8. El resultado es 40,236302.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| sum(n1, ..., nx) | Sumatorio | Calcula la suma de n1 a nx. |

Ejemplo uno

Teclee sum(1;2;3;4;5), y pulse el Punto 8. El resultado es 15.

Ejemplo dos

Teclee sum(2;4;3;1;5), y pulse el Punto 8. El resultado es 15.

Ejemplo tres

Teclee sum(-100;-10;1;3;5), y pulse el Punto 8. El resultado es -101.

### Conversiones básicas

Esta tabla muestra las funciones de conversiones de bases de FSCalc. La primera columna muestra la función en forma de ecuación. La segunda columna muestra la función tal y como aparece en el menú. La tercera columna describe la función. A continuación se ofrecen ejemplos en los que se utilizan las funciones en una ecuación.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| d2h(n) | Dec a Hex | Convierte 'n' de decimal a hexadecimal. |

Ejemplo uno

Teclee d2h(14), y pulse el Punto 8. El resultado es 'E'.

Ejemplo dos

Teclee d2h(255) y pulse el Punto 8. El resultado es 'FF'.

Ejemplo tres

Teclee d2h(256), y pulse el Punto 8. El resultado es 100.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| d2o(n) | Dec a Oct | Convierte 'n de decimal a octal. |

Ejemplo uno

Teclee d2o(14), y pulse el Punto 8. El resultado es 16.

Ejemplo dos

Teclee d2o(255) y pulse el Punto 8. El resultado es 377.

Ejemplo tres

Teclee d2o(256), y pulse el Punto 8. El resultado es 400.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| d2b(n) | Dec a Bin | Convierte 'n de decimal a binario. |

Ejemplo uno

Teclee d2b(14), y pulse el Punto 8. El resultado es 1110.

Ejemplo dos

Teclee d2b(255) y pulse el Punto 8. El resultado es 11111111.

Ejemplo tres

Teclee d2b(256), y pulse el Punto 8. El resultado es 100000000.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| h2d(n) | Hex a Dec | Convierte 'n de hexadecimal a decimal. |

Ejemplo uno

Teclee h2d(14) y pulse el Punto 8. El resultado es 20.

Ejemplo dos

Teclee h2d(255) y pulse el Punto 8. El resultado es 597.

Ejemplo tres

Teclee h2d(1ab) y pulse el Punto 8. El resultado es 427.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| o2d(n) | Oct a Dec | Convierte 'n de octal a decimal. |

Ejemplo uno

Teclee o2d(14) y pulse el Punto 8. El resultado es 12.

Ejemplo dos

Teclee o2d(255) y pulse el Punto 8. El resultado es 173.

Ejemplo tres

Teclee o2d(1234) y pulse el Punto 8. El resultado es 668.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| b2d(n) | Bin a Dec | Convierte 'n de binario a decimal. |

Ejemplo uno

Teclee b2d(1111) y pulse el Punto 8. El resultado es 15.

Ejemplo dos

Teclee b2d(1010101) y pulse el Punto 8. El resultado es 85.

Ejemplo tres

Teclee b2d(100100100) y pulse el Punto 8. El resultado es 292.

### Funciones de conversión

Esta tabla muestra las funciones de conversión de FSCalc. La primera columna muestra la función en forma de ecuación. La segunda columna muestra la función tal y como aparece en el menú. La tercera columna describe la función. A continuación se ofrecen ejemplos en los que se utilizan las funciones en una ecuación.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| cel2fahr(n) | Cels a Fahr | Convierte la temperatura 'n' de Celsius a Fahrenheit. |

Ejemplo uno

Teclee cel2fahr(22) y pulse el Punto 8. El resultado es 71,6.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| fahr2cel(n) | Fahr a Cels | Convierte la temperatura 'n' de Fahrenheit a Celsius. |

Ejemplo uno

Teclee fahr2cel(71,6) y pulse el Punto 8. El resultado es 22.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| cm2in(n) | Cms | Convierte 'n' de centímetros a pulgadas. |

Ejemplo uno

Teclee cm2in(2,538071) y pulse el Punto 8. El resultado es 1.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| in2cm(n) | Pulgadas | Convierte 'n' de pulgadas a centímettros. |

Ejemplo uno

Teclee in2cm(1) y pulse el Punto 8. El resultado es 2,538071.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| m2ft(n) | Metros a pies | Convierte 'n' de metros a pies. |

Ejemplo uno

Teclee m2ft(1) y pulse el Punto 8. El resultado es 3,28.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| ft2m(n) | Pies a Metros | Convierte 'n' de pies a metros. |

Ejemplo uno

Teclee ft2m(1) y pulse el Punto 3,28. El resultado es 1.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| m2yd(n) | Metros a yardas | Convierte 'n' de metros a yardas. |

Ejemplo uno

Teclee m2yd(1) y pulse el Punto 8. El resultado es 1,096313.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| yd2m(n) | Yardas a metros | Convierte 'n' de yardas a metros. |

Ejemplo uno

Teclee yd2m(1) y pulse el Punto 8. El resultado es 0,9144.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| km2miles(n) | KMs a Millas | Convierte 'n' de kilómetros a millas. |

Ejemplo uno

Teclee km2miles(1) y pulse el Punto 8. El resultado es 0,621.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| miles2km(n) | Millas a KMs | Convierte 'n' de millas a kilómetros. |

Ejemplo uno

Teclee miles2km(55) y pulse el Punto 8. El resultado es 88,495.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Gal2lt(n) | Gal a litros | Convierte 'n' de galones a litros. |

Ejemplo uno

Teclee gal2lt(1) y pulse el Punto 8. El resultado es 3,785.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| lt2gal(n) | Litros a gal | Convierte 'n' de litros a galones. |

Ejemplo uno

Teclee lt2gal(2) y pulse el Punto 8. El resultado es 0,528.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| lb2kg(n) | Libras a KGM | Convierte 'n' de libras a kilogramos. |

Ejemplo uno

Teclee lb2kg(100) y pulse el Punto 8. El resultado es 45,4.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| kg2lb(n) | KGM a libras | Convierte 'n' de kilogramos a libras. |

Ejemplo uno

Teclee kg2lb(50) y pulse el Punto 8. El resultado es 110,132159.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| oz2gm(n) | Onzas a gramos | Convierte 'n' de onzas a gramos. |

Ejemplo uno

Teclee oz2gm(1) y pulse el Punto 8. El resultado es 28,35.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| gm2oz(n) | gramos a onzas | Convierte 'n' de gramos a onzas. |

Ejemplo uno

Teclee gm2oz(100) y pulse el Punto 8. El resultado es 3,57.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| wc(n1, n2) | Factor Viento | Calcula el factor viento cuando n1 es igual a la temperatura en grados Fahrenheit y n2 es igual a la velocidad del viento en millas por hora. |

Ejemplo uno

Teclee wc(32,5) y pulse el Punto 8. El resultado es 28,89.

### Funciones Financieras

Esta tabla muestra las funciones financieras de FSCalc. La primera columna muestra la función en forma de ecuación. La segunda columna muestra la función tal y como aparece en el menú. La tercera columna describe la función. A continuación se ofrecen ejemplos en los que se utilizan las funciones en una ecuación.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| PV (r, n, t, FV) | Valor actual | Calcula el valor actual de los dólares Existen 4 variables: 'r' es el tipo de interés anual, 'n' es el número de períodos compuestos en un año, 't' es el número de años y 'fv' es el valor futuro del dólar. |

Ejemplo uno

Calcule el valor actual de una inversión que se estima producirá 10.000 dólares. El tipo de interés es del 5%, compuesto mensualmente en un período de 10 años.

Teclee pv(,05;12;10;10000), y pulse el Punto 8. El resultado es 6071,61 dólares.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| FV (r, n, t, PV) | Valor futuro | Calcula el valor futuro de los dólares Existen 4 variables: 'r' es el tipo de interés anual, 'n' es el número de períodos compuestos en un año, 't' es el número de años y 'pv' es el valor actual del dólar. |

Ejemplo uno

Calcule el valor futuro de 6.000 dólares invertidos al 5%, compuesto mensualmente en un período de diez años.

Teclee pv(,05;12;10;6000), y pulse el Punto 8. El resultado es 9882,06 dólares.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| PMT (r, n, t, PV) | Pago | Calcula el pago mensual necesario para devolver un préstamo a un tipo de interés específico. Existen 4 variables: 'r' es el tipo de interés anual, 'n' es el número de períodos compuestos en un año, 't' es el número de años y 'pv' es la cantidad en dólares que se pidió prestada. |

Ejemplo uno

Calcule el pago requerido para devolver un préstamo  de 10.000 dólares al 5% compuesto mensualmente durante un período de 10 años.

Teclee pmt(,05;12;10;10000), y pulse el Punto 8. El resultado es 106,07 dólares.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| LOAN (r, n, t, PMT) | Préstamo | Calcula la cantidad que se puede pedir en préstamo con un pago mensual e interés fijos. Existen 4 variables: 'r' es el tipo de interés anual, 'n' es el número de períodos compuestos en un año, 't' es el número de años y 'pmt' es la cantidad que se pagará mensualmente. |

Ejemplo uno

Calcule cuánto podrá pedir prestado por diez años a un interés del 6% pagando 500 dólares mensuales.

Teclee loan(0,06;12;10;500), y pulse el Punto 8. El resultado es 45036,73 dólares.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| INSTALL (r, n, t, FV) | Plazo | Calcula cuántos dólares necesita ahorrar para terminar con un valor futuro, invirtiendo a un interés específico. Existen 4 variables: 'r' es el tipo de interés anual, 'n' es el número de períodos compuestos en un año, 't' es el número de años y 'fv' es el valor futuro que se espera de la cuenta. |

Ejemplo uno

Si quiere jubilarse con un millón de dólares dentro de 25 años, y su banco ofrece un interés del 3,5% compuesto mensual:

Teclee install(,035; 12; 25; 1000000) y pulse el Punto 8. La cantidad que necesita ahorrar mensualmente es de 2089,57 dólares.

| Función | Función de menú | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RATE (n, PV, FV) | interés | Calcula el interés que se obtiene en un año de inversión. Existen 3 variables: 'n' es el número de períodos compuestos en un año, 'pv' es el valor actual de la inversión, 'fv' es el valor futuro que se espera de la inversión. |

Ejemplo uno

Usted pide prestados 100 dólares a un amigo. Su amigo le dice que debe devolverle 120 al final del año. ¿Qué interés le está cobrando su amigo por prestarle 100 dólares durante un año? Teclee rate(1; 100; 120) y pulse el Punto 8. El resultado es 20 porciento.

# Cronómetro

El cronómetro del PAC Mate Omni permite tanto medir el tiempo transcurrido como realizar una cuenta atrás.  Utilice el cronómetro ordinario para calcular el tiempo que tarda en realizarse una tarea. Para medir el tiempo que resta hasta la conclusión de una tarea, utilice la cuenta atrás.

Para ejecutar el cronómetro, abra el menú Inicio (F4), pulse p para abrir el menú Programas, C y el Punto 8.

Para ver la lista de los comandos del Cronómetro, consulte el Apéndice A: Comandos del PAC Mate Omni.

## Cómo medir el tiempo transcurrido

El PAC Mate Omni anuncia cuando se activa el cronómetro, así como el tiempo transcurrido minuto a minuto.

Para activar y poner en pausa el Cronómetro, pulse el Punto 8.

Para poner el Cronómetro a cero, pulse TAB hasta llegar al botón puesta a Cero y pulse el Punto 8.

## Cómo hacer una cuenta atrás

Para utilizar la cuenta atrás, sitúese sobre el botón de este mismo nombre y pulse el Punto 8. Aparecerá un diálogo con dos cuadros de edición. Teclee los minutos en el primero de ellos, pulse Cor 4-5 y teclee los segundos. Cuando haya terminado, pulse el Punto 8. El PAC Mate Omni volverá al diálogo principal del cronómetro e iniciará la cuenta atrás. El PAC Mate Omni anunciará el tiempo restante a intervalos de un minuto. Y, cuando queden 15 segundos, anunciará cada segundo hasta llegar a 0.

Para activar y poner en pausa la cuenta atrás, pulse el Punto 8. Para poner el Cronómetro a cero, pulse TAB hasta llegar al botón puesta a Cero y pulse el Punto 8.

## Lectura del Cronómetro

Para leer el tiempo restante o transcurrido en cualquier momento, pulse Cor 4-5 o Cor 1-2 hasta llegar al cuadro de edición Tiempo y utilice los comandos de lectura.

# Reproductor Windows Media

El Reproductor de Windows media permite reproducir archivos de audio en el PAC Mate Omni. Soporta varios formatos de archivos de audio (.wma, .asf, .mp3, .wav, y .wmp) incluyendo archivos multimedia de transmisión, utilizado principalmente por la Radio en Internet. Para abrir el Reproductor de Windows Media, abra el menú de Inicio (F4), vaya a Programas y sitúese sobre Reproductor de Windows Media con el cursor.

## Descripción general de pantallas y menús

Windows Media Player Mobile tiene tres pantallas principales:

- Pantalla Reproducción.  Esta pantalla muestra los controles de reproducción (como Reproducir, Pausa, Siguiente, Anterior y Volumen).

- Pantalla En curso.  Esta pantalla muestra la lista de reproducción en curso.  Esta lista de reproducción especial indica el archivo que se está reproduciendo y los archivos de la cola que se reproducirán a continuación.

- Pantalla Biblioteca.  Esta pantalla permite buscar rápidamente archivos de audio y listas de reproducción.  Contiene categorías como Mi música, Mis vídeos, Mi TV y Listas de reproducción.  También incluye un vínculo que permite cambiar a la pantalla En curso.

Cada pantalla contiene un menú, al que se accede pulsando F4+F5. Los comandos de este menú cambian en función de la pantalla que se visualice.

### Descripción general de los comandos de la pantalla Reproducción

Al visualizar la pantalla Reproducción, los comandos que aparecen en Menú son los siguientes.

| Comando | Descripción |
| --- | --- |
| Biblioteca | Muestra la pantalla Biblioteca, que permite elegir un archivo para reproducirlo. |
| Reproducir/Pausa | Inicia o pone en pausa la reproducción. |
| Detener | Detiene la reproducción. |
| Orden aleatorio/Repetir > Orden aleatorio | Reproduce los elementos de la lista de reproducción En curso en orden aleatorio. |
| Orden aleatorio/Repetir > Repetir | Reproduce los elementos de la lista de reproducción En curso de forma repetida. |
| Pantalla completa | Cuando se reproduce un vídeo, se muestra en toda la pantalla (no tiene aplicación en el PAC Mate Omni, por carecer de pantalla). |
| Opciones | Permite ajustar varias opciones de Windows Media Player Mobile, como las opciones de red, máscara y botones de hardware, entre otras. |
| Propiedades | Muestra información sobre el archivo en reproducción. |
| Acerca De | Muestra información sobre Windows Media Player Mobile, como el número de versión. |

### Descripción general de los comandos de la pantalla En curso

Al visualizar la pantalla En curso, los comandos que aparecen en Menú son los siguientes.

| Comando | Descripción |
| --- | --- |
| Biblioteca | Muestra la pantalla Biblioteca, que permite elegir un archivo para reproducirlo. |
| Subir | Desplaza el elemento seleccionado hacia arriba en la lista de reproducción. |
| Bajar | Desplaza el elemento seleccionado hacia abajo en la lista de reproducción. |
| Quitar de lista de reproducción | Quita el elemento seleccionado de la lista de reproducción. |
| Orden aleatorio/Repetir > Orden aleatorio | Reproduce los elementos de la lista de reproducción En curso en orden aleatorio. |
| Orden aleatorio/Repetir > Repetir | Reproduce los elementos de la lista de reproducción En curso de forma repetida. |
| Guardar lista de reproducción | Guarda los elementos de la lista de reproducción de la pantalla En curso como una lista de reproducción nueva. |
| Borrar En curso | Quita todos los elementos de la lista de reproducción de la pantalla En curso. |
| Detalles del error | Muestra información de error sobre el elemento seleccionado (aparece un signo de exclamación antes del nombre del elemento si hay información de error disponible). |
| Propiedades | Muestra información sobre el archivo seleccionado. |

### Descripción general de los comandos de la pantalla Biblioteca

Al visualizar la pantalla Biblioteca, los comandos que aparecen en Menú son los siguientes.

| Comando | Descripción |
| --- | --- |
| Poner en cola. | Agrega el elemento seleccionado al final de la lista de reproducción En curso. |
| Eliminar de la Biblioteca | Elimina el elemento seleccionado de la biblioteca. |
| En curso | Muestra la lista de reproducción actual. |
| Biblioteca > nombre de biblioteca | Permite cambiar entre bibliotecas, como entre Mi dispositivo y Tarjeta de almacenamiento. |
| Actualizar Biblioteca | Agrega elementos nuevos a la biblioteca buscando en el dispositivo o la tarjeta de almacenamiento. |
| Abrir archivo | Permite buscar y reproducir archivos almacenados en el dispositivo o la tarjeta de almacenamiento que no estén en la biblioteca. |
| Abrir dirección URL | Permite reproducir un archivo de una red, como Internet. |
| Propiedades | Muestra información sobre el archivo seleccionado. |

### Cambiar entre pantallas

Para cambiar entre la pantalla Reproducción, En curso y Biblioteca, siga estos pasos:

- Para cambiar de Reproducción a Biblioteca, pulse F4+F5, vaya a Biblioteca y pulse el Punto 8.

- Para cambiar de Reproducción a En curso, pulse F1+F2.

- Para cambiar de En curso a Biblioteca, pulse F4+F5, vaya a Biblioteca y pulse el Punto 8.

- Para cambiar de En curso a Reproducción, pulse F1.

- Para cambiar de Biblioteca a En Curso, pulse F4+F5, vaya a En curso y pulse el Punto 8.

- Para cambiar de Biblioteca a Reproducción, pulse F1.

## Copiar Archivos de Sonido en el PAC Mate Omni

Puede copiar archivos de audio al PAC Mate Omni sincronizando con ActiveSync. Por otra parte, si tiene instalada la versión 10 o superior del Reproductor de Windows en su PC, puede utilizar la función de sincronización del programa. Para obtener más información acerca de esta opción, consulte la Ayuda en línea del Reproductor Windows Media en el ordenador. Después de Sincronizar o copiar los archivos al PAC Mate Omni, abra el Reproductor Windows Media y se encontrará en la Biblioteca.

La biblioteca es una base de datos que contiene vínculos a sus archivos de audio y listas de reproducción.  Como en el reproductor de escritorio, permite ordenar el contenido por criterios como el nombre del intérprete, título del álbum o género.

Al contrario de lo que sucede con el Reproductor de escritorio, el Reproductor para Pocket PC puede tener varias bibliotecas.  Cada biblioteca representa una ubicación de almacenamiento disponible Por ejemplo, si almacena contenido directamente en el PAC Mate Omni, la biblioteca Mi dispositivo contiene vínculos a dichos archivos.  Si también almacena contenido en tarjetas de almacenamiento extraíbles, tendrá bibliotecas adicionales para cada una de las tarjetas.  En la pantalla Biblioteca, puede cambiar entre la biblioteca Mi dispositivo y cualquier otra biblioteca disponible en el PAC Mate Omni.

De forma predeterminada, Windows Media Player Mobile busca archivos multimedia digitales compatibles automáticamente en la ubicación de almacenamiento interno del PAC Mate Omni. Si los encuentra, los agrega a la biblioteca Mi dispositivo.  Del mismo modo, al insertar una tarjeta de almacenamiento extraíble en el PAC Mate Omni, Windows Media Player Mobile busca automáticamente contenido y lo agrega a la biblioteca Tarjeta de almacenamiento.  Si el Reproductor no detecta los archivos nuevos que copia al dispositivo, puede actualizar la biblioteca manualmente con el comando Actualizar biblioteca.

Una vez que haya encontrado el archivo en la Biblioteca, pulse el Punto 8 o F1+F2 para reproducirlo.  También puede pulsar Cor F2 para ver la lista de acciones disponibles.

Nota:	Para reproducir un archivo que no esté en la Biblioteca, puede utilizar el comando Abrir archivo, que se encuentra en el menú Biblioteca, o abrirlo desde el Explorador de archivos.

## Escuchar Sonidos

Con el Reproductor Windows Media, se puede escuchar música en el PAC Mate Omni mientras se lee el correo electrónico o se está editando un fichero. Para ello, abra el Reproductor. Se encontrará en la Biblioteca. Abra el programa en el que desea trabajar. Si quiere oír toda la Lista de Reproducción, abra el Reproductor Windows  Media y pulse el Punto 8. Si necesita detener o hacer una pausa en el archivo de sonido, deberá salir del programa en el que está trabajando y volver al reproductor para que funcionen los comandos Detener  o Pausa. Para detener un archivo de audio, desde la pantalla de reproducción, pulse F4+F5, vaya a Detener y pulse el Punto 8.

Para desactivar la reproducción en segundo plano, desde la pantalla principal del Reproductor de Windows pulse F4+F5, vaya a Opciones y pulse el Punto 8. En la página Reproducción del diálogo Opciones, pulse Cor 4-5 hasta llegar a la casilla de verificación Pausar la reproducción mientras se utiliza otro programa y verifíquela con la BARRA ESPACIADORA. Pulse F1 para cerrar el diálogo. A partir de este momento, cuando abra otro programa, Windows Media detendrá la reproducción del archivo de sonido. Si pulsa F5, volverá al Reproductor y la reproducción se reanudará.

Para subir y bajar el volumen, utilice FLECHA ARRIBA y FLECHA ABAJO.

Para ver la lista de los comandos disponibles en el Reproductor de Windows media, vaya al Apéndice A: Comandos del PAC Mate Omni.

Para abrir un sitio Web desde el que pueda oír la radio por Internet, desde la pantalla Biblioteca pulse F4+F5 y pulse el Punto 8 en Abrir dirección URL. Escriba la dirección en el cuadro de edición de cuadro combinado y pulse F1+F2.

Para más información acerca de cómo utilizar las distintas funciones del Reproductor de Windows, consulte la Ayuda en línea del programa.

# Word Mobile

Word Mobile es un procesador de textos diseñado para Windows Mobile. Word Mobile permite la sincronización de documentos entre el ordenador y el PAC Mate Omni, con lo que la información estará siempre actualizada en ambos equipos.

Para abrir Word Mobile, vaya al menú de Inicio (F4), pulse O para ir a Office Mobile y W para abrir Word Mobile. La primera vez que se ejecuta la aplicación, ésta abre un documento en blanco,  lo que permite empezar a escribir de forma inmediata.

Sin embargo, una vez que se han creado uno o varios documentos, Word Mobile abre directamente una presentación en lista en la que se puede seleccionar el documento que se desea abrir o crear uno nuevo. Para seleccionar un documento de la lista, sitúese sobre el que desee (con las Flechas) y pulse el Punto 8. Para crear un documento nuevo, pulse F1+F2.

Word Mobile contiene varias plantillas que pueden utilizarse como documento por defecto. Estas plantillas contienen texto ya con formato, de forma que le ahorran trabajo. Para seleccionar una plantilla, desde la presentación en lista pulse F4+F5 y pulse el Punto 8 en Opciones. En el cuadro combinado Plantilla Predeterminada, utilice el cursor para seleccionar la que desee.

Word Mobile no permite abrir más de  un documento al mismo tiempo. Al abrir un segundo documento, el primero se guarda y se cierra automáticamente. Los documentos pueden guardarse en varios formatos diferentes, a saber. .doc (formato de Word),  .rtf (Rich Text Format), y .txt.

Nota:	El formato .psw que se utilizaba en anteriores versiones de Windows Mobile no es compatible con Windows Mobile 6.0, el sistema operativo del PAC Mate Omni.

Para guardar un documento, pulse F4+F5 y vaya a Archivo. Desde el menú Archivo, pulse el Punto 8 en Guardar como. En el cuadro de edición Nombre, escriba el nombre del archivo. Si quiere guardar el documento en una carpeta determinada, pulse Cor 4-5 una vez y elija una carpeta con las flechas Arriba y Abajo. El siguiente control permite cambiar el formato del documento. Vuelva a utilizar el cursor para seleccionar el formato que desee. Y el último control del diálogo designa dónde se va a guardar el archivo. Puede elegir entre memoria Principal o Tarjeta de almacenamiento. Para cerrar el diálogo y guardar el archivo, vaya al botón Guardar y pulse el Punto 8. Si no desea guardarlo, pulse el Punto 8 en Cancelar.

A medida que vaya creando, editando y sincronizando documentos, puede resultarle demasiado tedioso que todos los documentos aparezcan en la lista. Para que los documentos se muestren en la lista por carpetas, pulse F2, vaya a Mostrar y pulse el Punto 8. A continuación, seleccione la carpeta en la que se encuentra el documento que desea abrir, o cree una nueva seleccionando la opción Agregar/Eliminar que se encuentra al final de la lista de carpetas.

Además de poder mostrar los archivos por carpetas, también es posible ordenarlos por fecha, nombre, tamaño y tipo. Para ello, pulse F2, vaya a Ordenar por y pulse el Punto 8. Utilice las flechas para seleccionar la opción que desee.

Para borrar, copiar, renombrar o mover utilice los comandos de edición Cor E, E; Cor E, C; Cor E, R, etc. Para más información consulte el apartado Introducción al PAC Mate Omni, Trabajar con Texto, Editar.

Para enviar un documento por correo electrónico,  vaya a la lista de documentos de Word Mobile, seleccione el que desee (con las Flechas) y pulse Cor F2. Seleccione la opción Enviar por Correo Electrónico.

## Sincronizar documentos de Word Mobile

Los documentos de Word Mobile pueden sincronizarse con los documentos de Word del PC. Para sincronizar archivos de cualquier tipo, en primer lugar deberá abrir ActiveSync en el PC y, en el menú Herramientas, seleccionar Opciones. En la lista Dispositivo Móvil, verifique el elemento Archivos. Cuando se selecciona el elemento Archivos, en el escritorio del ordenador se crea una carpeta PACMate_My Documents. En ella deberá situar todos los archivos que desea sincronizar con PAC Mate Omni. Los archivos protegidos con una contraseña no se pueden sincronizar.

Todos los archivos de Word Mobile guardados en Mis Documentos y en sus subcarpetas se sincronizan con su PC.  ActiveSync convierte los documentos durante la sincronización.

Para más información acerca de la sincronización y conversión de archivos, consulte la Ayuda de ActiveSync en su ordenador.

Nota:	Cuando se elimina un archivo tanto en el PAC Mate Omni como en el PC, dicho archivo se eliminará de la otra ubicación durante la siguiente sincronización.

### Conversión de archivos

Los documentos (.doc) y plantillas (.dot) de Word creados en la versión 6.0 o posterior en su PC se convierten a documentos de Word Mobile.

Los documentos de Word Mobile se convierten en documentos de Word cuando se sincronizan o se copian de nuevo en su PC. Durante la conversión de Word a Word Mobile, se mantienen y muestran la mayoría del texto y formatos de párrafo, aunque algunos atributos de formato pueden variar o perderse.  Para más información, consulte la Ayuda de ActiveSync en su ordenador.

Nota:	Para utilizar el nuevo documento como plantilla, muévalo a la carpeta Plantillas.

A continuación se detallan los métodos de conversión entre Word Mobile y Word.

- los bordes y sombreados no se muestran en Word Mobile pero se restauran al volver a convertir a documento de Word.  El sombreado no se restaura cuando se utiliza en una tabla, pero los bordes sencillos sí.

- Se mantiene y se muestra el texto en negrita, cursiva, tachado, superíndice, subíndice y oculto.  Otros efectos se modifican o se quitan.

- Se mantienen los colores y se adaptan a los disponibles en el dispositivo.

- Las fuentes y tamaños de fuente no admitidos en el PAC Mate Omni se cambian por la fuente más parecida disponible.  La fuente original se muestra en el PAC Mate Omni.  Cuando se convierten de nuevo a Word, los datos se muestran en la fuente original.

- Los encabezados y pies de página, las notas al pie, las columnas, la información sobre la configuración de la página y las hojas de estilo se quitan durante la conversión a  Word Mobile.  Word Mobile admite títulos integrados.

- Las tabulaciones, alineación, viñetas, sangrías, listas simples numeradas y espacio entre párrafos se mantienen y se muestran en  Word Mobile.

- las imágenes se eliminan durante la conversión.

- Se mantienen las tablas de contenido, el texto y parte del formato. No obstante, puede que las tabulaciones alineadas a la derecha se ajusten en la siguiente línea.

- Se mantiene el texto de los índices y parte del formato.

- El formato de tabla se elimina, pero se conserva el texto.

- Los objetos OLE se eliminan durante la conversión.

- Las marcas de revisión son visibles pero no se pueden modificar.

- Las anotaciones y comentarios se quitan durante la conversión.

## Buscar y Reemplazar Texto

Word Mobile contiene una función de Buscar/Reemplazar muy similar a la de Word, con la que se puede buscar una cadena de texto o una única palabra y sustituirla por otro texto. Para utilizar esta función, pulse F4+F5, vaya a Edición y pulse el Punto 8. En el menú Edición, seleccione Buscar y reemplazar. Escriba el texto que desea buscar. Pulse Cor 4-5 hasta llegar al botón Buscar y pulse el Punto 8. Si desea reemplazar texto, deberá situarse sobre el botón Reemplazar y pulsar el Punto 8. Escriba el texto por el que desea reemplazar el actual. Con esta función, puede buscar sólo palabras completas o sólo las palabras que coincidan en los caracteres en mayúsculas y minúsculas.  Utilice la BARRA ESPACIADORA para verificar las opciones correctas. Cuando esté listo para buscar una palabra, pulse el Punto 8 sobre el botón Buscar.

Word Mobile selecciona la primera instancia del texto en el documento y muestra unos botones que le permiten buscar la siguiente o reemplazar el texto, según desee.

## Formateando

Word Mobile dispone de bastantes opciones de formato, que se encuentran en el menú Formato. Éstas permiten modificar el tipo y el tamaño de letra, aplicar atributos al texto (negrita, cursiva o subrayado), así como sangrías o listas con viñetas.

Siempre podrá utilizar los comandos de formato del PAC Mate Omni. Para más información acerca de los mismos, consulte el apartado Introducción al PAC Mate Omni, Trabajar con Texto.

Para dar formato a un documento en Word Mobile, pulse F4+F5, vaya a Formato y pulse el Punto 8. Para modificar el tipo de letra o la alineación, vaya a Fuente y pulse el punto 8. Para modificar la alineación de párrafos, trabajar con listas con viñetas o con sangrías, vaya a Párrafo y pulse el Punto 8.

Cuando trabaje con Word Mobile, recuerde que debe seleccionar previamente el texto al que desea aplicar las opciones de formato y después ir a los menús. Para más información acerca de la selección de texto, consulte el apartado Introducción al PAC Mate Omni, Trabajar con Texto.

También es posible insertar la fecha. Para ello, pulse F4+F5, abra Herramientas y seleccione Insertar fecha. La fecha se insertará en el documento, en la posición en la que esté el cursor en ese momento.

## El Corrector Ortográfico

Si la palabra está escrita correctamente pero Word Mobile no la reconoce, puede agregarla al diccionario de la aplicación. Para activar el Corrector ortográfico, pulse F4+F5, vaya a Herramientas, Ortografía, y pulse el Punto 8. Si ha seleccionado una o más palabras, cuando active el Corrector Ortográfico, éste comprobará primero el texto seleccionado. A continuación, FSEdit le preguntará si desea seguir comprobando el resto del documento. Si selecciona Sí, continuará la comprobación de la ortografía; si selecciona NO, volverá al documento.

A diferencia de FSEdit, el Corrector ortográfico de Word Mobile no es un diálogo. Cuando el PAC Mate Omni encuentra una palabra errónea, la lee y deletrea y a continuación lee la línea en la que se encuentra. A continuación se muestra un menú con varios elementos. Utilice las FLECHAS ARRIBA y ABAJO para seleccionar una opción y pulse el Punto 8 para activarla.

Los primeros elementos del menú son las sugerencias. El número de sugerencias disponibles dependerá de la palabra errónea. Pulse el Punto 8 sobre la palabra que desee utilizar y ésta reemplazará a la incorrecta en el documento.

Los dos siguientes elementos son Rechazar y Rechazar todo. Si activa Rechazar, se saltará la palabra errónea. Si esta misma palabra vuelve a aparecer más tarde, volverá a mostrarse. Si activa Rechazar todo, se saltarán todas las instancias de la palabra errónea.

El último elemento del menú es Agregar. Si sabe que la palabra está escrita correctamente, selecciónelo para agregar la palabra al diccionario de Word Mobile y que  ésta se considere correcta en el futuro.

Si desea detener el Corrector ortográfico antes de terminar la revisión, pulse F1.

## Guardar, cambiar nombre, mover y eliminar

Al crear un documento nuevo, la información introducida se guarda automáticamente y se le asigna un nombre según los primeros caracteres del texto del documento.  En un documento abierto puede:

- Guardar una copia del documento.  Pulse F4+F5, vaya al menú Archivo y seleccione Guardar como.

- Cambiar el nombre del Documento.  Pulse F4+F5, vaya al menú Archivo y seleccione Cambiar de nombre o mover. En el cuadro Nombre, escriba el nuevo nombre.

- Mover el documento a una tarjeta de almacenamiento o carpeta.  Vaya al Menú Archivo y seleccione la opción Cambiar de nombre o mover. Seleccione la carpeta o ubicación adecuada.

- Eliminar el documento.  Vaya al Menú Archivo y seleccione Eliminar.

Nota:	Para mover o eliminar varios documentos, selecciónelos en la lista de documentos. Pulse Cor F2. En el menú, elija Cambiar nombre/mover o Eliminar.

## Imprimir un documento

La herramienta PrintBoy permite imprimir documentos desde Word Mobile.

## Enviar un documento por correo electrónico

Desde la lista de documentos, seleccione el que desee y pulse COR F2.   Para seleccionar varios documentos, pulse SHIFT+FLECHA ARRIBA/ABAJO. Pulse Cor F2. Desde el menú de contexto, seleccione Enviar.

Se creará un mensaje de correo, con el documento adjunto.

## Modificar las Opciones por Defecto

Para modificar las opciones relativas a crear y almacenar documentos en Word Mobile, vaya al menú Herramientas y seleccione Opciones.

Seleccione la plantilla que utilizará para los nuevos documentos.  Puede modificar este valor predeterminado al crear documentos específicos. La lista sólo mostrará los documentos guardados en la carpeta Plantillas.

Seleccione una ubicación para guardar los documentos.  Puede elegir entre la memoria principal o una tarjeta de almacenamiento, si tiene una instalada.

Seleccione el tipo de documento que desea que se muestre en la lista de documentos.

# Excel Mobile

Son muchas las posibilidades que ofrece el PAC Mate Omni con Excel Mobile. Si bien se trata de una versión reducida del Excel para PC, Excel Mobile contiene muchas de las funciones que convierten a los programas de análisis de hojas de cálculo en unas herramientas tan potentes.

Al igual que los del resto de las aplicaciones de Windows Mobile, los archivos de Excel Mobile pueden sincronizarse con el PC.

Las extensiones de los archivos de Excel Mobile son .pxl y .pxt. Muchos elementos de los archivos .xls no aparecerán o se modificarán durante la conversión a .pxl o .pxt. Así, en Excel Mobile desaparecen los comentarios de celda e hipervínculos, y los bordes aparecen como líneas simples. Sin embargo, al volver a sincronizar con el PC y convertir el archivo de nuevo a .xls, los elementos se restaurarán.  Para más información acerca de los cambios que se producen con la conversión, consulte la ayuda en línea de Excel Mobile en el PAC Mate Omni.

Excel Mobile se encuentra en el submenú Office Mobile del menú Inicio (F4). La primera vez que se ejecuta la aplicación, ésta abre una hoja de cálculo en blanco,  lo que permite empezar a introducir datos de forma inmediata.

Para ver todos los comandos disponibles en Excel Mobile, consulte el Apéndice A: Comandos de Excel Mobile.

Sin embargo, una vez que se han creado uno o varios libros de trabajo, Excel Mobile abre directamente una presentación en lista en la que se puede seleccionar el libro que se desea abrir o crear uno nuevo. Para seleccionar un libro de la lista, sitúese sobre el que desee (con las Flechas) y pulse el Punto 8. Para crear un documento nuevo, pulse F1+F2.

Excel Mobile no permite abrir más de  un libro de trabajo al mismo tiempo. Al abrir un segundo libro, el primero se guarda y se cierra automáticamente.

Para guardar un libro, pulse F4+F5, vaya a Archivo y pulse el Punto 8. En el menú Archivo, vaya a Guardar como y pulse el Punto 8. En el cuadro de edición Nombre, escriba el nombre del archivo. Si quiere guardar el libro en una carpeta determinada, pulse Cor 4-5 una vez y elija una carpeta con las flechas Arriba y Abajo. El siguiente control permite cambiar el formato del libro de trabajo. Vuelva a utilizar el cursor para seleccionar el formato que desee. Y el último control del diálogo designa dónde se va a guardar el archivo. Puede elegir entre memoria Principal o Tarjeta de almacenamiento. Para cerrar el diálogo y guardar el archivo, vaya al botón Guardar y pulse el Punto 8. Si no desea guardarlo, pulse el Punto 8 en Cancelar.

## Sincronizar libros de trabajo de Excel Mobile

Los libros de Excel Mobile se pueden sincronizar con los libros de Excel de su PC.  Para sincronizar archivos de cualquier tipo, será necesario crear una Asociación Estándar. A continuación, en ActiveSync en el PC, vaya al menú Herramientas (ALT+R) y seleccione Opciones. En la lista Dispositivo Móvil, verifique el elemento Archivos. Cuando se selecciona el elemento Archivos, en el escritorio del ordenador se crea una carpeta PACMate_My Documents. En ella deberá situar todos los archivos que desea sincronizar con PAC Mate Omni. Los archivos protegidos con una contraseña no se pueden sincronizar.

Todos los archivos de Excel Mobile guardados en Mis Documentos y en sus subcarpetas se sincronizan con su PC.  ActiveSync convierte los documentos durante la sincronización.

Para más información acerca de la sincronización y conversión de archivos, consulte la Ayuda de ActiveSync en su ordenador.

Nota:	Cuando se elimina un archivo tanto en el PAC Mate Omni como en el PC, dicho archivo se eliminará de la otra ubicación durante la siguiente sincronización.

## Enviar un archivo de Excel Mobile por correo electrónico

Desde la lista, seleccione el archivo que desee y pulse COR F2.   Para seleccionar varios archivos, pulse BARRA ESPACIADORA+FLECHA ARRIBA/ABAJO. Pulse Cor F2. Desde el menú de contexto, seleccione Enviar.

Se creará un mensaje de correo, con el archivo adjunta.

# PowerPoint Mobile

Utilice PowerPoint Mobile para abrir y leer en el PAC Mate Omni presentaciones creadas con un PC de escritorio. PowerPoint Mobile no permite crear presentaciones, sino tan sólo visualizarlas. Las presentaciones deben crearse en el PC. Después puede copiarlas al PAC Mate Omni a través de ActiveSync o transferirlas por infrarrojos desde otro dispositivo. También puede abrir presentaciones guardadas en una tarjeta CompactFlash o en un lápiz de memoria.

PowerPoint Mobile se encuentra en el submenú Office Mobile del menú Inicio. Cuando se abre el programa, se muestra una presentación en lista con todas las presentaciones almacenadas en el PAC Mate Omni.  Para eliminar, cambiar el nombre o enviar una presentación por correo electrónico, seleccione el archivo con el cursor, pulse Cor F2 y seleccione la opción correspondiente en el menú de contexto.  Para abrir una presentación y visualizarla, selecciónela en la lista y pulse F1+F2. El foco se situará en la primera diapositiva de la presentación y el PAC Mate Omni empezará a leerla automáticamente.

En la presentación, utilice los comandos estándar de lectura para leer el texto de las diapositivas.  Pulse la BARRA ESPACIADORA para ir a la diapositiva siguiente, y el Punto 7 para ir a la anterior.  Si pulsa el Punto 8 en una diapositiva, abrirá un menú de contexto que le permitirá abrir la diapositiva anterior, la siguiente o ir a una diapositiva específica seleccionando su número. Para cerrar la presentación actual y volver a la lista, pulse el Punto 8, vaya a Finalizar presentación y vuelva a pulsar el Punto 8.

# Windows Live Messenger

Windows Live Messenger es un programa de comunicación y conversación. A diferencia del correo electrónico, con el que, tras enviar un mensaje, debe esperarse la respuesta, Windows Live Messenger permite una correspondencia activa entre dos o más personas. Windows Live Messenger se asemeja a un salón de conversación (chat) en que es posible comunicarse con varias personas a un tiempo, pero es más selectivo, ya que el usuario decide a quién invitar a la conversación.

El PAC Mate Omni verbaliza los mensajes que se envían y reciben, e indica, con un sonido, que alguien está tratando de contactar.

## Antes de empezar a utilizar Windows Live Messenger

Para poder trabajar con Windows Live Messenger, deberá:

- En su PC, vaya a www.hotmail.com y cree una cuenta.

- Cree una conexión a Internet en el PAC Mate Omni.

Para ejecutar Windows Live Messenger, abra el menú Programas (F4, P), vaya a Messenger y pulse el Punto 8.

## Iniciar Sesión

- Para iniciar sesión y aparecer En línea para sus contactos, pulse F1+F2. Para cambiar el estado después de iniciar sesión, pulse F4+F5, pulse el Punto 8 en Iniciar sesión como, y seleccione una opción de la lista, como Ausente o No disponible, y pulse F1+F2.

- Para cerrar sesión, pulse F4+F5 y pulse el Punto 8 en Cerrar sesión.

Dado que Windows Live Messenger forma parte de Windows Live Service, la primera vez que inicie sesión en el PAC Mate Omni, deberá aceptar los términos de licencia y la Declaración de Privacidad del programa, así como configurar diversas opciones, tales como si Windows Live Messenger y su Barra de búsqueda se mostrarán en la pantalla Hoy, y como se gestionarán el correo y los contactos de Windows Live. Siga las instrucciones de cada pantalla, pulsando F1+F2 para pasar a la siguiente. Además, deberá introducir su dirección de correo electrónico de Windows Live y su contraseña. Esta información sólo se necesitará la primera vez que inicie sesión.

## Mensajería

Una vez iniciada la sesión, Windows Live Messenger  abre una presentación en árbol en la que, con las FLECHAS ARRIBA y ABAJO, podrá navegar por los contactos en línea y sin conexión. Para enviar un mensaje instantáneo a un contacto, selecciónelo y pulse el Punto 8. Pulse F4+F5 para abrir el menú de la aplicación. En este menú podrá cambiar su estado, cambiar las opciones de Windows Live Messenger, eliminar, bloquear, agregar un contacto o ver sus propiedades.

La Ayuda en línea de Windows Live  Messenger es bastante completa y explica las principales funciones de este programa.   Para abrir la Ayuda de Windows Live  Messenger, pulse F4 y seleccione Ayuda en el menú Inicio. Cuando se abra la ayuda, pulse F2, abra Contenido y seleccione el tema correspondiente a Windows Live Messenger.

# Remote Display Control

Remote Display Control es un programa gratuito que puede utilizarse con el PAC Mate Omni  Y que permite  a profesores, padres u otras personas que ven visualizar la interfaz de usuario del PAC Mate Omni en la pantalla del ordenador. Remote Display Control permite utilizar el ratón, el teclado del ordenador o el del PAC Mate Omni para navegar por los menús y diálogos, así como para escribir texto en el propio PAC Mate Omni.

Nota:	Cuando se pulsan comandos en el teclado del ordenador o del PAC Mate Omni, se observará una demora en la respuesta (mostrada en la pantalla) de unos dos o tres segundos. Por tanto, si se pulsan los comandos con demasiada rapidez, el programa puede colgarse.

## Instalar Remote Display Control

Asegúrese de que Active Sync está instalado en su ordenador de sobremesa, y de que el PAC Mate Omni está conectado a su ordenador mediante una Asociación Estándar o de Invitado.

- Inserte el CD de Documentación en la unidad de CD ROM de su ordenador.

- Abra el menú inicio y seleccione Ejecutar.

- En el cuadro de edición Abrir, teclee la ruta D:\Teachers and Trainers\RemoteDSP.exe, donde D: es su unidad de CD-ROM.

- Siga el Asistente de la Instalación.

- Ello instala Remote Display Control tanto en su PC como en el PAC Mate Omni.

- Abra el menú inicio y seleccione Ejecutar.

- En el cuadro de edición Abrir, teclee la ruta D:\Teachers and Trainers\Create.bat, donde D: es su unidad de CD-ROM.

- Esto crea una carpeta nueva en el disco duro de su ordenador y copia varios archivos que se usarán cuando se ejecute la aplicación.

## Cómo utilizar el programa

Para usar Remote Display Control por primera vez, proceda del modo siguiente:

- Abra el menú inicio y seleccione Ejecutar.

- Escriba la ruta siguiente en el cuadro de edición Abrir: D:\PMViewer\PMViewerinstall.exe, donde D: es su unidad de CD-ROM. Esta acción hace dos cosas:

- Inicia una sesión de Remote Display Control entre su PC y el PAC Mate Omni.

- Crea un icono de PMViewer en el Escritorio de su PC.

En el futuro, todo lo que tendrá que hacer para iniciar una sesión de Remote Display Control entre el PC y cualquier PAC Mate Omni será iniciar una sesión de ActiveSync entre el PC y el PAC Mate Omni, ir al Escritorio de su PC, buscar el icono de PMViewer y pulsar ENTER. No tendrá que volver a seguir los pasos de la instalación, ya que, al seleccionar el icono de PMViewer, se instalará el componente de Remote Display Control en el PAC Mate si es que no está ya instalado.

Nota:	Cuando se ejecute Remote Display Control en el PAC Mate Omni, es posible que aparezca un diálogo que usted tendrá que descartar pulsando el botón Aceptar.  A continuación aparecerá un diálogo con cuatro opciones: Seleccione Ocultar si desea que la aplicación Remote Display Control esté en segundo plano en el PAC Mate Omni.

En la pantalla del PC, en la ventana de Remote Display Control, deberá aparecer la interfaz de usuario del PAC Mate Omni. Podrá usar el ratón o los teclados del PC o del PAC Mate Omni para interactuar con este último.

# Cómo Contactar con Freedom Scientific

## Oficinas Centrales

Freedom Scientific BLV Group, LLC 
11800 31st Court North
St. Petersburg, FL 33716-1805
USA

Tel.: (727) 803-8000
Fax: (727) 803-8001

La Web de Freedom Scientific, www.FreedomScientific.com, constituye una completa fuente de información sobre software de revisión de pantalla, y de ampliación de caracteres, posibilidades de formación, los tutoriales disponibles acerca de diversas aplicaciones y la empresa que desarrolla estos productos.

La Web de Freedom Scientific, que resulta perfectamente accesible para personas con discapacidad, ofrece gran cantidad de información de asistencia técnica, ofrece la posibilidad de realizar compras en línea, proporciona descripciones sonoras de muchos productos, y permite descargar actualizaciones de software.

Freedom Scientific se esfuerza por crear documentación de calidad, por lo que las observaciones y comentarios acerca de la misma son siempre bien recibidos. Si tiene alguna observación o comentario que hacer acerca de la Ayuda en línea o de las guías impresas, envíe un mensaje de correo a documentation@FreedomScientific.com.

## Departamento de ventas

Ventas, Tel.: Ventas Internacionales, Tel. (727) 803-8000
Fax: (727) 803-8001
Correo electrónico: Info@FreedomScientific.com

Para que su pedido se gestione con mayor rapidez, no olvide adjuntar su dirección completa y número de teléfono.

## Asistencia Técnica

Para acceder a estos servicios, debe registrar su producto.  La Asistencia Técnica de Freedom Scientific se rige por los términos y condiciones dispuestos por la empresa en el momento en el que se solicite el servicio.

Para recibir Asistencia Técnica, utilice:

Correo electrónico: Support@FreedomScientific.com

Teléfono: (727) 803-8600

Cuando llame, trate de estar cerca del ordenador si lo cree necesario, tenga a mano su PAC Mate y documentación, prepare la información siguiente:

- Número de serie del producto.

- Nombre y número de versión del producto.

- Tipo de ordenador que utiliza.

- Versión de Windows con que trabaja.

- El texto exacto de los mensajes que aparecen en pantalla.

- En qué estaba usted trabajando cuando se produjo el problema.

- Qué hizo para tratar de resolver el problema.

# Apéndice A: Comandos del PAC Mate Omni

## Teclas de función

Teclas de función del PAC Mate Omni BX.

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Cerrar diálogo o programa | F1 |
| Activar Barra de menú | F2 |
| Abrir FSCalc | F3 |
| Abrir Cronómetro | F7 |
| Abrir menú de inicio | F4 |
| Lista de aplicaciones abiertas | F5 |
| Abrir FSEdit | F6 |
| Abrir Explorador de archivos | F8 |
| Activar Tecla Programable izquierda | F1+F2 |
| Activar Tecla Programable derecha | F4+F5 |
| Anunciar asignaciones de teclas programables | F1+F4 |
| Subir volumen del sistema | F6+F8 |
| Bajar volumen del sistema | F3+F7 |
| Refrescar pantalla | Cor F1 |
| Activar menú de contexto de la aplicación | Cor F2 |
| Abrir Calendario | Cor F3 |
| Abrir Contactos | Cor F7 |
| leer Hora del Sistema | Cor F4 |
| Leer Fecha del Sistema | Cor F4 dos veces rápidamente |
| Abrir Mensajería | Cor F6 |
| Abrir Tareas | Cor F8 |
| Activar y desactivar Teclado de una mano | Cor F1+F2+F3+F7 o Cor F4+F5+F6+F8 |

## Comandos Generales

Comandos generales disponibles desde cualquier lugar del PAC Mate Omni.

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Reinicialización Blanda | Cor 1-2-3-4-6-7-8 |
| Tecla Rápida a Programas en Ejecución | Cor 8, M |
| Activar y desactivar Braille continuo | Cor 1-2-3-5-7 |
| Retroceso | Punto 7 |
| Enter | Punto 8 |
| Tab | Cor 4-5 |
| Shift Tab | Cor 1-2 |
| Leer tipo y texto de ventana | Cor 1-2-4-5 |
| Ver detalles de conexión de módem | Cor T, M |
| Activar y desactivar Ayuda de Teclado | Cor 2-5-6-8 |
| Leer teclas rápidas en menús y cuadros de diálogo | Cor 2-3-5-6 |
| Leer palabra errónea o resaltada en contexto | Puntos 1-4-7-8 |
| Ejecutar y desactivar ActiveSync Remote PAC Mate Omni | Cor 1-2-7-8, D o Cor 1-5-7-8, D |
| Detener ActiveSync Remote PAC Mate Omni | Cor 1-2-8, D o Cor 1-5-8, D |
| Ayuda sobre el control seleccionado | Cor 2-6 |
| Ayuda de contexto | Cor 2-6 dos veces rápidamente |
| Insertar valor ASCII o caracter de control en documento | Puntos 2-4-7-8 seguido de V y un número en Braille computerizado para valor ASCII, o seguido de X más una letra para carácter de control |
| lista de comandos generales del PAC Mate Omni | Cor W |
| Activar Mayúsculas | Cor U, U |
| Desactivar Mayúsculas | Cor U, L |
| Salir de la aplicación activa (no funcional en todas las aplicaciones de Windows mobile) | Cor 8, Z |

## Navegación Rápida con los Botones de Hardware

Puede asignar hasta 8 botones de hardware para abrir rápidamente otras tantas aplicaciones en el PAC Mate Omni. La siguiente tabla muestra la lista de las aplicaciones asignadas por defecto a los ocho comandos.  Para más información acerca de cómo asignar los botones de hardware, consulte Botones.

| Programa | Comando |
| --- | --- |
| Grabadora | Cor 3-4, Punto 1 |
| Calendario | Cor 3-4, Punto 2 |
| Contactos | Cor 3-4, Punto 3 |
| Tareas | Cor 3-4, Punto 4 |
| Mensajería | Cor 3-4, Punto 5 |
| Explorador de Archivos | Cor 3-4, Punto 6 |
| FSEdit | Cor 3-4, Punto 7 |
| FSCalc | Cor 3-4, Punto 8 |

## Comandos de navegación por diálogos

La siguiente tabla muestra los comandos para navegar por los diálogos.

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Ir al siguiente control | Cor 4-5 |
| Ir al control anterior | Cor 1-2 |
| leer tipo y texto | Cor 1-2-4-5 |
| Ir a la página siguiente de un diálogo multi-página | Cor 5-6 |
| Ir a la página anterior de un diálogo multi-página | Cor 2-3 |
| Leer botón por defecto | Cor i, E |
| Leer diálogo en Orden de Tabulación | Cor i, W |

## Comandos de información

La siguiente tabla muestra los comandos de información.

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| información de versión del PAC Mate Omni | Cor I, A |
| Estado de la batería | Cor I, B |
| Información de Dirección IP de Adaptador de Red | Cor I, R |
| Leer título de ventana | Cor i, T |
| Leer Toda la Ventana | Cor i, W |
| Información de tipo de letra | Cor i, F |
| Leer botón por defecto de un diálogo | Cor i, E |
| Idioma y Tabla Braille en uso | Cor I, I |
| Idioma y Braille primario | Cor I, P |
| Idioma y Braille secundario | Cor I, S |

## Comandos de configuración

La siguiente tabla muestra los comandos de configuración.

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Subir Volumen | Cor O, Flecha Arriba |
| Bajar Volumen | Cor O, Flecha Abajo |
| Aumentar Velocidad de la Voz | Cor O, Flecha Derecha |
| Disminuir Velocidad de la Voz | Cor O, Flecha Izquierda |
| Eco de escritura | Cor O, T |
| Eco de pantalla | Cor O, E |
| Puntuación | Cor O, P |
| Activar y desactivar Braille literal | Cor O, G |
| Abrir el Asistente de Diccionario | Cor O, D |
| Activar y desactivar Modo Aprendizaje de Braille | Cor O, B |
| Bloquear y desbloquear teclado | Cor O, C |
| Cambiar de Idioma | Cor o, I |
| Desactivar voz | Cor O, S |
| Ejecutar y desactivar ActiveSync Remote PAC Mate Omni | Cor O, R |
| Salir del nivel Configuración hacer cambios (eco de escritura, de pantalla, puntuación, velocidad y volumen) | BARRA ESPACIADORA |

## Comandos para leer y navegar por el texto

La siguiente tabla muestra los comandos para leer y navegar por el texto

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Carácter Anterior | Flecha Izquierda o Cor 3 |
| Carácter Siguiente | Flecha Derecha o Cor 6 |
| Carácter Actual | Cor 3-6 |
| Deletrear Carácter Actual Fonéticamente | Cor 3-6 dos veces rápidamente |
| Valor ASCII de carácter actual | Cor 3-6 tres veces rápidamente |
| Palabra Anterior | Punto 2+Flecha Izquierda o Cor 2 |
| Palabra Siguiente | Punto 5+Flecha Derecha o Cor 5 |
| Palabra Actual | Cor 2-5 |
| Deletrear Palabra Actual | Cor 2-5 dos veces rápidamente |
| Línea Anterior | Flecha Arriba o Cor 1 |
| Línea Siguiente | Flecha Abajo o Cor 4 |
| Línea Actual | Cor 1-4 |
| Frase Anterior | Punto 4+Flecha Izquierda |
| Frase Siguiente | Punto 4+Flecha Derecha |
| Frase Actual | Punto 4+Flecha Derecha+Flecha Izquierda |
| Párrafo anterior | Punto 1+Flecha Arriba |
| Párrafo siguiente | Punto 1+Flecha Abajo |
| Párrafo Actual | Punto 1+Flecha Arriba+Flecha Abajo |
| Retroceso de Página | Punto 2+Flecha Arriba |
| Avance de Página | Punto 2+Flecha Abajo |
| Ir al Principio de la Línea | Punto 3+Flecha Izquierda |
| Ir al Final de la Línea | Punto 3+Flecha Derecha |
| Ir al Principio del Archivo | Cor L o Punto 3+Flecha Arriba |
| Ir al Final del Archivo | Cor 4-5-6 o Punto 3+Flecha Abajo |
| Leer desde Principio de línea hasta el Cursor | Puntos 3-7+Flecha Izquierda |
| Leer desde el Cursor hasta Final de Línea | Puntos 3-7+Flecha Derecha |
| leer texto seleccionado | Cor 4-5-6-7-8 |
| Leer línea superior de ventana o diálogo actual | puntos 2-7+FLECHA ARRIBA |
| Leer última línea de la ventana activa | Puntos 2-7+Flecha Abajo |

## Comandos de Verbalizar Todo

Esta tabla muestra los comandos disponibles durante la lectura con Verbalizar Todo.

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Iniciar Lectura con Verbalizar Todo | Cor 1-2-4-5-6 o Cor 3-7+Flecha Abajo |
| Rebobinar | FLECHA IZQUIERDA |
| Avance Rápido | FLECHA DERECHA |
| Aumentar Velocidad de la Voz | Punto 4 |
| Disminuir Velocidad de la Voz | Punto 1 |
| Subir Volumen de la Voz | Punto 5 |
| Bajar Volumen de la Voz | Punto 2 |
| Detener la Lectura con Verbalizar Todo | Puntos 6-8 |

## Seleccionar, Copiar y pegar

La siguiente tabla muestra los comandos para seleccionar, copiar y pegar texto

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Seleccionar carácter anterior | Cor 3-7 |
| Seleccionar Carácter Siguiente | Cor 6-7 |
| Seleccionar palabra anterior | Cor 2-7 |
| Seleccionar palabra siguiente | Cor 5-7 |
| Seleccionar línea anterior | Cor Flecha Arriba |
| Seleccionar línea Siguiente | Cor Flecha Abajo |
| seleccionar Frase Anterior | Cor 4+Flecha Izquierda |
| Seleccionar frase siguiente | Cor 4+Flecha Derecha |
| Seleccionar Párrafo Anterior | Cor 1+Flecha Arriba |
| Seleccionar párrafo siguiente | Cor 1+Flecha Abajo |
| Seleccionar Página Anterior | Cor 2+Flecha Arriba |
| Seleccionar Página Actual | Cor 2+Flecha Abajo |
| Seleccionar hasta comienzo de línea | Cor 3+Flecha Izquierda |
| Seleccionar hasta final de línea | Cor 3+Flecha Derecha |
| Seleccionar hasta Principio de Archivo | Cor 3+Flecha Arriba |
| Seleccionar hasta Final de Archivo | Cor 3+Flecha Abajo |
| Seleccionar un elemento de lista | BARRA ESPACIADORA |
| Seleccionar múltiples elementos de lista, hacia abajo | Cor Flecha Abajo |
| Seleccionar múltiples elementos de lista, hacia arriba | Cor Flecha Arriba |
| Seleccionar elementos de lista no contiguos | Mantener pulsado el Punto 7 y pulsar F1 o F4 para navegar por la lista. Pulsar F5 para seleccionar o eliminar selección. |
| Seleccionar Todo | Cor E, T |
| leer texto seleccionado | Cor 4-5-6-7-8 |
| Copiar texto seleccionado en el Portapapeles | Cor E, C |
| Cortar texto seleccionado y enviar al Portapapeles | Cor E, X |
| Pegar desde el portapapeles | Cor E, V |
| Borrar caracter o elemento seleccionado, o carácter actual | Cor 1-2-3-4-5-6 o Cor E, E |
| Borrar Palabra Actual | Cor 1-2-3-4-5-6-8 |
| Borrar palabra anterior | Cor 1-2-3-4-5-6-7 |

## Comandos avanzados

La siguiente tabla muestra los comandos avanzados. Los comandos avanzados permiten explorar las aplicaciones de Windows Mobile, pero no son necesarios para el uso habitual del PAC Mate Omni. También pueden resultar útiles para trabajar en aplicaciones de Windows mobile que no son completamente accesibles.

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Activar Cursor de JAWS | Cor 8, J |
| Activar Cursor Invisible | Cor 8, J dos veces rápidamente |
| Activar Cursor del PC | Cor 8, P |
| Conmutar entre opciones de restricción de cursor de JAWS o Invisible | Cor 8, R |
| Cursor de JAWS a PC | Cor 8, Puntos 3-6 |
| Cursor de PC a JAWS | Cor 8, Puntos 3-4-6 |
| Anunciar cursor activo y posición | Cor 8, C |
| Click botón izquierdo | Cor 8, Punto 7 |
| Verbalización de gráficos | Cor 8, Cor G |
| Abrir Etiquetador de Gráficos | Cor 8, G |
| Anunciar color de fondo y texto | Cor 8, E |
| Anunciar aplicación y archivo de scripts cargado | Cor 8, Q |
| Reinicializar scripts | Cor 8, Cor F1 |

### Comandos del Teclado Alternativo

La siguiente tabla muestra los comandos del Teclado Alternativo. Estos comandos ayudan a los desarrolladores de scripts a obtener la información necesaria para crear scripts para las aplicaciones de Windows Mobile.

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Activar y Desactivar Teclado Alternativo | Cor 8, U |
| Cursor de JAWS al objeto indicado por el Teclado Alternativo | Cor 8, Puntos 1-2- 5-6 |
| Inicializar posición del Teclado Alternativo | Cor 8, Puntos 2-6-8 |
| Leer Ventana Actual del Teclado Alternativo | Cor 8, Puntos 2-3-6 |
| Leer Tipo de información de Ventana Actual del Teclado Alternativo | Cor 8, Puntos 3-5 |
| Ver Información del Teclado Alternativo en un Cuadro de Mensaje | Cor 8, Cor 3-5 |
| Fijar Tipo de Información | Cor 8, Puntos 2-5 |
| Siguiente Ventana del Teclado Alternativo | Cor 8, Puntos 4-5 |
| Ventana Anterior del Teclado Alternativo | Cor 8, B |
| Primera Ventana Hija | Cor 8, Puntos 3-5-6 |
| Ir a Ventana padre | Cor 8, Puntos 2-5-6-7 |
| Estado de Visibilidad de la Ventana Actual | Cor 8, Cor 2-3-5 |
| Activar y Desactivar Verbalización de Estado de visibilidad de la Ventana | Cor 8, Puntos 2-3-5 |
| primer Atributo Solicitado | Cor 8, A |
| Último Atributo Solicitado | Cor 8, Punto 4 |
| Siguiente Atributo Solicitado | Cor 8, Punto 5 |
| Anterior Atributo Solicitado | Cor 8, Punto 2 |
| Fijar Tipo de Atributo en el Teclado Alternativo | Cor 8, Puntos 1-4-6 |

## Ayuda en línea

La siguiente tabla muestra los comandos para navegar por la Ayuda en línea del PAC Mate Omni. Todos estos comandos, excepto el comando para ir a la página siguiente, también están disponibles en Internet Explorer Mobile y se repetirán en dicha sección.

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Página Anterior | Cor 2-4-6-7 |
| Página Siguiente | Cor 1-3-5-8 |
| Siguiente enlace | Cor 4-5 |
| Enlace Anterior | Cor 1-2 |
| Lista de Enlaces | Cor H, E |
| Desplazarse al Siguiente Bloque de Texto que no es un Enlace | N |
| Desplazarse al Siguiente Bloque de Texto que no es un Enlace | puntos 1-3-4-5-7 |
| Lista de Encabezados | Cor H, H |
| Siguiente encabezado | H |
| Encabezado Anterior | Puntos 1-2-5-7 |
| Ir al primer encabezado | Cor H, Flecha Arriba |
| Ir al último encabezado | Cor H, Flecha Abajo |

### Navegar por las tablas en la Ayuda

La siguiente tabla muestra los comandos para navegar por las tablas de la Ayuda en línea.

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Leer Celda Actual | Cor H, C |
| Celda Siguiente | Punto 8+Flecha Derecha |
| Celda Anterior | Punto 8+Flecha Izquierda |
| Celda Superior | Punto 8+Flecha Arriba |
| Celda Inferior | Punto 8+Flecha Abajo |
| Primera Celda | Puntos 1-3-8 |
| Última Celda | Puntos 4-6-8 |

## Explorador de Archivos

La siguiente tabla muestra los comandos específicos para el Explorador de Archivos.

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Archivo/Carpeta Anterior | FLECHA ARRIBA |
| Archivo/Carpeta Siguiente | FLECHA ABAJO |
| Abrir Archivo/Carpeta | Punto 8 |
| Subir un nivel de Carpetas | FLECHA IZQUIERDA |
| Mostrar | Cor T, M |
| Ordenar por | Cor T, O |

## Contactos

La siguiente tabla muestra los comandos específicos para los Contactos.

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Crear contacto | Cor T, N |

## Calendario

La siguiente tabla muestra los comandos específicos para el Calendario.

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Abrir Vista del Calendario | Cort T, V |
| Día siguiente | FLECHA DERECHA |
| Día anterior | FLECHA IZQUIERDA |
| Ir a día de la semana | cor t, seguido de 1 hasta 7 |
| Cambiar fecha inicial o final de cita | Cor T, F (en los campos Comienza o Finaliza) |
| Cambiar hora de aviso de la cita | Cor T, H (en el campo Aviso) |
| Cambiar unidad de tiempo de aviso de la cita | Cor T, I (en el campo Aviso) |

### Vista del Calendario

La siguiente tabla muestra los comandos para navegar por la Vista del Calendario.

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Abrir Vista del Calendario | Cort T, V |
| Día Anterior | FLECHA IZQUIERDA |
| Día Siguiente | FLECHA DERECHA |
| Semana Anterior | Punto 5+Flecha Izquierda |
| Semana Siguiente | Punto 5+Flecha Derecha |
| Mes Anterior | FLECHA ARRIBA |
| Mes Siguiente | FLECHA ABAJO |
| Año Anterior | Punto 1+Flecha Arriba |
| Año Siguiente | Punto 1+Flecha Abajo |
| Ir a día de la semana | cor t, seguido de 1 hasta 7 |
| Cerrar Vista del Calendario | F1 |

## Tareas

La siguiente tabla muestra los comandos específicos para las Tareas.

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Cambiar fecha de aviso | Cor T, F (en el campo Aviso) |
| Cambiar el estado de la tarea seleccionada | BARRA ESPACIADORA |

## Mensajería

La siguiente tabla muestra los comandos específicos para Mensajería.

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Abrir Contactos | ENTER, o Cor T, C en los campos Para, CC o CCO |
| Leer palabra errónea en contexto | Cor 1-6, C |
| Leer error ortográfico y sugerencia | Cor 1-6, S |
| Mostrar | Cor T, M |
| Ordenar por | Cor T, O |
| Conmutar a cuenta siguiente | FLECHA DERECHA |
| Conmutar a cuenta anterior | FLECHA IZQUIERDA |

## Notas

La siguiente tabla muestra los comandos específicos para las Notas.

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Crear nota de texto | Cor T, N |
| Grabar una nota de voz | COR v, G |
| Reproducir nota de voz | Cor v, R |
| Detener grabación o reproducción de nota de voz | Cor v, D |
| Mostrar | Cor T, M |
| Ordenar por | Cor T, O |

## Internet Explorer Mobile.

La siguiente tabla muestra los comandos específicos para Internet Explorer Mobile.

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Leer Barra de Direcciones | A |
| Ir a la Barra de Direcciones | D |
| Página Anterior | Cor 2-4-6-7 |
| Opciones HTML | Cor H, V |

### Comandos de navegación por páginas Web

La siguiente tabla muestra los comandos para navegar por las páginas Web en Internet Explorer Mobile.

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Siguiente enlace | Cor 4-5 |
| Enlace Anterior | Cor 1-2 |
| Lista de Enlaces | Cor H, E |
| Desplazarse al Siguiente Bloque de Texto que no es un Enlace | N |
| Desplazarse al anterior Bloque de Texto que no es un Enlace | puntos 1-3-4-5-7 |
| Lista de Encabezados | Cor H, H |
| Siguiente encabezado | H |
| Encabezado Anterior | Puntos 1-2-5-7 |
| Ir al primer encabezado | Cor H, Flecha Arriba |
| Ir al último encabezado | Cor H, Flecha Abajo |
| activar Modo formularios | Punto 8 (en un campo de formulario) |
| Desactivar Modo formularios | Cor X |
| Siguiente campo de formulario | F |
| Campo de formulario anterior | Puntos 1-2-4-7 |
| Ir al Primer Campo del Formulario | Punto 7+Flecha Arriba |
| Ir al último Campo del Formulario | Punto 7+Flecha Abajo |

### Comandos de navegación por tablas

La siguiente tabla muestra los comandos para navegar por las tablas de las páginas Web en Internet Explorer Mobile.

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Leer Celda Actual | Cor H, C |
| Celda Siguiente | Punto 8+Flecha Derecha |
| Celda Anterior | Punto 8+Flecha Izquierda |
| Celda Superior | Punto 8+Flecha Arriba |
| Celda Inferior | Punto 8+Flecha Abajo |
| Primera Celda | Puntos 1-3-8 |
| Última Celda | Puntos 4-6-8 |

## FSEdit

La siguiente tabla muestra los comandos específicos para FSEdit.

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Archivo nuevo | Cor T, N |
| Abrir archivo | Cor T, A |
| Guardar archivo | Cor T, G |
| Imprimir Archivo | Cor T, P |
| Insertar Hora/Fecha | I+punto 8, H |
| Insertar archivo de texto | I+Punto 8, A |

### Comandos de formato y edición

La siguiente tabla muestra los comandos para editar y dar formato al texto en FSEdit.

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Buscar | Cor E, B |
| Buscar Siguiente | Cor E, S |
| Reemplazar | Cor E, R |
| Deshacer | Cor E, Z |
| Consultar posición del cursor | Cor 2-4-5-6-8 |
| Mover la Posición del Cursor | Cor 3-4-5-6, XY (donde X es un número positivo que indica cuántas unidades se desplazará el cursor hacia adelante o un número negativo que indicará un desplazamiento hacia atrás, e Y es C para carácter, W para palabra o L para línea, para indicar la unidad de desplazamiento). |
| Fijar marca | Cor E, M |
| Seleccionar hasta Marca | Cor E, H |
| Intercambiar Posiciones de Cursor y Marca | Cor E, W |
| Selección rápida, palabra | Cor R, P |
| Selección rápida, frase | Cor R, F |
| Selección rápida, línea | Cor R, L |
| Selección rápida, párrafo | Cor R, A |
| Seleccionar todo el Documento | Cor R, D |
| Negrita | F+Punto 8, N |
| Cursiva | F+Punto 8, K |
| Subrayado | F+Punto 8, S |
| Tachado | F+Punto 8, H |
| Centrar | F+Punto 8, T |
| Justificar a la izquierda | F+Punto 8, Q |
| Justificar a la derecha | F+Punto 8, D |

## FSCalc

La siguiente tabla muestra los comandos específicos para FSCalc.

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| borar la pantalla | Cor 3-5-6-7 |
| Borrar historial | Cor T, H |
| Borrar variables | Cort T, V |
| Guardar cálculos en un archivo | Cor T, G |
| Cargar historial de archivo | Cor T, A |

## Word Mobile

La siguiente tabla muestra los comandos específicos para Word Mobile.

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Nuevo documento | Cor T, N |
| Leer palabra errónea en contexto | Cor 1-6, C |
| Leer palabra errónea y sugerencia | Cor 1-6, S |
| Abrir diálogo Buscar y Reemplazar | Cor B, B |
| Buscar Siguiente | Cor B, S |
| Reemplazar | Cor B, R |
| Reemplazar todas las instancias | Cor B, T |
| Cancelar Buscar y reemplazar | Cor B, C |
| Negrita | Puntos 1-2-4-8, N |
| Cursiva | Puntos 1-2-4-8, K |
| Subrayado | Puntos 1-2-4-8, S |
| Deshacer | Cor E, Z |

## Excel Mobile

La siguiente tabla muestra los comandos específicos para Excel Mobile.

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Ir a la Siguiente Celda de la Fila | Flecha Derecha o Cor 4-5 |
| Ir a la Celda Anterior de la Fila | Flecha Izquierda o Cor 1-2 |
| Ir a la Siguiente Celda de la Columna | FLECHA ABAJO |
| Ir a la Celda Anterior de la Columna | FLECHA ARRIBA |
| Pantalla Anterior | Punto 2+Flecha Arriba |
| Pantalla Siguiente | Punto 2+Flecha Abajo |
| Ir a la siguiente hoja de trabajo | Cor 2+Flecha Abajo |
| Ir a hoja de trabajo anterior | Cor 2+Flecha Arriba |
| Ir a la Primera Celda de la Región de Datos | Punto 3+Flecha Arriba |
| Ir a la Última Celda de la Región de Datos | Punto 3+Flecha Abajo |
| Seleccionar toda la Hoja de Trabajo | Cor E, T |
| Seleccionar Fila | Punto 7+Flecha Izquierda+Flecha Derecha |
| Seleccionar columna | Punto 7+Flecha Arriba+Flecha Abajo |
| Selección Manual | Cor Flechas |
| Editar celda actual | Cor 1-2-4-6 |
| Dar Formato a la Celda | Cor T, C |
| Autosuma (de un rango de celdas) | Cor 2-3-4-5-6, Puntos 2-3-5-6 |
| Insertar Fecha | Puntos 2-4-8, F |
| Insertar Hora | Puntos 2-4-8, H |
| Buscar | Cor E, B |
| Reemplazar | Cor E, R |
| Ir A | Cor E, I |
| Modo Fórmula | Puntos 2-3-5-6 |

## Cronómetro

La siguiente tabla muestra los comandos específicos del Cronómetro.

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Activar y detener | A |
| Puesta a cero | P |
| Repetir Última Lectura | U |
| Leer Tiempo Transcurrido | T |
| Abrir diálogo de cuenta atrás | C |

## Reproductor Windows Media

La siguiente tabla muestra los comandos específicos para el Reproductor de Windows Media.

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Reproducir/Pausa | Punto 8, o Cor P, P |
| Avance Rápido | Cor P, E |
| Rebobinar | Cor P, W |
| Pista Anterior | FLECHA IZQUIERDA o Cor P, B |
| Pista Siguiente | FLECHA DERECHA o Cor P, F |
| Desactivar reproductor sin desactivar voz de JAWS | Cor P, M |
| Subir volumen del reproductor sin subir el de JAWS | Cor P, Flecha Arriba, o Flecha Arriba |
| Bajar volumen del reproductor sin bajar el de JAWS | Cor P, Flecha Abajo, o Flecha Abajo |
| Abrir Guía de medios | Cor P, G |

## Windows Live Messenger

La siguiente tabla muestra los comandos específicos para Windows Live Messenger.

| Descripción | Comando |
| --- | --- |
| Activar y desactivar anuncio del nombre de quien envía el mensaje | Cor M, C |
| Activar notificación de contacto pendiente | Cor M, A |

# Apéndice B: Observaciones Especiales

## La batería de polímero de Litio

Advertencia:	Este equipo no contiene componentes que puedan ser manipulados por el usuario. Cualquier intento no autorizado de sustituir componentes internos abriendo la carcasa invalidará la garantía del producto.

El uso inadecuado de la batería puede provocar la fuga del fluido interior, o que ésta explote o se queme. Para evitar accidentes, tenga las siguientes precauciones:

- No transporte ni guarde la batería junto con collares, orquillas u otros objetos metálicos.

- No desmonte ni haga ninguna modificación en la batería. la batería dispone de dispositivos de seguridad y protección que, si resultan dañados, pueden generar calor o la explosión de la misma.

- Si se produjera una fuga del fluido y sus ojos tuvieran contacto con él, no los frote.  Enjuáguelos con agua y busque asistencia médica. Si no se trata, el fluido puede dañar los ojos.

- La batería puede usarse en un rango de temperatura de -20 a 60 grados centígrados (-4 a 140 grados Fahrenheit).  Si se utiliza temperaturas inferiores o superiores, es posible que se obtenga menor rendimiento o que su período de uso sea menor.

- La batería puede cargarse en un rango de temperatura de 0 a 45 grados centígrados (-32 a 113 grados Fahrenheit).  Si se carga a temperaturas superiores o inferiores, la batería puede quedar dañada o puede reducirse su tiempo de uso.

- No coloque la batería cerca del fuego o directamente expuesta a los rayos solares. Si se somete la batería a calor excesivo, se dañarán los circuitos de seguridad y ésta puede sobrecalentarse o quemarse.

- Cargue la batería utilizando el cargador del dispositivo y asegúrese de que se cumplen las condiciones de carga recomendadas por Freedom Scientific, a saber:   (Model #SB-123A0F-11)(Input 100 – 250V ~ 47 – 63Hz 0.8A)(Output 12V – 3.0A)

- Deje de utilizar inmediatamente la batería si al trabajar, cargarla o guardarla ésta desprende un olor extraño, se calienta o cambia de color o de forma.

- En estos casos, póngase en contacto con Freedom Scientific.

Nota:	Freedom Scientific no asumirá ninguna responsabilidad si no se han seguido las precauciones de seguridad ni las advertencias que se han apuntado hasta ahora.

## Proteja sus oídos

Evite utilizar auriculares en entornos muy ruidosos en los que tendría que subir el volumen. El uso de auriculares a un volumen muy alto transmite frecuencias altas que pueden dañar su oído.

Tras una sesión de trabajo larga con auriculares, trate de permanecer durante un tiempo en un lugar silencioso.

Si experimenta zumbidos en los oídos, baje el volumen o deje de utilizar auriculares. Si los zumbidos continúan, consulte con su médico.

# Apéndice C: Elementos con los que no trabaja el PAC Mate

- FSEdit - .brl file format

- FSEdit - WinPrint

- Programas - Juegos – Solitario, Jawbreaker

- Programas - Imágenes

- Configuración: Diálogo Botones, Página control Subir/Bajar.

- Configuración: Diálogo Entrada, Página Método de Entrada.

- Configuración: Diálogo Entrada, Página Completar Palabra.

- Configuración: Diálogo Entrada, Página Opciones, Zoom Predeterminado para Escritura manual.

- Configuración: Diálogo Entrada, Página Opciones, Zoom Predeterminado para Escritura manual.

- Configuración: Diálogo Entrada, Página Opciones, Desplazar al llegar a la última línea.

- Configuración: Diálogo Sonidos y notificaciones, página Sonidos, Habilitar Sonidos para Punteos de pantalla.

- Configuración: Diálogo Sonidos y Notificaciones,  página Notificaciones, Mostrar Mensaje en pantalla y Luz Intermitente.

- Configuración: Diálogo Hoy, página Apariencia.

- Word Mobile- Menú Ver - Zoom

- Reproductor de Windows Media - diálogo Opciones - página Vídeo – cuadro combinado Reproducir el vídeo en pantalla completa

- Reproductor de Windows Media – diálogo Opciones – página Máscaras

# Apéndice D: Alfabeto Braille

| A | Punto 1 |
| --- | --- |
| B | Puntos 1-2 |
| C | Puntos 1-4 |
| D | Puntos 1-4-5 |
| E | Puntos 1-5 |
| F | Puntos 1-2-4 |
| G | Puntos 1-2-4-5 |
| H | Puntos 1-2-5 |
| I | Puntos 2-4 |
| J | Puntos 2-4-5 |
| K | Puntos 1-3 |
| L | Puntos 1-2-3 |
| M | Puntos 1-3-4 |
| N | Puntos 1-3-4-5 |
| Ñ | Puntos 1-2-4-5-6-8 |
| O | Puntos 1-3-5 |
| P | Puntos 1-2-3-4 |
| Q | puntos 1-2-3-4-5 |
| R | Puntos 1-2-3-5 |
| S | Puntos 2-3-4 |
| T | Puntos 2-3-4-5 |
| U | Puntos 1-3-6 |
| V | Puntos 1-2-3-6 |
| W | Puntos 2-4-5-6 |
| X | Puntos 1-3-4-6 |
| Y | puntos 1-3-4-5-6 |
| Z | Puntos 1-3-5-6 |

# Apéndice E: Números Braille

| 1 | Puntos 1-6 |
| --- | --- |
| 2 | Puntos 1-2-6 |
| 3 | Puntos 1-4-6 |
| 4 | Puntos 1-4-5-6 |
| 5 | Puntos 1-5-6 |
| 6 | Puntos 1-2-4-6 |
| 7 | Puntos 1-2-4-5-6 |
| 8 | Puntos 1-2-5-6 |
| 9 | Puntos 2-4-6 |
| 0 | Puntos 3-4-6-7-8 |

# Apéndice F: Puntuación Braille

| : : (Dos puntos) | Puntos 2-5 |
| --- | --- |
| ; (Punto y coma) | Puntos 2-3 |
| ( (Abrir paréntesis) | puntos 1-2-6-8 |
| ) (Cerrar paréntesis) | puntos 3-4-5-7 |
| < (Menor que) | Puntos 3-5-6 |
| > (Mayor que) | Puntos 2-3-6 |
| { (Abrir llave) | Puntos 4-6 |
| } (Cerrar llave) | puntos 3-5 |
| [ (Abrir corchete) | Puntos 2-3-6-7 |
| ] (Cerrar corchete) | Puntos 3-5-6-8 |
| / (Barra inclinada) | Puntos 3-4-7-8 |
| \ (Barra invertida) | puntos 1-2-3-4-5-6 |
| * (Asterisco) | Puntos 2-5-6 |
| # (Almohadilla) | Puntos 3-4-5-6 |
| $ (Dólar) | Puntos 1-2-3-4-6-7 |
| ? (Cerrar interrogación) | Puntos 2-6 |
| + (Más) | Puntos 2-3-5 |
| - (Guión, menos) | Puntos 3-6 |
| = (Igual) | Puntos 2-3-5-6 |
| & (Ampersand) | puntos 1-2-3-4-6 |
| ! (Cerrar admiración) | Puntos 2-3-5-7 |
| % (Por ciento) | Puntos 4-5-6 |
| ' (Apóstrofo) | Punto 4 |
| " (Comillas) | Puntos 5-6 |
| , (coma) | Punto 2 |
| . (Punto) | Punto 3 |
| @ (Arroba) | Punto 5 |
| _ (Subrayado) | Punto 6 |
| ~ (Tilde) | Puntos 5-7 |
| ` (Acento grave) | Puntos 5-8 |

# Apéndice	F: El PAC Mate Omni con línea Braille

El acceso al ordenador mediante el tacto aporta una dimensión fundamental al el usuario del PAC Mate. Por el momento, el PAC Mate Omni trabaja con las líneas de Freedom Scientific Focus y PAC Mate Portable Braille Display.

Para desactivar la síntesis de voz, pulse Cor O, S. la síntesis se mantendrá desactivada cuando apague y vuelva a encender el PAC Mate Omni.

## PAC Mate Portable Braille Display

Esta línea, que se conecta por puerto USB, puede desacoplarse del equipo, por lo que permite:

- Utilizarla con un ordenador de sobremesa.

- Utilizarla con un ordenador portátil.

- Desacoplarla para trabajar con el PAC Mate Omni o el portátil sin soporte Braille.

Para acoplar o desacoplar la línea del PAC MATE, DEBERÁ:

- Buscar, con la mano derecha, la palanca que se encuentra en la base inferior del equipo y deslizarla hacia la derecha.   Se soltarán las conexiones y podrá desacoplarse la parte inferior del equipo.

- Para acoplar la línea Braille al PAC Mate Omni, deberá buscar una pequeña indentación que se encuentra en la cubierta del dispositivo, en el centro, por encima de las celdas. Tire de la cubierta.

- Alinee la líne Braille con la abertura del PAC Mate y deslícela hasta oír un clic. Obtendrá un equipo integrado.

Si lo desea, podrá configurar una serie de opciones relativas al Braille.

A dichas opciones puede accederse mediante teclas rápidas, y la navegación se lleva a cabo por medio de las dos filas de sensores y de las ruedas de desplazamiento.

### Teclas rápidas

Existen 14 teclas rápidas que permiten acceder a otras tantas opciones relativas al Braille. Estos 14 comandos se ejecutan con la fila superior de sensores, concretamente con los siete que se encuentran tanto a la derecha como a la izquierda de la marca central  que se encuentra por encima de dicha fila de sensores. Los sensores en cuestión se numerarán del 1 al 14, de izquierda a derecha. El resto de los sensores de la fila suprerior permiten desplazarse hacia delante y hacia atrás por el texto.

La línea del PAC Mate Omni dispone de comandos compuestos por una o dos secuencias de teclas, es decir, de comandos de primer y de segundo nivel. Así, para ejecutar un comando del segundo nivel es necesario pulsar primero la tecla (o sensor) 12. puede activar la Ayuda de Teclado (Cor 2-6, K), para revisar los comandos.

Éstos se describen en la tabla siguiente.

| Comando | Primer nivel | Segundo Nivel |
| --- | --- | --- |
| 1 | Activar Modo Avance automático (pulsar cualquier sensor para desactivar) |  |
| 2 |  |  |
| 3 | Llevar el cursor Braille al del PC |  |
| 4 | La Línea Braille Desplaza el Cursor |  |
| 5 | La Línea Braille Sigue al Cursor Activo | Activar y desactivar eliminación de espacio en blanco (8 o infinitos píxels por espacio) |
| 6 | Mostrar línea superior de la ventana o comienzo de línea estructurada | Llevar el cursor de JAWS al del PC |
| 7 | SHIFT TAB |  |
| 8 | TAB |  |
| 9 | Mostrar última línea de la ventana o fin de línea estructurada | Braille de 6 u 8 puntos |
| 10 | Braille de grado 2 | Conmutar entre modos línea, Estructurado y Seguimiento de Voz |
| 11 | Expandir Palabra a grado uno |  |
| 12 | Conmutar entre niveles 1 y 2 | Ayuda de Niveles de Línea Braille |
| 13 | Disminuir Velocidad de Avance Automático |  |
| 14 | Aumentar Velocidad de Avance Automático |  |

### Las Ruedas de Desplazamiento

Las ruedas de desplazamiento permiten desplazarse rápidamente por los archivos, diálogos y menús. Es posible elegir una opción distintas con cada rueda de desplazamiento, lo que aumenta la funcionalidad de las mismas.

#### Archivos

En archivos de texto, las ruedas de desplazamiento se utilizan para desplazarse por líneas, frases o párrafos. Si pulsa la rueda hacia adentro, conmutará entre línea, frase, párrafo y scroll en zig-zag. Si desliza la rueda hacia usted, se desplazará hacia abajo por el texto, y si la desliza en la dirección opuesta, se desplazará hacia arriba. En modo Scroll en Zig-zag, si desliza la rueda un clic hacia usted, avanzará 40 caracteres hacia la derecha, mientras que si la desliza en dirección opuesta, retrocederá 40 caracteres.

#### Menús

En los menús, deslice la rueda hacia usted para bajar por el menú, y en dirección opuesta para subir. Para seleccionar un elemento de menú, pulse la rueda hacia adentro.

#### Diálogos

En los diálogos, deslizando la rueda hacia usted avanzará por los controles, y deslizándola en dirección opuesta, retrocederá por los mismos. Las ruedas realizan funciones distintas cuando se las pulsa hacia adentro, en función del control sobre el que actúen.

- En presentaciones en lista y en árbol, cuadros combinados, casillas de verificación y botones de opción: si se pulsa la rueda, se activará el Modo Lista, en el que podremos desplazarnos por los elementos deslizando dicha rueda. Para salir del Modo Lista, vuelva a pulsar la rueda hacia adentro.

- En casillas de verificación y botones, si se pulsa la rueda hacia adentro cambiará el estado de la casilla o se activará el botón.

### Teclas de desplazamiento del cursor o sensores

Esta línea Braille dispone de dos filas de sensores. La fila que se encuentra inmediatamente por encima de las celdas es la de sensores de desplazamiento del cursor. Si pulsa un sensor de esta fila, el cursor se desplazará a la celda en cuestión, o se seleccionará el enlace en el que se encuentre el foco (en páginas web y mensajes de correo electrónico). Se han situado diversas marcas táctiles cada cinco celdas, debajo de las mismas.

### Sensores de desplazamiento

Estos sensores permiten avanzar y retroceder por los archivos de 40 en 40 caracteres. Para retroceder por el archivo, pulse cualquiera de los sensores de la fila superior que se encuentran a la izquierda de los 10 que funcionan como teclas rápidas.  Para avanzar por el archivo, pulse cualquiera de los sensores de la fila superior que se encuentran a la derecha de los 10 que funcionan como teclas rápidas.

## borrar

El diálogo Opciones para línea Braille Focus permite configurar la forma de trabajo de las líneas Focus con el PAC Mate Omni.

La línea Focus dispone de un teclado Braille de ocho teclas, teclas de mayúsculas izquierda y derecha, dos barras de avance, dos botones programables y dos filas de sensores. También cuenta con dos ruedas de desplazamiento que permiten desplazarse por los diálogos, menús y listas.

Las líneas Braille Focus disponen de diversos tipos de comandos: comandos sencillos, de Braille, de JAWS y de Windows.

### Comandos sencillos

Se trata de las funciones de uso más habitual, sue se ejecutan directamente desde la línea Braille. Las tablas que aparecen a continuación muestran los comandos sencillos que están disponibles cuando la línea Focus se conecta al PAC Mate Omni.

#### Comandos de Windows en el PAC Mate Omni

| Descripción | Carácter Braille | Patrón de puntos |
| --- | --- | --- |
| Menú Inicio | Puntos 3-4 | Puntos 3-4 |
| Ayuda de Teclado | Puntos 2-6 | Puntos 2-6 |
| ENTER | Punto 8 | Punto 8 |
| RETROCESO | Punto 7 | Punto 7 |
| ESCAPE | Z | Puntos 1-3-5-6 |

#### Comandos de Navegación

| Descripción | Carácter Braille | Patrón de puntos |
| --- | --- | --- |
| TAB | Puntos 4-5 | Puntos 4-5 |
| SHIFT+TAB | B | Puntos 1-2 |
| RE. PÁG. | K | Puntos 1-3 |
| AV. PÁG. | Puntos 4-6 | Puntos 4-6 |
| INICIO | Punto 2 | Punto 2 |
| FIN | Punto 5 | Punto 5 |
| Principio de archivo | L | Puntos 1-2-3 |
| Final de Archivo | Puntos 4-5-6 | Puntos 4-5-6 |
| Siguiente Ventana de Documento | W | Puntos 2-4-5-6 |
| Línea siguiente | Punto 4 | Punto 4 |
| Línea anterior | A | Punto 1 |
| Ir a la izquierda en línea actual | Punto 4 | Punto 4 |
| Ir a la derecha en línea actual | Punto 6 | Punto 6 |

#### Comandos de cursor

| Descripción | Carácter Braille | Patrón de puntos |
| --- | --- | --- |
| Cursor del PC | P | Puntos 1-2-3-4 |
| Cursor de JAWS | J | Puntos 2-4-5 |
| Llevar cursor Braille a cursor activo | R | Puntos 1-2-3-5 |

#### Comandos Braille

| Descripción | Carácter Braille | Patrón de puntos |
| --- | --- | --- |
| La Línea Braille Desplaza el Cursor | T | Puntos 2-3-4-5 |
| La Línea Braille Sigue al Cursor Activo | F | Puntos 1-2-4 |
| Conmutar entre modos línea, Estructurado y Seguimiento de Voz | M | Puntos 1-3-4 |

### Comandos Braille

Estos comandos permiten configurar la presentación del texto en la línea Braille. Pulse la BARRA ESPACIADORA, manténgala pulsada y pulse el resto de las teclas que forman el comando. La tabla que aparece a continuación muestra los comandos Braille que están disponibles cuando la línea Focus se conecta al PAC Mate Omni.

| Descripción | Carácter Braille | Patrón de puntos |
| --- | --- | --- |
| Principio de ventana | Cor L | Cor 1-2-3 |
| Final de ventana | Cor 4-5-6 | Cor 4-5-6 |
| Opciones de Braille | Cor B | Cor 1-2 |
| Braille literal | Cor G | Cor 1-2-4-5 |
| Marcado de atributos | Cor M | Cor 1-3-4 |
| 8 o ilimitados pixels por espacio | Cor P | Cor 1-2-3-4 |
| Braille de 8 o 6 puntos | Cor 2-3-6 | Cor 2-3-6 |
| Asignar color de marcado | Cor C | Cor 1-4 |
| Cambiar Forma del Cursor | Cor 1-4-6 | Cor 1-4-6 |
| Restringir cursor Braille | Cor R | Cor 1-2-3-5 |

### Comandos de Windows

Todos los comandos de Windows utilizan la tecla Mayúsculas Izquierda.

Las tablas que aparecen a continuación muestran los comandos de Windows que están disponibles cuando la línea Focus se conecta al PAC Mate Omni.

#### Comandos de navegación y edición

| Descripción | Carácter Braille | Patrones de puntos |
| --- | --- | --- |
| ALT+TAB | May izq+Puntos 4-5 | May izq+Puntos 4-5 |
| Pegar desde el portapapeles | May Izq+V | May Izq+Puntos 1-2-3-6 |
| Copiar al portapapeles | May Izq+C | May izq+Puntos 1-4 |
| Cortar al portapapeles | May Izq+X | May Izq+Puntos 1-3-4-6 |
| Deshacer | May Izq+Z | May Izq+Puntos 1-3-5-6 |
| Eliminar | May Izq+D | May izq+Puntos 1-4-5 |

#### Comandos de selección

| Descripción | Carácter Braille | Patrones de puntos |
| --- | --- | --- |
| Seleccionar Carácter Siguiente | May Izq+Punto 6 | May Izq+Punto 6 |
| Seleccionar carácter anterior | May Izq+Punto 3 | May Izq+Punto 3 |
| Seleccionar línea Siguiente | May Izq+Punto 4 | May Izq+Punto 4 |
| Seleccionar línea anterior | May Izq+Punto 1 | May Izq+Punto 1 |
| Seleccionar hasta final de línea | May Izq+Punto 5 | May Izq+Punto 5 |
| Seleccionar desde principio de línea hasta el cursor | May Izq+Punto 2 | May Izq+Punto 2 |
| Seleccionar desde principio de archivo | May Izq+L | May izq+Puntos 1-2-3 |
| Seleccionar hasta final d archivo | May izq+Puntos 4-5-6 | May izq+Puntos 4-5-6 |
| Seleccionar pantalla siguiente | May izq+Puntos 4-6 | May izq+Puntos 4-6 |
| Seleccionar pantalla anterior | May Izq+K | May izq+Puntos 1-3 |
| Seleccionar Todo | May Izq+Puntos 1-2-3-4-5-6 | May Izq+Puntos 1-2-3-4-5-6 |

#### Seleccionar con los sensores

Para seleccionar utilizando los sensores, mantenga pulsada la tecla Mayúsculas Izquierda y pulse el sensor correspondiente al carácter en el que desea iniciar la selección. Suelte ambas teclas. Desplácese al texto hasta el que desea seleccionar, vuelva a mantener pulsada la tecla Mayúsculas Izquierda y pulse el sensor correspondiente al último carácter que desea seleccionar. Para desplazarse al punto en el que desea terminar la selección, puede utilizar caulquier comando de navegación, incluidas las ruedas de desplazamiento, pero si se desplaza la ventana, ello afectará a la selección.

### Comandos de JAWS

Todos los comandos de Windows utilizan la tecla Mayúsculas Derecha.

Las tablas que aparecen a continuación muestran los comandos de JAWS que están disponibles cuando la línea Focus se conecta al PAC Mate Omni.

#### Comandos Generales

| Descripción | Carácter Braille | Patrones de puntos |
| --- | --- | --- |
| Ayuda de contexto | May Dcha+Punto 2 | May Dcha+Punto 2 |
| Iconos de la Bandeja del Sistema | May Dcha+K | May Dcha+Puntos 1-3 |
| Refrescar pantalla | May Dcha+Z | May Dcha+Puntos 1-3-5-6 |
| Verbalizar Tipo de Letra | May Dcha+F | May Dcha+Puntos 1-2-4 |
| Ayuda de teclas de Windows | May Dcha+W | May Dcha+Puntos 2-4-5-6 |
| Leer ventana actual | May Dcha+B | May Dcha+Puntos 1-2 |
| Leer Botón por Defecto de un Diálogo | May Dcha+E | May Dcha+Puntos 1-5 |
| Descargar JAWS | May Dcha+Puntos 2-5-6 | RIGHT SHIFT+DOTS 2-5-6 |

#### Cursores

| Descripción | Carácter Braille | Patrones de puntos |
| --- | --- | --- |
| Cursor de JAWS a PC | May Dcha+Puntos 3-6 | May Dcha+Puntos 3-6 |
| Cursor de PC a JAWS | May Dcha+puntos 3-4-6 | May Dcha+Puntos 3-4-6 |

#### Asistentes

| Descripción | Carácter Braille | Patrones de puntos |
| --- | --- | --- |
| Etiquetador de gráficos | May Dcha+G | May Dcha+Puntos 1-2-4-5 |
| Búsqueda de JAWS | May Dcha+Cor F | May Dcha+Cor 1-2-4 |
| Buscar siguiente de JAWS | May Dcha+Puntos 2-5 | May Dcha+Puntos 2-5 |

### Las Ruedas de Desplazamiento

Las ruedas de desplazamiento de las líneas Focus permiten desplazarse rápidamente por los archivos, diálogos, listas y menús. En los archivos, es posible desplazarse por líneas, frases y párrafos. En los diálogos, por los controles disponibles. En los menús, por los elementos del menú.

### Barras de avance

Las barras de avance de la línea Focus se utilizan para avanzar y retroceder por un archivo o por una línea. Pulse la barra de avance izquierda para retroceder por un documento o por una línea. Pulse la barra de avance derecha para avanzar por un documento o por una línea.

### Teclas de desplazamiento del cursor o sensores

Las líneas Focus disponen de sensores encima de cada celda. Si pulsa un sensor, el cursor se desplazará a la celda en cuestión, o se seleccionará el enlace en el que se encuentre el foco (en páginas web y mensajes de correo electrónico). En el modo línea, los sensores permiten abrir un menú o seleccionar un elemento de menú.

Si pulsa uno de los botones selectores (GDB) más un sensor, simulará un clic con el botón derecho del ratón en la posición correspondiente.